24

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΠΕΔ-Α-


        




ΕΚΔΟΣΗ  1η






ΔΙΚΟΧΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΑ   
        




                        Φεβρουαρίου 2026
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
4
2.
σχετικα εγγραφα
4
2.1
νομοθεσια
4
2.2
Πρότυπα
4
2.3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4
3.
ταξινομηση
5
4.
τεχνικα χαρακτηριστικα
5
4.1
Περιγραφή
5
4.1.1
Υλικά Κατασκευής
5
4.1.2
Γενική Περιγραφή
5
4.1.3
Λεπτομέρειες Κατασκευής
10
4.1.3.1
Κάλυμμα
10
4.1.3.2
Αναδιπλωμένο Γείσο
10
4.1.3.3
Πτερύγια
10
4.1.3.4
Σιρίτι
11
4.1.3.5
Εθνόσημο με Εφορμώντα Αετό
11
4.1.3.6
Φόδρα
11
4.1.4
Χρωματισμός
11
4.1.5
Μεγέθη
11
4.1.6
Κλωστή Ραφής
11
4.1.7
Ταινία Επισημάνσεων
11
4.2
ΤεχνικΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
11
4.2.1
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  υφάσματος
11
4.2.2
Τεχνικά Χαρακτηριστικά φόδρας
11
4.2.3
Τεχνικά Χαρακτηριστικά κουμπιών
12
4.2.4
Τεχνικά Χαρακτηριστικά εθνοσήμου
12
4.2.5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά σιρίτι
12
4.2.6
Τεχνικά Χαρακτηριστικά καρίνα
12
4.2.7
Βαφή & Φινιριστικές Ουσίες
12
4.3
μακροσκοπικεσ απαιτησεισ και ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
12
4.3.1
Μακροσκοπικά Ελαττώματα
12
4.3.2
Διαστάσεις
15
4.4
Σήμανση υλικού
15
4.5
λοιπεσ κατασκευαστικεσ απαιτησεισ
16
4.5.1
Απαιτήσεις Νομοθεσίας και Λοιπές Απαιτήσεις
16
5.
συσκευασια / επισημανσεισ
16
5.1.1
Τρόπος Συσκευασίας
16
5.1.2
Απαιτήσεις Κατασκευής Χαρτοκιβωτίων
16
5.1.3
Σήμανση Συσκευασίας
17
6.
απαιτησεισ συμμορφωσησ υλικου
17
6.1
Επιθεωρησεισ / Δοκιμέσ
17
6.1.1
Δείγματα Προπαραγωγής (Βιομηχανικά Πρότυπα)
17
6.1.2
Δειγματοληψία
18
6.1.2.1
Για μακροσκοπικό έλεγχο
19
6.1.2.2
Για εργαστηριακό έλεγχο
19
6.1.2.3
Έλεγχος ουσιών που εμπίπτουν σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  καθώς και των επιπρόσθετων απαγορεύσεων της παρούσας ΠΕΔ
20
6.1.2.4
Για έλεγχο χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (μακροσκοπικό)
20
6.1.3
Έλεγχοι Ποιότητας Υλικού
21
6.1.3.1
Μακροσκοπικός έλεγχος
21
6.1.3.2
Εργαστηριακός έλεγχος
21
6.1.3.3
Παραλαβή – Απόρριψη υλικού
21
7.
υπηρεσιεσ / υποστηριξη
22
7.1
επισημΟΠΟΙΗΜΕΝΑ δειγματα υπηρεσιασ
22
7.2
ΜΕΡΙΔΕΣ
22
7.3
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
22
8.
λοιπεσ απαιτησεισ
23
8.1
Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις της νομοθεσιασ
23
8.2
Δειγματα προμηθευτων για αξιολογηση
23
8.3
φυλλο συμμορφωσησ
24
9.
Σημειωσεισ
24
9.1
ΟΡΙΣΜΟΙ-ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΛΑ………………………………..…24
10.
ΠΡΟΤΑΣΕΙς βελτιωσησ τεχνικησ προδιαγραφησ
24
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “ι” ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
i-1
Προσθηκη “ιι” ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΜΙΝΕΣ
ii-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “ιιι” ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ προς ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
iii-1
ΠΡΟΣΘΗΚΗ “iv” ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΑ
iv-1
1. 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η παρούσα ΠΕΔ καλύπτει τις απαιτήσεις για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και την κατασκευή των δίκοχων βαθμοφόρων ΠΑ για προμήθειες της ΠΑ. 
2. σχετικα εγγραφα

2.1 νομοθεσια

α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την   αδειοδότηση  και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Reach) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2009 της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος XVII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

δ. Απόφαση αριθ. Γ.Χ.Κ.: 30/002/000/8788 (ΦΕΚ Β 181_2017) καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

ε. Αριθμ. Φ.800/87/131377 Σ.1896 (ΦΕΚ 1401/6 Αυγ. 2007) καθορισμός κόστους παροχής υπηρεσιών των Χημείων Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας, των χημικών εργαστηρίων 791 ΤΕΦ, 884 ΠΑΒΕΤ και 873 ΑΚ και των Στρατιωτικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων. 

2.2 Πρότυπα 
Ισχύουν τα αναφερόμενα πρότυπα στις ΠΕΔ-Α- 00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη) «Ύφασμα χειμερινών στολών Μάχης & Περιπάτου» (Μπαραθέα) και ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη) «Ύφασμα φοδρών για δίκοχα ΠΑ».
2.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
α. Η ΤΠ  01468 / 18-07-2012 / Ε2.1 (ΔΑΥ/Γ6/4) με τίτλο «ΔΙΚΟΧΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Π.Α.» η οποία καταργείται.

β. ΠΕΔ-Α- 00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη) «Ύφασμα χειμερινών στολών Μάχης & Περιπάτου» (Μπαραθέα)
γ. ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη) «Ύφασμα φοδρών για δίκοχα ΠΑ».  

Για τα έγγραφα εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας  νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3.  ταξινομηση
Οι προμηθευτές να απευθύνονται στο Τμήμα Κωδικοποίησης του 201 ΚΕΦΑ (Δ1/5) (Αρχική Υπηρεσία Κωδικοποίησης Υλικού - ΑΥΚΥ) στα τηλέφωνα 210 5504251, 210 5504253 και 210 5504267 για επίδοση των Αριθμών Ονομαστικού (NSN) καθώς τα είδη ενδέχεται να έχουν διαφορές από παλαιότερες προμήθειες.
Τα δίκοχα που περιγράφονται στην παρούσα, ανήκουν στην κλάση 8408 κατά NATO AcodP-2/3.

Ο κωδικός CPV  για τα Δίκοχα είναι με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) της §2.1-γ,  18440000-5 με περιγραφή «Καπέλα και καλύμματα κεφαλής». 
4. τεχνικα χαρακτηριστικα

4.1 Περιγραφή
4.1.1 Υλικά Κατασκευής
Για την κατασκευή των δίκοχων χρησιμοποιούνται οι παρακάτω πρώτες ύλες: 
1. Ύφασμα χειμερινών στολών Μάχης & Περιπάτου (Μπαραθέα) σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη).

2. Κλωστή ραφής δίκοχου polycotton κυανόφαιας απόχρωσης η οποία να ταιριάζει με την απόχρωση του υφάσματος μπαραθέα και τίτλου 45/3 - 50/3 Nm με αντοχή πάνω από 27,5 N.
3. Ύφασμα φοδρών για δίκοχα ΠΑ σύμφωνα με την ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη). 
4. Κουμπιά διαμέτρου 16 mm, (φωτογραφικό υλικό & δείγμα Υπηρεσίας).
5. Μεταλλικό εθνόσημο με εφορμώντα αετό (φωτογραφικό υλικό & δείγμα Υπηρεσίας). 
6. Σιρίτι από πλεκτό συνθετικό ύφασμα. Ο χρωματισμός αναφέρεται στην παράγραφο 4.1.3.4 της παρούσας ΠΕΔ. 
7. Αυτοκόλλητη καρίνα.

4.1.2 Γενική Περιγραφή 
1. Η κατασκευή των δικόχων θα γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 1 και τα μεγέθη της παραγράφου 4.3.2 της παρούσας ΠΕΔ. 
2. Τα δίκοχα πρέπει να κατασκευάζονται από κυανόφαιο ύφασμα μπαραθέα της παραγράφου 4.2.1 [ΠΕΔ-Α-00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη)]. Εσωτερικά θα φέρουν φόδρα της παραγράφου 4.2.2 ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη). Στο ελεύθερο άκρο του πτερυγίου και του αναδιπλωμένου γείσου θα τοποθετείται σιρίτι. Εξωτερικά και στο μπροστινό μέρος, τα δίκοχα θα φέρουν δύο μεταλλικά κουμπιά της παραγράφου 4.1.1-4. Το δίκοχο αποτελείται από το κάλυμμα, το αναδιπλωμένο γείσο, τα πτερύγια, το σιρίτι, τα κουμπιά και το εθνόσημο με τον εφορμώντα αετό. Εσωτερικά είναι επενδεδυμένο με φόδρα της παραγράφου 4.1.1-3. 
3. Για την επιμέλεια της κατασκευής, ο προμηθευτής-κατασκευαστής να λαμβάνει υπόψη του τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας.  
4. Οι ραφές των διαφόρων τεμαχίων θα γίνουν με κατάλληλες γαζωτικές μηχανές χρησιμοποιώντας την ραφή του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας με την κλωστή της παραγράφου 4.1.1-2. 

5. Η κατασκευή των δικόχων θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης. Ο αριθμός των τεμαχίων που χρησιμοποιούνται, τα σημεία συνένωσης, οι ραφές, τα μεγέθη και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες κατασκευής τους πρέπει να ανταποκρίνονται στα αναφερόμενα στην παρούσα ΠΕΔ καθώς στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. 
[image: image1.png]O | D ao2siviopdr x | B 1508498.90pet x| B powssv2iper x| B powssv2ipdt x|+ - 2 x

G O Apxelo | X/KEA/XHMEIO/TMHMASS20YDAEMATON-XAPTION-AEPMATONS: 2085620 ENS%20ANAN /2025 /rexvixécSh20mpoBiaypacs20%2012-9-2025/B 36200 1468V21.pdf =
2| ez Q — 4+ @ @ | D Npopojohiswy | A Expivnon | 'V Ixesiaon v ‘g Emompovon v & Aaypaoi | & Blv & ° +
soca1amo 12
A0 c0niBs383 11381208
asmavrr
ot4803-10.2000E201
5.2 IXEAIO AIKOXOY
Tagxos (M) MixanA Kapmrarospng
Aving I" KAGBou AAY
Aviivoao
Ap. A AvBoukiG
MY E' Badjiod
Mnxavikes KAwoTouglyss TE
Emmehig AAY T6/4
11am6 12 i)

H L MAnktpodoyniote e6w yia avalritnon




           Σχέδιο 1  



                
Φωτογραφικό Υλικό

[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



[image: image5.png]



[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



4.1.3 Λεπτομέρειες Κατασκευής
4.1.3.1 Κάλυμμα
Αποτελείται από δύο κύρια τεμάχια που ράβονται μεταξύ τους στα πλάγια (εμπρός και πίσω πλευρά του δίκοχου). Στην επάνω πλευρά ράβονται με παρεμβολή δύο στενών λωρίδων μηδενικού πλάτους στα άκρα και 2,5 cm στο μέσον, που καταλαμβάνουν όλο το μήκος. Σε αυτές τις λωρίδες, εσωτερικά τοποθετείται αυτοκόλλητη καρίνα, για τη στήριξη της κατασκευής. Το κάλυμμα φέρει σε όλη την εσωτερική επιφάνειά του φόδρα ενός εκ των τύπων φοδρών της ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη). 
4.1.3.2 Αναδιπλωμένο Γείσο
Κατασκευάζεται από τεμάχιο υφάσματος ημικυκλικό που ράβεται εξωτερικά στο κάτω μπροστινό μέρος του καλύμματος. Η βάση του έχει μήκος 17,5-20 cm και το ύψος του αναφέρεται στον πίνακα της παραγράφου 4.3.2. Περιμετρικά το γείσο είναι στριφωμένο και γαζωμένο.
4.1.3.3 Πτερύγια
Τεμάχιο υφάσματος που τοποθετείται περιμετρικά του καλύμματος και του αναδιπλωμένου γείσου. Οι δύο πλευρές του ράβονται μεταξύ τους στο εμπρός μέρος του καλύμματος. Τα πτερύγια στερεώνονται με το κάλυμμα στο πίσω μέρος καθώς και στις δύο πλάγιες πλευρές, στο υψηλότερο σημείο των πτερυγίων (ακμές). Επίσης κατ’ επιλογή του κατασκευαστή μπορεί να στερεώνονται στο εμπρός μέρος του δίκοχου με το αναδιπλωμένο γείσο ή όχι. Η στερέωση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η κάτω πλευρά των πτερυγίων και του καλύμματος να είναι στο ίδιο ύψος. Εσωτερικά των πτερυγίων και από το ύψος της ακμής και πίσω, τοποθετείται τεμάχιο ίδιου υφάσματος, το οποίο γαζώνεται στην κάτω πλευρά του δίκοχου με το κάλυμμα και στην πάνω πλευρά με το πτερύγιο και με το σιρίτι. Τα πτερύγια περιμετρικά είναι στριφωμένα και γαζωμένα. Η πάνω πλευρά των αναδιπλωμένων πτερυγίων είναι ευθεία από την ακμή μέχρι το πίσω μέρος. Από την ακμή και προς εμπρός μέχρι το σημείο τομής με το αναδιπλωμένο γείσο, ελαττώνεται σταδιακά το ύψος μέσω καμπύλης και στη συνέχεια μέχρι το εμπρόσθιο μέρος είναι ευθεία. Στην εμπρός πλευρά των πτερυγίων και επάνω στη ραφή ένωσης αυτών, ράβονται ομοιόμορφα δύο κουμπιά παραγράφου 4.1.1-4, χωρίζοντας το ύψος των πτερυγίων σε αυτό το σημείο σε τρία ίσα τμήματα. Οι διαστάσεις των πτερυγίων φαίνονται στο πίνακα μεγεθών της παραγράφου 4.3.2. 
4.1.3.4 Σιρίτι
Γύρω από την καμπύλη του αναδιπλωμένου γείσου και της πάνω πλευράς των πτερυγίων ράβεται εσωτερικά σιρίτι με τέτοιο τρόπο ώστε να εξέχει από τα προαναφερθέντα τμήματα του δίκοχου 0,3 cm περίπου. Το σιρίτι θα κατασκευάζεται στους πιο κάτω χρωματισμούς: 
1. Ανώτατοι Αξκοί: Κίτρινο (μουσταρδί) 
2. Ανώτεροι Αξκοί: Λευκό γκρι (αρζάν) 
3. Κατώτεροι Αξκοί - Ανθστές: Κυανό 
4. Υπξκοί: Βαθύ κυανό 
Η ακριβής απόχρωση θα καθορίζεται  από τα επίσημα δείγματα της Υπηρεσίας.
4.1.3.5 Εθνόσημο με Εφορμώντα Αετό
Τοποθετείται στην αριστερή πλευρά του καλύμματος. Το κέντρο του αετού απέχει 6-7 cm από την μπροστινή ραφή του καλύμματος και 3-4 cm από την επάνω πλευρά αυτού.

4.1.3.6 Φόδρα
Το δίκοχο είναι εσωτερικά επιμελώς όλο επενδεδυμένο με τη φόδρα όπως αυτή περιγράφεται στη παράγραφο 4.2.2 της παρούσας ΠΕΔ.

4.1.4 Χρωματισμός
Κυανόφαιος βάσει των προβλεπόμενων στην ΠΕΔ-Α-00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη). 
4.1.5 Μεγέθη
Τα δίκοχα κατασκευάζονται στα μεγέθη βάσει του Πίνακα της παραγράφου 4.3.2. 
4.1.6 Κλωστή Ραφής

Χρησιμοποιείται κλωστή ραφής (τεχνικά χαρακτηριστικά §4.1.1-2)

4.1.7  Ταινία Επισημάνσεων
Υφασμάτινη ταινία επισημάνσεων που θα ράβεται σε εμφανές σημείο της φόδρας, με ανεξίτηλα γράμματα (§4.4).

4.2 ΤεχνικΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
4.2.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά υφάσματος
Ισχύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του υφάσματος χειμερινών στολών Μάχης & Περιπάτου (Μπαραθέα) σύμφωνα με την παράγραφο 4.2.1 της ΠΕΔ-Α-00098/12-6-2015/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη). 
4.2.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά φόδρας
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τύπων φοδρών από τους οποίους θα επιλέγει ο προμηθευτής, αναφέρονται στην ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη), παράγραφος 4.2.1.1 τύπος I έως 4.2.1.5 τύπος V της αναφερόμενης ΠΕΔ. Η απόχρωση της φόδρας θα πρέπει να προσεγγίζει την απόχρωση του επισημοποιημένου δείγματος (εφόσον υπάρχει). Εάν δεν υπάρχει δείγμα ο χρωματισμός ορίζεται στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Για τα χρώματα ισχύουν οι απαγορεύσεις της ισχύουσας εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας (παράγραφος 2.1-α & β). 
4.2.3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά κουμπιών
Κουμπιά διαμέτρου 16 mm, σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας. Είναι μεταλλικά, επίχρυσα, με κρίκο στη πίσω πλευρά για τη στερέωση τους. Στην όψη φέρουν ανάγλυφο το διακριτικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Αετό) στο κέντρο του δίσκου, μέσα σε γραμμωτό περιβάλλον. Περιφερειακά απολήγουν σε στεφάνη που αποτελείται από λεπτό ανάγλυφο κορδόνι.
4.2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά εθνόσημου
Μεταλλικό, επίχρυσο εθνόσημο με εφορμώντα αετό σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας.
4.2.5 Τεχνικά Χαρακτηριστικά σιρίτι
Σιρίτι από πλεκτό συνθετικό ύφασμα και δείγμα Υπηρεσίας. Ο χρωματισμός αναφέρεται στην παράγραφο 4.1.3.4 της παρούσας ΠΕΔ. 

4.2.6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά καρίνα
Βάσει του δείγματος της Υπηρεσίας. 

4.2.7 Βαφή & Φινιριστικές Ουσίες

Ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ΠΕΔ-Α-00098/12-6-2015/Εκδ. 1η , ΠΕΔ-Α-00227/19-7-2016/Εκδ. 1η (σε περίπτωση νεότερης έκδοσης ισχύει η χρονικά νεότερη).
4.3 μακροσκοπικεσ απαιτησεισ και ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

4.3.1  Μακροσκοπικά Ελαττώματα
	Α/Α
	ΕΛΕΓΧΟΣ
	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

	1.
	ΔΙΚΟΧΟΥ
	1.1 Ασυμμετρία 

Κατά τον έλεγχο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι όλα τα τμήματα των δικόχων είναι συμμετρικά κατασκευασμένα

1.2 Προεξέχουσες κλωστές

1.3 Σημάδια από τραυματισμό βελονών

1.4 Σούρωμα ραφών

1.5 Λεκέδες /Ρύποι

1.6 Γυαλάδες /Αποτυπώματα

1.7 Στρίψιμο

1.8 Ανομοιομορφία πλάτους στριφώματος

1.9 Δυσάρεστη ή δυνατή οσμή

1.10 Ανομοιομορφία κατεύθυνσης τμημάτων

1.11 Ανομοιομορφία απόχρωσης

1.12 Λάθος μέγεθος δικόχου
1.13 Λάθος διαστάσεις σε επιμέρους τμήματα

1.14 Ανομοιομορφία μεγέθους των επιμέρους τμημάτων

1.15 Λάθος τοποθέτηση βοηθητικών υλικών
1.16 Προεξέχουσες φόδρες
1.17 Καψίματα, σχισίματα, κοψίματα, τρύπες, ψαλιδίσματα
1.18 Επισκευές σε καψίματα ή σχισίματα ή κοψίματα ή τρύπες ή ψαλιδίσματα
1.19 Σκληρότητα
1.20 Ακανόνιστο κόψιμο τεμαχίου
1.21  Λάθος κατασκευή σε σχέση με τα σχέδια και το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας 

	2.
	ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ 
ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 
	2.1 Λεπτό ύφασμα που εμφανίζει κτυπήματα ή ελαττώματα τα οποία δύναται να εξελιχθούν σε τρύπες

2.2 Πυκνή κρόκη ή κρουστάδα. Λωρίδα ή «μπάρα» η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο ή ένα μέρος από το πλάτος του  και περιέχει νήματα κρόκης με μεγαλύτερη διάμετρο από το κανονικό ή μεγαλύτερο αριθμό νημάτων κρόκης 

2.3 Μπάρα υφαδιού αραιή κρόκη ή αγανάδα. Λωρίδα ή «μπάρα» η οποία καταλαμβάνει ολόκληρο ή ένα μέρος από το πλάτος του δικόχου και περιέχει νήματα κρόκης με μικρότερη διάμετρο από το κανονικό ή μικρότερο αριθμό νημάτων κρόκης

2.4 Σπασμένο υφάδι. Έλλειψη νήματος κρόκης σ΄ ένα μέρος ή σε ολόκληρο το πλάτος του δικόχου. Λεπτό άνοιγμα, παράλληλο με την κρόκη που καταλαμβάνει ένα μέρος ή όλο το πλάτος του υφάσματος

2.5 Κομμένα νήματα ή παραφασάδα. Μια κατεστραμμένη περιοχή υφάσματος όπου η ύφανση έχει καταστραφεί λόγω κομμένων νημάτων, κυρίως στη κατεύθυνση του στημονιού.
2.6 Διχρωμία. Η απόχρωση διαφέρει αισθητά απ’ άκρη σε άκρη, άκρη με κέντρο και αρχή με τέλος. Μπορεί να είναι και λωρίδα κατά τη διεύθυνση του στημονιού ή και ράβδωση που έχει σαν χαρακτηριστικό φανερές διαφορές χρωματισμού ή στιλπνότητας μεταξύ διαδοχικών νημάτων του στημονιού. 
2.7 Ανομοιομορφία ή κακό φινίρισμα. Διαφορά εμφάνισης που βρίσκεται σ’ ένα μέρος ή σε ολόκληρο το δίκοχο
2.8 Γραμμώσεις. Εκτενή σημάδια σε βαμμένα και φινιρισμένα υφάσματα

2.9 Χοντράδα ή βαμβακούρα. Μέρος νήματος το οποίο χοντραίνει απότομα

2.10 Βερίνα ή Θηλειά. Ένα σημείο στο ύφασμα όπου ένα μικρό μήκος νήματος έχει διπλωθεί απότομα

2.11 Κομπαλάκια ΝΕPS. Ελεύθερες ίνες που έχουν σχηματίσει κομπαλάκια

	3.
	ΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΕΣ ΡΑΦΗΣ
	3.1 Η πυκνότητα των βελονιών στο εκατοστό  δεν είναι η προβλεπόμενη (δείγμα Υπηρεσίας)
3.2 Λεκέδες ή κηλίδες από λαδιές 

3.3 Οι ραφές δεν είναι οι προβλεπόμενες 

3.4 Ασύμβατος χρωματισμός σε σχέση με το ύφασμα

3.5 Χαλαρές ραφές

3.6 Ανοιχτές ραφές

3.7 Αραιώματα στις ραφές

3.8 Μασήματα ραφών 
3.9 Λάθος γαζί

3.10 Ανομοιόμορφο γαζί

3.11 Ξεφτισμένα άκρα

3.12 Ολίσθηση ραφών 

3.13 Εμφάνιση κόμπων

3.14 Ανομοιόμορφη γραμμή γαζιού

3.15 Στριμμένες ραφές

3.16 Λάθος τύπος ραφής ή γαζιού

3.17 Ανομοιόμορφο πλάτος

3.18 Σπασμένες κλωστές (χωρίς επικάλυψη της ραφής στο σημείο σπασίματος τουλάχιστον 1,5 cm)

3.19 Ανομοιόμορφο βήμα γαζιού

3.20 Ραφές με πτυχές ή σουρώματα

3.21 Οπές στα σημεία των ραφών 

	4.
	ΚΟΥΜΠΙΑ
	4.1 Ελλιπής αριθμός

4.2 Ελλιπής στήριξη

4.3 Διαφορετικό μέγεθος

4.4 Αλλοίωση επιφάνειας

4.5 Προεξέχουσες κλωστές

	5.
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ


	8.1 Ο χρωματισμός δεν είναι σύμφωνος με τα καθοριζόμενα στη ΠΕΔ.

8.2 Τμήματα με ανομοιόμορφη ή λάθος απόχρωση.

	6.
	ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
	9.1 Δεν υπάρχουν ραμμένες ταινίες επισημάνσεων.

9.2 Η ταινία επισημάνσεων είναι λανθασμένων διαστάσεων, αναγράφονται λάθος οι επισημάνσεις, δεν είναι γραμμένες με ανεξίτηλο τρόπο. 


Παρατηρήσεις: 
1. Ένας αρχικός έλεγχος της απόχρωσης γίνεται μακροσκοπικά. Τοποθετείται σε βορεινό παράθυρο απουσία τεχνητού φωτός και παρατηρείται από απόσταση 0,60 cm περίπου από τον παρατηρητή. Η ζητούμενη απόχρωση είναι αυτή του επισημοποιημένου δείγματος της Υπηρεσίας.
2. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή και επιμελημένη κατασκευή των ραφών των υλικών τα οποία εξετάζονται από την καλή και από την ανάποδη όψη τους, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν ξέφτια.

4.3.2 Διαστάσεις
	  Επεξήγηση 
Διαστάσεων
	Διαστάσεις
	Μεγέθη 

	
	
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Ύψος Δίκοχου  εμπρός
	α
	7,5
	7,5
	8,0
	8,0
	8,5
	9,0

	Ύψος Δίκοχου
	β
	10,0
	10,0
	10,5
	10,5
	11,0
	11,5

	Ύψος Δίκοχου πίσω
	γ
	6,0
	6,0
	6,5
	6,5
	7,0
	7,5

	Ύψος Πτερυγίων πίσω
	δ
	4,0
	4,0
	4,5
	4,5
	5,0
	5,5

	Ύψος Πτερυγίων 
εμπρός
	ε
	3,5
	3,5
	4,0
	4,0
	4,5
	5,0

	Περίμετρος Δίκοχου
	ζ
	52,0
	54,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0

	Απόσταση Ακμής 

από  εμπρός
	η
	11,0
	11,5
	12,0
	12,5
	13,0
	13,5

	Απόσταση Ακμής 

από κάτω
	θ
	8,0
	8,0
	8,5
	8,5
	9,0
	9,5

	Ύψος Αναδιπλωμένου Γείσου
	ι
	5,5
	5,5
	6,0
	6,0
	6,5
	7,0


Σημειώσεις: 
1. Οι διαστάσεις και οι ανοχές δίνονται σε εκατοστά (cm). 

2. Στις παραπάνω διαστάσεις επιτρέπεται ανοχή ± 0,5 cm.  
3. Στις διαστάσεις των πτερυγίων και του γείσου περιλαμβάνεται και το σιρίτι.
4. Οι διαστάσεις του πίνακα σημειώνονται στο σχέδιο 1 της παραγράφου 4.1.2 της ΠΕΔ.
Τα επί μέρους στοιχεία α έως και ι εμφανίζονται στο σχέδιο 1 (παράγραφος 4.1.2).
4.4 Σήμανση υλικού

Σε κάθε δίκοχο εσωτερικά σε υφασμάτινη ταινία που θα ράβεται σε εμφανές σημείο της φόδρας, με ανεξίτηλα γράμματα θα γράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 
	Αναγραφόμενα στοιχεία
	
	Επεξηγήσεις

	ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ
	
	Αναγράφεται το μέγεθος του υλικού (π.χ. 1)

	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
	
	Αναγράφεται η επωνυμία του προμηθευτή


	ΑΡΙΘΜΟΣ / ΕΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
	
	π.χ Σ.12/25

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
	
	ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ

	ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
	
	Σύνθεση 

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
	
	Δίνονται από το 201 ΚΕΦΑ


	ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
	
	Αναγράφονται οδηγίες με σύμβολα


Επεξηγήσεις για τον Αριθμό μερίδας:

ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ

Οι δύο πρώτοι αριθμοί αναφέρονται στο έτος κατασκευής, οι δύο επόμενοι στο μήνα κατασκευής και οι δύο τελευταίοι στον αριθμό μερίδας. π.χ. ο αριθμός 25-11-15 αναφέρεται στο έτος 2025, στο μήνα Νοέμβριο και στην υπ’ αριθ. 15 μερίδα.

4.5 λοιπεσ κατασκευαστικεσ απαιτησεισ

4.5.1 Απαιτήσεις Νομοθεσίας και Λοιπές Απαιτήσεις
Τονίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση των αζωχρωμάτων τα οποία κατά την αναγωγική διάσπασή τους απελευθερώνουν τις απαγορευμένες αρωματικές αμίνες [πίνακας Προσθήκης “ΙΙ” REACH ANNEX XVII – (παλαιότερες οδηγίες  2002/61/EC -ΦΕΚ 1045/Β/2003 Α.Χ.Σ. 122/2003- και 2003/3/EC)]  καθώς και οποιασδήποτε άλλης ουσίας και παρασκευάσματος εμπίπτει στις απαγορεύσεις και περιορισμούς του κανονισμού REACH (σχετικά §2.1-α, -β) και §7.3 και 8.1. 

5. συσκευασια / επισημανσεισ
5.1.1 Τρόπος Συσκευασίας

Όλα τα δίκοχα πρέπει να παραδίδονται καλά σιδερωμένα. Κάθε ένα δίκοχο συσκευάζεται σε NYLON διαφανή σακούλα και ανά 100 δίκοχα τοποθετούνται μέσα σε χαρτοκιβώτια, ικανής αντοχής ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διακίνησης και αποθήκευσης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συσκευάζει τα δίκοχα ανά είδος (ανάλογα με το σιρίτι) και ανά μέγεθος. Το μέγεθος της μερίδας εμφανίζεται στην παράγραφο 7.2.
5.1.2 Απαιτήσεις Κατασκευής Χαρτοκιβωτίων
Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο ανακυκλωμένο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά τη μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις διακίνησης και αποθήκευσης. 
Μακροσκοπικά δεν πρέπει να εμφανίζουν:

· τρύπες από οποιαδήποτε αιτία 

· αλλοίωση του σχήματος τους 

· υγρασία

· καψίματα

· οσμή μούχλας 
5.1.3 Σήμανση Συσκευασίας

Στην εξωτερική όψη κάθε χαρτοκιβωτίου και επί της μεγαλύτερης πλευράς που δεν φέρει άλλες επισημάνσεις, θα πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία:
	ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ (*)
	
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

	ΔΙΚΟΧΑ (*)

	
	

	ΜΕΓΕΘΟΣ(*)
	(
	Αναγράφεται το μέγεθος των περιεχομένων  δίκοχων (π.χ. 1 ή 2 ή 3 κλπ)

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	(
	Αναγράφεται η ποσότητα των περιεχομένων δίκοχων

	ΣΥΜΒΑΣΗ
	(
	Αριθμός και έτος σύμβασης (π.χ. Σ.12/25)

	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
	(
	Η επωνυμία του κατασκευαστή

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
	(
	ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
	(
	Βλέπε σημείωση της παραγράφου 3.

	
	(
	Κενός χώρος που γράφονται επιπλέον πληροφορίες και στοιχεία


Όλα τα στοιχεία θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 25, εκτός από τα στοιχεία με (*) που θα γράφονται σε μέγεθος γραμμάτων 50.  
Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή αναλόγως με το περιεχόμενο: 

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞΚΩΝ 

ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞΚΩΝ 
ΥΠΞΚΩΝ
6. απαιτησεισ συμμορφωσησ υλικου

6.1 Επιθεωρησεισ / Δοκιμέσ
6.1.1 Δείγματα Προπαραγωγής (Βιομηχανικά Πρότυπα)
Η διαδικασία επισημοποίησης των δειγμάτων προπαραγωγής (βιομηχανικά πρότυπα) είναι η ακόλουθη:

α. Ο προμηθευτής μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα κατασκευάζει δύο (2) δίκοχα, από κάθε μέγεθος και θα τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής της σύμβασης.

β. Η Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή που θα καλείται με μέριμνα του Προέδρου, θα ελέγχει-εξετάζει μακροσκοπικά τα παραδοθέντα δείγματα, σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην ΠΕΔ της σύμβασης και τυχόν επίσημο δείγμα της υπηρεσίας και θα αποφαίνεται για την καταλληλόλητα ή την ακαταλληλότητα του είδους. 
Εφόσον το ζητήσει ο προμηθευτής δύναται να πραγματοποιηθούν  εργαστηριακοί προέλεγχοι με δική του χρέωση, οι οποίοι ασφαλώς δεν δεσμεύουν καθ’ οιοδήποτε τρόπο την υπηρεσία αλλά μπορεί να γίνουν για τη διευκόλυνση του προμηθευτή. 

γ. Τα αποτελέσματα του μακροσκοπικού ελέγχου θα καταγράφονται σε Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής. Στο υπόψη Πρακτικό θα καταγράφονται και τυχόν παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν και δεν στοιχειοθετούν λόγους απόρριψης του είδους και ο προμηθευτής θα έχει την υποχρέωση να τις διορθώσει κατά το στάδιο της παραγωγής-κατασκευής του είδους.

δ. Το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής θα συντάσσεται σε πέντε (5) αντίτυπα, θα υπογράφεται από την Επιτροπή Παραλαβής και τον προμηθευτή και θα κατανέμεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής ως εξής:

· ένα (1) αντίτυπο στο φορέα διενέργειας της προμήθειας,

· ένα (1) αντίτυπο στον προμηθευτή,

· από ένα (1) αντίτυπο στον Πρόεδρο και στα μέλη της επιτροπής.

ε. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν παρευρεθεί κατά τη διάρκεια ελέγχου των δειγμάτων, θα αναγράφεται στο Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής ότι αν και κλήθηκε δεν προσήλθε και θα του αποστέλλεται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής ένα αντίτυπο του Πρακτικού.

στ. Τα δείγματα που κρίθηκαν κατάλληλα θα προσκομίζονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής στη Διαχείριση  Δειγμάτων του 201 ΚΕΦΑ και θα σφραγίζονται με μολυβδοσφραγίδα. Τα υπόψη δείγματα θα αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο και θα χρησιμοποιούνται για την παραλαβή του είδους μόνο για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

ζ. Στη συνέχεια ένα (1) δείγμα από κάθε μέγεθος θα παραδίδεται στον προμηθευτή και ένα (1) δείγμα θα τηρείται από την Επιτροπή Παραλαβής. 

η. Σε περίπτωση που τα προσκομισθέντα από τον προμηθευτή δείγματα κριθούν ακατάλληλα από την Επιτροπή Παραλαβής, θα καταγράφονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις οι εκτροπές από την ΠΕΔ που τα καθιστούν ακατάλληλα, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να κατασκευάσει νέα ισάριθμα δείγματα για επανέλεγχο σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Σε περίπτωση που τα δείγματα κριθούν ακατάλληλα και τη δεύτερη φορά που θα προσκομιστούν, ο προμηθευτής δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος, ή να υφίσταται άλλες κυρώσεις στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει αποδεκτά δείγματα στα τιθέμενα από την σύμβαση χρονικά περιθώρια.  
6.1.2 Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους και την Προσθήκη “Ι”.   
6.1.2.1 Για μακροσκοπικό έλεγχο

η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής λαμβάνει από κάθε μερίδα τον κατάλληλο – όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθμό τεμαχίων από χαρτοκιβώτια συσκευασίας, τα οποία (χαρτοκιβώτια) επιλέγονται τυχαία με βάση τη διαδικασία της Προσθήκης “Ι”. Ο συνολικός αριθμός των λαμβανόμενων τεμαχίων  αποτελεί το δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.  

	Μέγεθος Μερίδας
	Μακροσκοπικός έλεγχος 



	
	Μέγεθος

Δείγματος
	Συνολικός Αποδεκτός

Αριθμός

ελαττωμάτων
	Συνολικός Απορριπτέος

Αριθμός 

ελαττωμάτων 

	2-8
	2
	0
	1

	9-15
	3
	0
	1

	16-25
	5
	0
	1

	26-50
	8
	1
	2

	51-90
	13
	1
	2

	91-150
	20
	2
	3

	151-280
	32
	3
	4

	281-500
	50
	5
	6

	501-1200
	80
	7
	8

	1201- 3200
	125
	10
	11


Η συνολική ποσότητα όλων των δειγμάτων από όλες τις μερίδες μαζί πρέπει γενικά να αντανακλά την ποσόστωση των μεγεθών της προμήθειας.
Παράδειγμα: Για μερίδα 500 τεμαχίων στα 80 ελεγχθέντα βρίσκονται τρία (3)  με στίγματα ή κηλίδες μόνιμες από οποιαδήποτε αιτία και πέντε (5) με  επισκευές, ή σχισίματα, ή κοψίματα, ή καψίματα, ή καψαλίσματα, ή ψαλιδίσματα, ή τρύπες (τα ελαττώματα επιλέχθηκαν από τον πίνακα της §4.3.1), οπότε η μερίδα απορρίπτεται. Αν τα ελαττωματικά τεμάχια της ανωτέρω μερίδας είναι επτά (7) συνολικά η μερίδα δεν απορρίπτεται αλλά επιβάλλεται αναλογική έκπτωση, ήτοι για επτά (7) ελαττωματικά δίκοχα στα 80 ελεγχθέντα, έκπτωση 8,75% επί της τιμής ολόκληρης της μερίδας. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα ασχέτως του ανωτέρω πίνακα να ελέγξει περισσότερα τεμάχια από τα αναφερόμενα αν για οποιοδήποτε λόγω θεωρήσει ότι υπάρχει πιθανότητα τα σημαντικά ελαττώματα να εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης μερίδας ή επιβολής εκπτώσεων πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός ελεγχθέντων τεμαχίων της μερίδας και ο αριθμός των ελαττωματικών τεμαχίων που βρέθηκαν μαζί με περιγραφή των ελαττωμάτων. 
6.1.2.2 Για εργαστηριακό έλεγχο
Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τον κατάλληλο – όπως καθορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί – αριθμό με βάση την τυχαία δειγματοληψία (Προσθήκη “Ι” της ΠΕΔ) όπως και στον μακροσκοπικό έλεγχο: 
	Α/Α
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΜΕΡΙΔΑΣ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΕΙΓΜΑ - ΑΝΤΙΔΕΙΓΜΑ

	1.
	ως 150
	4

	2.
	151-500
	8

	3.
	501-1.200
	20

	4.
	1.201- 10000
	32


Από τα τεμάχια που επιλέχθηκαν (μόνον εφόσον κατά το μακροσκοπικό έλεγχο δεν υπάρξει απόρριψη) τα μισά στέλνονται στο ΧΗΕΔ για εργαστηριακό έλεγχο και αντιπροσωπεύουν το δείγμα, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν το αντίδειγμα και τηρούνται μέχρι το πέρας της προμήθειας (προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση ένστασης του προμηθευτή επί των εργαστηριακών αποτελεσμάτων). Όπως και στον μακροσκοπικό έλεγχο, έτσι και στον εργαστηριακό πρέπει η συνολική ποσότητα όλων των δειγμάτων από όλες τις μερίδες μαζί, να αντανακλά στο μέτρο του δυνατού την ποσόστωση των μεγεθών της προμήθειας. Το σύνολο των τεμαχίων δείγματος-αντιδείγματος επιβαρύνουν τον προμηθευτή και προσκομίζονται επιπλέον της ποσότητας κάθε μερίδας. Σε περίπτωση που το Χημείο ζητήσει επιπλέον δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο, αυτά πρέπει να διατίθενται με μέριμνα της Επιτροπής Παραλαβής. Αν το αντίδειγμα δεν εξεταστεί, μπορεί να αποτελέσει μέρος της προς παράδοση ποσότητας, εκτός από ένα (1) τεμάχιο το οποίο θα τηρείται από τη Διαχείριση δειγμάτων για δύο χρόνια, μαζί με το καρτελάκι (με τη μολυβδοσφραγίδα). Κατά το διάστημα αυτό δύναται να χρησιμοποιηθεί με μέριμνα της ΔΑΥ για καταστροφικούς ή άλλους ελέγχους [π.χ. περαιτέρω εργαστηριακούς ελέγχους (§6.1.2.3) για τον εντοπισμό τυχόν απαγορευμένων από τη νομοθεσία ουσιών που υφίστανται περιορισμούς ή/και απαγορεύσεις (§2.1-α, β)]. Μετά το πέρας των δύο ετών θα εξετάζεται από την ΔΑΥ εάν θα διατεθούν προς χορήγηση στο προσωπικό της ΠΑ, εάν θα διατηρηθούν κάποιο επιπλέον χρονικό διάστημα στη Διαχείριση δειγμάτων για τους ίδιους με ανωτέρω λόγους ή εάν θα παραμείνουν οριστικά στη Διαχείριση δειγμάτων. 
6.1.2.3 Έλεγχος ουσιών που εμπίπτουν σε περιορισμούς ή απαγορεύσεις της ισχύουσας νομοθεσίας  καθώς και των επιπρόσθετων απαγορεύσεων της παρούσας ΠΕΔ
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα, κατά το στάδιο του ελέγχου και της παραλαβής ή οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει σκόπιμο, να ελέγχει τα υπόψη είδη ως προς τη συμμόρφωσή τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους νόμους (§2.1-α, -β και §4.5.1) προκειμένου να διαπιστώσει ότι αυτά καλύπτουν τις απαιτήσεις τους. Το κόστος των ελέγχων επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
6.1.2.4 Για έλεγχο χαρτοκιβωτίων συσκευασίας (μακροσκοπικό)

α. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής παίρνει τυχαία τις ποσότητες χαρτοκιβωτίων του πίνακα (ανάλογα με τον αριθμό των χαρτοκιβωτίων που προσκομίζονται), τις οποίες ελέγχει για συμμόρφωση με τις §5.1.1-5.1.3 της παρούσας ΠΕΔ.

β. Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ελέγχει τη συσκευασία σε ποσοστό 5% για τη συμμόρφωσή της με τις §5.1.1 έως και 5.1.3. 
γ. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές εκτροπές στα χαρτοκιβώτια, στη σήμανση ή στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον προμηθευτή με έξοδά του και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο. 
6.1.3 Έλεγχοι Ποιότητας Υλικού
6.1.3.1 Μακροσκοπικός έλεγχος

Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου (§6.1.2.1 και 6.1.2.4). Ελέγχονται οι απαιτήσεις της §4.1, §4.3 §4.4 και §5.
6.1.3.2 Εργαστηριακός έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος εκτελείται στο ΧΗΕΔ στα δείγματα των §6.1.2.2, στις απαιτήσεις των §4.2.1 έως και §4.2.4. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου ελέγχου από το ΧΗΕΔ, αυτός θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του ΧΗΕΔ, από το Γ.Χ. του Κράτους ή το Χημείο άλλου Kλάδου ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας μερίδας κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν αποστέλλονται δείγματα για εργαστηριακό έλεγχο. 
6.1.3.3 Παραλαβή – Απόρριψη υλικού
α. Η μερίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιμής αν δεν διαπιστωθούν εκτροπές από τους όρους της προδιαγραφής κατά το μακροσκοπικό έλεγχο.

β. Σε περίπτωση που συναντώνται μικρά ελαττώματα και κατασκευαστικές κακοτεχνίες που μπορούν να επιδιορθωθούν ή να υπάρξει αντικατάσταση των ελαττωματικών τεμαχίων από τον κατασκευαστή και εφόσον αυτά δεν παρουσιάζονται σε συχνότητα μεγαλύτερη από 4%, η μερίδα παραλαμβάνεται μακροσκοπικά χωρίς έκπτωση τιμής, αφού με μέριμνα του κατασκευαστή αρθούν πλήρως οι παραπάνω ατέλειες.

γ. Η μερίδα μπορεί να παραληφθεί με έκπτωση τιμής (έκπτωση οφειλόμενη μόνον στον μακροσκοπικό έλεγχο), εφόσον διαπιστωθούν ελαττώματα και κακοτεχνίες που δεν επιδιορθώνονται, αλλά δεν επηρεάζουν την εμφάνιση, την ποιότητα και τη λειτουργικότητα των υλικών, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

	Α/Α
	Ποσοστό ελαττωματικών τεμαχίων 

(μακροσκοπικά ελαττώματα μόνον) επί συνόλου ελεγχθέντων  (%)
	ΕΠΙΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)

ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

	1.
	4 ≥
	5≥

	2.
	 >4
	Απόρριψη


δ. Σε περίπτωση που η συσκευασία ή η σήμανση είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες επιβάλλεται η συμμόρφωση με την προδιαγραφή, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται.

ε. Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας μερίδας κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο δεν αποστέλλονται δείγματα της μερίδας για εργαστηριακό έλεγχο.

στ. Δύναται να υπάρξει παραλαβή μερίδας με έκπτωση τιμής μέχρι 2% για ελάχιστες εργαστηριακές εκτροπές, επί πλέον του συνόλου των μακροσκοπικών εκπτώσεων. 
ζ. Η οριστική παραλαβή κάθε μερίδας θα γίνεται εφόσον, πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας ΠΕΔ τόσο μακροσκοπικά όσο και εργαστηριακά. 
η. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή:
-Θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προμηθευτές οι συσκευασίες που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγματοληψίας.

-Θα παραλαμβάνει από τον προμηθευτή τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην §7.3. Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να επισυνάπτονται στο πρωτόκολλο παραλαβής.

-Θα ελέγχει εάν με την τελευταία μερίδα παραλαβής έχει επιστραφεί το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας στο φορέα χορήγησής του.

7. υπηρεσιεσ / υποστηριξη
7.1 επισημΟΠΟΙΗΜΕΝΑ δειγματα υπηρεσιασ
Τα επισημοποιημένα δείγματα της Υπηρεσίας (αν υπάρχουν) λαμβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές μόνον για όσα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. απόχρωση) αναφέρεται στην παρούσα ότι ισχύουν, για όσα χαρακτηριστικά αναγράφονται στην καρτέλα τους και για όσα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται με σαφήνεια στην ΠΕΔ, ως συμπλήρωμα της ΠΕΔ. Σε περίπτωση που υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων της παρούσας και  του επίσημου δείγματος που δεν διευκρινίζονται αλλού (π.χ. Διαγωνισμός), υπερισχύει η ΠΕΔ για αυτά τα στοιχεία. Τα επισημοποιημένα δείγματα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που μπορεί να υπάρχουν σ' αυτά. 
Ο προμηθευτής αφού κατασκευάσει τα βιομηχανικά πρότυπα, βάσει της  §6.1.1, υποχρεούται να παραδώσει το επισημοποιημένο δείγμα στο φορέα από τον οποίο του χορηγήθηκε, χωρίς τις οποιεσδήποτε αλλοιώσεις.
7.2 ΜΕΡΙΔΕΣ 
Τα δίκοχα παραδίδονται κατανεμημένα σε μερίδες των 500 τεμαχίων, εκτός αν διαφοροποιείται η μερίδα στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Αν ο αριθμός των δίκοχων που πρόκειται να κατασκευαστεί δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 500 τα επιπλέον τεμάχια συμπεριλαμβάνονται στην προηγούμενη μερίδα αν δεν υπερβαίνουν τα 250, διαφορετικά αποτελούν ξεχωριστή μερίδα.  
7.3 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κατά την παράδοση των δίκοχων θα κατατίθεται και υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
Tα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα εάν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές (§6.1.2.3). 
Παρατήρηση: Μεταξύ των ουσιών που υφίστανται περιορισμούς (restrictions) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (§2.1-α, -β) είναι και οι ακόλουθες:

List of Aromatic Amines – Azocolorants [REACH Annex XVII- APPENDIX 8- POINT 43 (ΠΡΟΣΘΗΚΗ “ΙΙ” της ΠΕΔ). 

“Blue Colorant”  [REACH Annex XVII- APPENDIX 9- POINT 43]
8. λοιπεσ απαιτησεισ
8.1 Συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις της νομοθεσιασ
Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
τα υπό προμήθεια είδη συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ 1907/2006-REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει. Η δήλωση αυτή αφορά στα παρασκευάσματα καθώς και σε όλα τα αντικείμενα τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες στη σύστασή τους ή στα οποία έχουν εφαρμοστεί χημικές ουσίες και παρασκευάσματα κατά την παραγωγή τους. Η Υπηρεσία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, διατηρεί το δικαίωμα όπου και όταν κριθεί αναγκαίο, να ζητήσει να προσκομιστούν δικαιολογητικά τεκμηρίωσης ή να διενεργηθούν εργαστηριακές δοκιμές.

8.2 Δειγματα προμηθευτων για αξιολογηση
1. Οι προμηθευτές μαζί με την προσφορά τους υποχρεούνται να καταθέσουν δύο (2) δίκοχα ως δείγματα, (εκτός και εάν από τη ισχύουσα νομοθεσία ή τη Διακήρυξη ορίζεται ρητά ότι δεν πρέπει να κατατίθενται δείγματα ή ότι εάν κατατίθενται δεν θα λαμβάνονται υπόψη), τα οποία θα ελέγχονται μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα με την παρούσα ΠΕΔ. 

2. Στο μακροσκοπικό έλεγχο, θα απορρίπτονται οι προσφορές των προμηθευτών των οποίων τα δείγματα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 

3. Τα δείγματα των προμηθευτών δύναται να έχουν μικρή απόκλιση στην απόχρωση από το επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας, δεδομένου ότι θα ελέγχεται η κατασκευαστική δυνατότητα των προμηθευτών και η επιμέλεια της κατασκευής. 

4. Τα δείγματα των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και δεν επελέγησαν θα τους επιστρέφονται

5. Οι όποιες αποκλίσεις από την ΠΕΔ και το επισημοποιημένο δείγμα της Υπηρεσίας σε αυτό το στάδιο δεν δεσμεύουν την Υπηρεσία και θα πρέπει να έχουν αρθεί στο στάδιο έγκρισης του βιομηχανικού προτύπου καθώς επίσης και στην παράδοση όλης της παραγωγής. 
8.3 φυλλο συμμορφωσησ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Προσθήκης “ΙΙΙ” της παρούσας (το υπόδειγμα υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή Διαχείρισης ΠΕΔ). Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του ανωτέρω φυλλαδίου δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

9. Σημειωσεισ
9.1
ορισμοι-συντμησεισ-συμβολα
ΠΕΔ = Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων
ΤΠ = Τεχνική Προδιαγραφή 

ΠΑ = Πολεμική Αεροπορία

g/m2 = γραμμάριο / τετραγωνικό μέτρο


cm = εκατοστό
mm= χιλιοστό
lb/in2 = λίμπρα ανά τετραγωνική ίντσα

kg/cm2 = κιλό ανά τετραγωνικό εκατοστό

REACH = Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

10. ΠΡΟΤΑΣΕΙς βελτιωσησ τεχνικησ προδιαγραφησ
Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Διαχείρισης ΠΕΔ στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr. 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “I” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α- 

ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

1. ΓΕΝΙΚΑ

α. Βασική επιδίωξη στο δειγματοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγμα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, ζευγών ή όποιων άλλων ομάδων του προϊόντος αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των μονάδων, ζευγών ή των όποιων άλλων ομάδων. 

β. Η διαδικασία επιλογής από μια μερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη.  

γ. Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος ονομάζεται «τυχαία δειγματοληψία».     

2. ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

α. Το δείγμα αποτελείται από τον αριθμό των μονάδων, ζευγών ή όποιων άλλων ομάδων του προϊόντος που λαμβάνονται από μια μερίδα με βάση τις αναφερόμενες ποσότητες των πινάκων των αντίστοιχων παραγράφων της παρούσας ΠΕΔ.     

β. Τυχαία δειγματοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τη λήψη μονάδων, ζεύγους ή όποια άλλη ομάδα της μερίδας αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ από μία μερίδα, έτσι ώστε κάθε μονάδα, ζεύγος  ή όποια άλλη ομάδα της μερίδας αναφέρεται στις αντίστοιχες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συμπεριληφθεί στο δείγμα.   

γ. Απαγορεύεται η λήψη δειγμάτων από μία μόνο θέση της μερίδας.

δ. Στη συνολική ποσότητα (λαμβανομένων υπόψη των δειγμάτων όλων των μερίδων) πρέπει γενικά να «συμμετέχει» το κάθε μέγεθος κατ’ αναλογία της ποσόστωσης των μεγεθών της συγκεκριμένης προμήθειας. Αν κατά την εφαρμογή των §4 και 5 (επιλογή τυχαίων αριθμών) και πριν ληφθούν τα δείγματα διαπιστωθεί ότι θα υπάρξει σημαντική απόκλιση από την ποσόστωση των μεγεθών της προμήθειας, για παράδειγμα μέσω του packing list, θα πρέπει η διαδικασία της επιλογής μέσω των τυχαίων αριθμών να επαναληφθεί.  

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

α. Για τη λήψη τυχαίου δείγματος από μια μερίδα θα χρησιμοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθμών που ακολουθεί.

β. Κάθε χαρτοκιβώτιο της μερίδας πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό αριθμό (ισχύει για χαρτοκιβώτια της αυτής μερίδας που περιλαμβάνουν τα ίδια είδη). 
γ. Οι τυχαίοι αριθμοί του πίνακα έχουν σχηματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. 

δ. Η τυχαία φύση των αριθμών του διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ).

ε. Διψήφιοι αριθμοί αρκούν για μερίδες με λιγότερες από 100 μονάδες, τριψήφιοι για μερίδες με λιγότερες από 1000 μονάδες κ.ο.κ.

στ. Για μερίδες πολύ μεγάλου μεγέθους (άνω των 100.000 μονάδων) ο πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό μεταξύ των στηλών.

4.  ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Για την επιλογή τυχαίων αριθμών με τη βοήθεια του πίνακα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α. Επιλέγονται με κλήρωση μία γραμμή και μία στήλη του πίνακα.

β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούμε (πάνω ή κάτω).

γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθμούς της συγκεκριμένης γραμμής και στήλης και – ανάλογα με το μέγεθος της μερίδας – κατάλληλος αριθμός ψηφίων, ώστε να δημιουργηθούν οι τυχαίοι αριθμοί (π.χ. για μερίδα με λιγότερες από 1000 μονάδες πρέπει να επιλεχθούν τρία ψηφία, τα οποία μπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθμών, π.χ. 1ο – 2ο – 3ο, 1ο – 3ο – 4ο, 2ο – 3ο – 5ο κ.ο.κ).

δ. Δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθμών αυτοί που υπερβαίνουν το μέγεθος της μερίδας.

5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
α. Υποθέτουμε ότι πρέπει να ληφθεί δείγμα 5 μονάδων από μερίδα που περιέχει 50 μονάδες αριθμημένες από 1 έως 50.

β. Επιλέχθηκαν με κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17.

γ. Επιλέχθηκε να προχωρήσουμε προς τα κάτω και να λαμβάνουμε το 1ο και 3ο από τα πέντε ψηφία των αριθμών.

δ. Οι τυχαίοι αριθμοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το μέγεθος της μερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40.

ε. Επομένως οι μονάδες με αριθμούς 1, 22, 32, 40 και 46 πρέπει να ληφθούν από τη μερίδα για να σχηματίσουν ένα τυχαίο δείγμα 5 μονάδων.

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

α. Ως μερίδα, για την εφαρμογή της τυχαίας δειγματοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των χαρτοκιβωτίων στα οποία είναι συσκευασμένα τα πουκάμισα μιας μερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 7.2 της προδιαγραφής.

β. Τα παραπάνω χαρτοκιβώτια θα πρέπει να έχουν αριθμηθεί ένα προς ένα. 
γ. Για τη διενέργεια του μακροσκοπικού και των εργαστηριακών ελέγχων θα πρέπει να καθοριστούν, με τη διαδικασία που προαναφέρθηκε, όσα χαρτοκιβώτια απαιτούνται για να αποτελέσουν τυχαίο δείγμα (για μακροσκοπικό και εργαστηριακό έλεγχο) και από τα οποία θα ληφθούν όσα τεμάχια προβλέπονται στους πίνακες της παρούσας ΠΕΔ. Στην επιλογή θα πρέπει (συνολικά για όλες τις μερίδες) να ληφθεί υπόψη η ποσόστωση των μεγεθών στην προμήθεια.  Από ένα χαρτοκιβώτιο, για τον μακροσκοπικό έλεγχο μόνον, δεν επιτρέπεται να ληφθούν περισσότερα από  (4) τεμάχια. Για τον εργαστηριακό έλεγχο επιτρέπεται η λήψη μόνον ενός (1) τεμαχίου ανά χαρτοκιβώτιο. 
δ. Οι προμηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των ειδών, να συσκευάσουν τα χαρτοκιβώτια που ανοίχτηκαν.
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	10480
	15011
	01536
	02011
	81647
	91646
	69179
	14194
	62590
	36207
	20969
	99570
	91291
	90700

	2
	22368
	46573
	25595
	85393
	30995
	89198
	27982
	53402
	93965
	34095
	52666
	19174
	39615
	99505

	3
	24130
	48360
	22527
	97265
	76393
	64809
	15179
	24830
	49340
	32081
	30680
	19655
	63348
	58629

	4
	42167
	93093
	06243
	61680
	07856
	16376
	39440
	53537
	71341
	57004
	00849
	74917
	97758
	16379

	5
	37570
	39975
	81837
	16656
	06121
	91782
	60468
	81305
	49684
	60672
	14110
	06927
	01263
	54613

	6
	77921
	06907
	11008
	42751
	27756
	53498
	18602
	70659
	90655
	15053
	21916
	81825
	44394
	42880

	7
	99562
	72905
	56420
	69994
	98872
	31016
	71194
	18738
	44013
	48840
	63213
	21069
	10634
	12952

	8
	96301
	91977
	05463
	07972
	18876
	20922
	94595
	56869
	69014
	60045
	18425
	84903
	42508
	32307

	9
	89579
	14342
	63661
	10281
	17453
	18103
	57740
	84378
	25331
	12566
	58678
	44947
	05585
	56941

	10
	85475
	36857
	53342
	53988
	53060
	59533
	38867
	62300
	08158
	17983
	16439
	11458
	18593
	64952

	11
	28918
	69578
	88231
	33276
	70997
	79936
	56865
	05859
	90106
	31595
	01547
	85590
	91610
	78188

	12
	63553
	40961
	48235
	03427
	49626
	69445
	18663
	72695
	52180
	20847
	12234
	90511
	33703
	90322

	13
	09429
	93969
	52636
	92737
	88974
	33488
	36320
	17617
	30015
	08272
	84115
	27156
	30613
	74952

	14
	10365
	61129
	87529
	85689
	48237
	52267
	67689
	93394
	01511
	26358
	85104
	20285
	29975
	89868

	15
	07119
	97336
	71048
	08178
	77233
	13916
	47564
	81056
	97735
	85977
	29372
	74461
	28551
	90707

	16
	51085
	12765
	51821
	51259
	77452
	16308
	60756
	92144
	49442
	53900
	70960
	63990
	75601
	40719

	17
	02368
	21382
	52404
	60268
	89368
	19885
	55322
	44819
	01183
	65255
	64835
	44919
	05944
	55157

	18
	01011
	54092
	33362
	94904
	31273
	04146
	18594
	29852
	71585
	85030
	51132
	01915
	92747
	64951

	19
	52162
	53916
	46369
	58586
	23216
	14513
	83149
	98736
	23495
	64350
	94738
	17752
	35156
	35749

	20
	07056
	97628
	33787
	09998
	42698
	06691
	76988
	13602
	51851
	46104
	88916
	19509
	25625
	58104

	21
	48663
	91245
	85828
	14346
	09172
	30168
	90229
	04734
	59193
	22178
	30421
	61666
	99904
	32812

	22
	54164
	58492
	22421
	74103
	47070
	25306
	76468
	26348
	58151
	06646
	21524
	15227
	96909
	44592

	23
	42639
	32363
	05597
	24200
	13363
	38005
	94342
	28728
	45806
	06912
	17012
	64161
	18296
	22851

	24
	29334
	27001
	87637
	87308
	58731
	00256
	45834
	15398
	46557
	41135
	10367
	07684
	36188
	18810

	25
	02488
	33062
	28834
	07351
	19731
	92420
	60952
	61280
	50001
	67658
	32586
	86679
	50720
	94953


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	26
	81525
	72295
	04839
	96423
	24878
	82651
	66566
	14778
	76797
	14780
	13300
	87074
	79666
	95725

	27
	29676
	20591
	68086
	26432
	46901
	20849
	89768
	81536
	86645
	12659
	92259
	57102
	80428
	25280

	28
	00742
	57392
	39064
	66432
	84673
	40027
	32832
	61362
	98947
	96067
	64760
	64584
	96096
	98253

	29
	05366
	04213
	25669
	26422
	44407
	44048
	37936
	63904
	45766
	66134
	75470
	66520
	34693
	90449

	30
	91921
	26418
	64117
	94305
	26766
	25940
	39972
	22209
	71500
	64568
	91402
	42416
	07844
	69618

	31
	00582
	04711
	87917
	77341
	42206
	35126
	74087
	99547
	81817
	42607
	43808
	76655
	62028
	76630

	32
	00725
	69884
	62797
	56170
	86324
	88072
	76222
	36086
	84637
	93161
	76038
	65855
	77919
	88006

	33
	69011
	65795
	95876
	57293
	18988
	27354
	26575
	08625
	40801
	59920
	29841
	80150
	12777
	48501

	34
	25976
	57948
	29888
	88604
	67917
	48708
	18912
	82271
	65424
	69774
	33611
	54262
	85963
	03547

	35
	09763
	83473
	73577
	12908
	30883
	18317
	28290
	35797
	05998
	41688
	34952
	37888
	38917
	85050

	36
	91567
	42595
	27958
	30134
	04024
	86385
	29880
	99730
	55536
	84855
	29080
	09250
	79656
	73211

	37
	17955
	56349
	90999
	49127
	20044
	59931
	06115
	20542
	18059
	02003
	73708
	83517
	36103
	42791

	38
	46503
	18584
	18845
	49618
	02304
	51038
	20655
	58727
	28168
	15475
	56942
	53389
	20562
	87338

	39
	92157
	89634
	94824
	78171
	84610
	82834
	09922
	25417
	44137
	48413
	25555
	21246
	15509
	20468

	40
	14577
	62765
	35605
	81263
	39667
	47358
	56873
	56307
	61607
	49518
	89656
	20103
	77490
	18062

	41
	98427
	07523
	33362
	64270
	01638
	92477
	66969
	98470
	04880
	45585
	46565
	04102
	46880
	45709

	42
	34914
	63976
	88720
	82765
	34476
	17032
	87589
	40836
	32427
	70002
	70663
	88863
	77775
	69348

	43
	70060
	28277
	39475
	46473
	23219
	53416
	94970
	25832
	69975
	94884
	19661
	72828
	00102
	66794

	44
	53976
	54914
	06990
	67245
	68350
	82948
	11398
	42878
	80287
	80267
	47363
	46634
	06541
	97809

	45
	76072
	29515
	40980
	07391
	58745
	25774
	22987
	80059
	39911
	96189
	41151
	14222
	60697
	59583

	46
	90725
	52210
	83974
	29992
	65831
	38857
	50490
	83765
	95657
	14361
	31720
	57375
	56228
	41546

	47
	64364
	67412
	33339
	31926
	14883
	24413
	59744
	92351
	97473
	89286
	35931
	04110
	23726
	51900

	48
	08962
	00858
	31662
	25388
	61642
	34072
	81249
	35648
	56891
	69352
	48373
	45578
	78540
	81788

	49
	95012
	68379
	93526
	70765
	10592
	04542
	76463
	54328
	02349
	17247
	28865
	14777
	62730
	92277

	50
	15664
	10493
	20492
	38391
	91132
	21999
	59516
	81652
	27195
	48223
	46751
	22923
	32261
	85653


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	51
	16408
	81899
	04153
	53381
	79401
	21438
	83035
	92350
	36693
	31238
	59649
	91754
	72772
	02338

	52
	18629
	81953
	05520
	91962
	04739
	13092
	97662
	24822
	94730
	06496
	35090
	04822
	86774
	98289

	53
	73115
	35101
	47498
	87637
	99016
	71060
	88824
	71013
	18735
	20286
	23153
	72924
	35165
	43040

	54
	57491
	16703
	23167
	49323
	45021
	33132
	12544
	41035
	80780
	45393
	44812
	12515
	98931
	91202

	55
	30405
	83946
	23792
	14422
	15059
	45799
	22716
	19792
	09983
	74353
	68668
	30429
	70735
	25499

	56
	16631
	35006
	85900
	98275
	32388
	52390
	16815
	69298
	82732
	38480
	73817
	32523
	41961
	44437

	57
	96773
	20206
	42559
	78985
	05300
	22164
	24369
	54224
	35083
	19687
	11052
	91491
	60383
	19746

	58
	38935
	64202
	14349
	82674
	66523
	44133
	00697
	35552
	35970
	19124
	63318
	29686
	03387
	59846

	59
	31624
	76384
	17403
	53363
	44167
	64486
	64758
	75366
	76554
	31601
	12614
	33072
	60332
	92325

	60
	78919
	19474
	23632
	27889
	47914
	02584
	37680
	20801
	72152
	39339
	34806
	08930
	85001
	87820

	61
	03931
	33309
	57047
	74211
	63445
	17361
	62825
	39908
	05607
	91284
	68833
	25570
	38818
	46920

	62
	74426
	33278
	43972
	10119
	89917
	15665
	52872
	73823
	73144
	88662
	88970
	74492
	51805
	99378

	63
	09066
	00903
	20795
	95452
	92648
	45454
	09552
	88815
	16553
	51125
	79375
	97596
	16296
	66092

	64
	42238
	12426
	87025
	14267
	20979
	04508
	64535
	31355
	86064
	29472
	47689
	05974
	52468
	16834

	65
	16153
	08002
	26504
	41744
	81959
	65642
	74240
	56302
	00033
	67107
	77510
	70625
	28725
	34191

	66
	21457
	40742
	29820
	96783
	29400
	21840
	15035
	34537
	33310
	06116
	95240
	15957
	16572
	06004

	67
	21581
	57802
	02050
	89728
	17937
	37621
	47075
	42080
	97403
	48626
	68995
	43805
	33386
	21597

	68
	55612
	78095
	83197
	33732
	05810
	24813
	86902
	60397
	16489
	03264
	88525
	42786
	05269
	92532

	69
	44657
	66999
	99324
	51281
	84463
	60563
	79312
	93454
	68876
	25471
	93911
	25650
	12682
	73572

	70
	91340
	84979
	46949
	81973
	37949
	61023
	43997
	15263
	80644
	43942
	89203
	71795
	99533
	50501

	71
	91227
	21199
	41935
	27022
	84067
	05462
	35216
	14486
	29891
	68607
	41867
	14951
	91696
	85065

	72
	50001
	38140
	66321
	19924
	72163
	09538
	12151
	06878
	91903
	18749
	34405
	56087
	82790
	70925

	73
	65390
	05224
	72958
	28609
	81406
	39147
	25549
	48542
	42627
	45233
	57202
	94617
	23772
	07896

	74
	27504
	96131
	83944
	41575
	10573
	08619
	64482
	73923
	36152
	05184
	94142
	25299
	84387
	34925

	75
	37169
	94851
	39117
	89632
	00959
	16487
	65536
	49071
	39782
	17095
	02330
	73401
	00275
	48280


	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	76
	11508
	70225
	51111
	38351
	19444
	66499
	71945
	05422
	13442
	78675
	84081
	66938
	93654
	39894

	77
	37449
	30362
	06694
	54690
	04052
	53115
	62757
	95348
	78662
	11163
	81651
	50245
	34971
	52924

	78
	46515
	70331
	85922
	38329
	57015
	15765
	97161
	17869
	45349
	61796
	66345
	81073
	49106
	79860

	79
	30986
	81223
	42416
	58353
	21532
	30502
	32305
	86482
	05174
	07901
	54339
	58861
	74818
	46942

	80
	63798
	64995
	46583
	09785
	44160
	78128
	83991
	42865
	92520
	83531
	80377
	35909
	81250
	54238

	81
	82486
	84846
	99254
	67632
	43218
	50076
	21361
	64816
	51202
	88124
	41870
	52689
	51275
	83556

	82
	21885
	32906
	92431
	09060
	64297
	51674
	64126
	62570
	26123
	05155
	59194
	52799
	28225
	85762

	83
	60336
	98782
	07408
	53458
	13564
	59089
	26445
	29789
	85205
	41001
	12535
	12133
	14645
	23541

	84
	43937
	46891
	24010
	25560
	86355
	33941
	25786
	54990
	71899
	15475
	95434
	98227
	21824
	19585

	85
	97656
	63175
	89303
	16275
	07100
	92063
	21942
	18611
	47348
	20203
	18534
	03862
	78095
	50136

	86
	03299
	01221
	05418
	38982
	55758
	92237
	26759
	86367
	21230
	98442
	08303
	56613
	91511
	75928

	87
	79626
	06484
	03574
	17668
	07785
	76020
	79924
	25651
	83325
	88428
	85076
	72811
	22717
	50585

	88
	85636
	68335
	47539
	03129
	65651
	11977
	02510
	26113
	99447
	68645
	34327
	15152
	55230
	93448

	89
	18039
	14367
	61337
	06177
	12143
	46609
	32989
	74014
	64708
	00533
	35398
	58408
	13261
	47908

	90
	08362
	15656
	60627
	36478
	65648
	16764
	53412
	09013
	07832
	41574
	17639
	82163
	60859
	75567

	91
	79556
	29068
	04142
	16268
	15387
	12856
	66227
	38358
	22478
	73373
	88732
	09443
	82558
	05250

	92
	92608
	82674
	27072
	32534
	17075
	27698
	98204
	63863
	11951
	34648
	88022
	56148
	34925
	57031

	93
	23982
	25835
	40055
	67006
	12293
	02753
	14827
	23235
	35071
	99704
	37543
	11601
	35503
	85171

	94
	09915
	96206
	05908
	97901
	28395
	14186
	00821
	80703
	70426
	75647
	76310
	88717
	37890
	40129

	95
	59037
	33300
	26695
	62247
	69927
	76123
	50842
	43834
	86654
	70959
	79725
	93872
	28117
	19233

	96
	42488
	78077
	69882
	61677
	34136
	79180
	97526
	43092
	04098
	73571
	80799
	76536
	71255
	64239

	97
	46764
	86273
	63003
	93017
	31204
	36692
	40202
	35275
	57306
	55543
	53203
	18098
	47625
	88684

	98
	03237
	45430
	55417
	63282
	90816
	17349
	88298
	90183
	36600
	78406
	06216
	95787
	42579
	90730

	99
	86591
	81482
	52667
	61582
	14972
	90053
	89534
	76036
	49199
	43716
	97548
	04379
	46370
	28672

	100
	38534
	01715
	94964
	87288
	65680
	43772
	39560
	12918
	86537
	62738
	19636
	51132
	25739
	56947


ΠΡOΣΘΗΚΗ “II” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-
                  ΛΙΣΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΙΝΩΝ

[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
ΠΡOΣΘΗΚΗ “ΙΙΙ” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α- 





ΕΝΤΥΠΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ(1):

ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ(2):

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ(3):
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΔ (4)
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5)
	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

(1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: ΠΕΔ-Α-00079)

(2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η)

(3) Αναγράφεται η τροποποίηση της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 1η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης, η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή.  

(4) Αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (Παράδειγμα: 4.6.1). Στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης αναγράφονται απαραίτητα όλες οι παράγραφοι και υποπαράγραφοι του κυρίως κειμένου και των παραρτημάτων & προσθηκών. Εφόσον μία παράγραφος ή/και υποπαράγραφος έχει καταργηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, η συγκεκριμένη παράγραφος ή υποπαράγραφος της προδιαγραφής δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα του Φύλλου Συμμόρφωσης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και παράγραφοι ή/και υποπαράγραφοι που προστέθηκαν με την αναγραφόμενη τροποποίηση. 

(5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Ούγια). Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος, αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου, ή οι πρώτες τρεις ως πέντε  λέξεις της υποπαραγράφου, ακολουθούμενες από αποσιωπητικά. Εφόσον ο τίτλος, το περιεχόμενο ή η σύνταξη μιας παραγράφου ή υποπαραγράφου έχει τροποποιηθεί από την αναγραφόμενη τροποποίηση, συμπληρώνεται ο τίτλος, το περιεχόμενο ή οι αρχικές λέξεις που αναφέρονται στην τροποποίηση. Στους πίνακες τεχνικών χαρακτηριστικών αναφέρεται η ονομασία της κάθε ιδιότητας.      

(6) Αναγράφεται παρατήρηση, ως προς την συμφωνία ή την υπερκάλυψη της σχετικής απαίτησης, της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (Παράδειγμα: Συμφωνώ). Στην περίπτωση υπερκάλυψης, αυτή αιτιολογείται και, κατά περίπτωση, επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα, που επιβεβαιώνουν την αιτιολόγηση. Γίνεται επίσης αναγραφή (ή επισύναψη), ζητούμενων στην προδιαγραφή στοιχείων ή διευκρινήσεων. Για τις παραγράφους ή υποπαραγράφους, που τυχόν δεν αφορούν τη συγκεκριμένη προμήθεια, αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα η παρατήρηση, «Μη σχετική», ή άλλη παρόμοια. Οι παρατηρήσεις αφορούν στην προδιαγραφή, για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε από την αναφερόμενη τροποποίηση. 

(7) Χώρος για την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ “IV” ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-
        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΧΩΡΙΣ 

      ΦΠΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ     ΜΕΡΙΔΑ 

	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	ΕΥΡΩ

	1.
	             Σύνθεση  
             μαλλί (%) 
            πολυεστέρας (%)
	AATCC 20  και

   AATCC 20A


	10 Χ 2

	2.
	                    Βάρος [g/m2]
	 DIN ΕΝ 12127 

	10

	3.
	                Ύφανση  

                     
	       Οπτικός
	8

	4.
	Λεπτότητα μαλλιού [μm]
	ISO 137
	30

	5.
	Λεπτότητα πολυεστέρα [Denier]
	ISO 137
	30

	6.
	Λιπαρές Ουσίες [%]
	Υ386
	30

	7.
	Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (στημόνι)
	    ISO 13934-1
	10

	7
	Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (υφάδι)
	    ISO 13934-1
	10

	8
	Επιμήκυνση [mm] (στημόνι)
	    ISO 13934-1
	10

	8
	Επιμήκυνση [mm] (υφάδι)
	    ISO 13934-1
	10

	9
	Αντίσταση στο pilling [4X30 min]
	ASTM D 3512
	20

	10
	Αντίσταση στη φθορά [στροφές]
	ISO 12947-2
	40

	11
	Τάση Επαναφοράς
	AATCC 128
	25

	12
	Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 30°C
	ISO 5077 & ISO6330

(Πλυντήριο & 3Μ & D-drip flat dry, σύμφωνα με συνθήκες πλύσης του κατασκευαστή)


	

	α
	κατά μήκος του  στημονιού (%)
	
	11

	β
	κατά μήκος του  υφαδιού (%) 
	
	11

	γ.
	Εκτίμηση εμφάνισης μετά το πλύσιμο
	ISO 6330 & ISO 105-A02
	--

	13
	Αλλαγή διαστάσεων στο στεγνό καθάρισμα
	ISO 3759 & ISO 3175-1 $ 

3175-2 &

ISO 6330
	

	α.
	κατά μήκος του  στημονιού (%)
	
	11

	β.
	κατά μήκος του  υφαδιού (%) 
	
	11

	γ.
	Εκτίμηση εμφάνισης μετά το στεγνό καθάρισμα
	
	---

	14
	         Τίτλος Νήματος Στημονιού (Νm)
	    ISO 7211-5
	15

	
	         Τίτλος νήματος Υφαδιού   (Νm)
	
	15

	15
	Αντοχή χρωματισμού
	
	

	α
	στην ξηρή τριβή
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

105 X12
	      15

	β
	στην υγρή τριβή
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

105 X12
	      15

	γ
	στο νερό
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105 E01
	     15

	δ
	στον ιδρώτα


	   ISO 105  Ε04
	10Χ2

	ε
	στο στεγνό καθάρισμα (υπερχλωροαιθυλένιο)
	ISO 105 D01
	11

	στ.
	στην πλύση
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105 C06-A2S
	15

	ζ
	 στο ηλιακό φως ή στο τεχνητό φως 
	ISO 105  B01
	10

	16.
	                 pH
	     ISO 3071
	15

	17. 
	Μέθοδοι προσδιορισμού παρουσίας συγκεκριμένων αρωματικών αμινών προερχόμενων από αζωχρώματα7
	Οι προβλεπόμενες μέθοδοι του κανονισμού REACH
Καν. Reach Annex XVII Appendix 10 – Entry 43 (ΕΝ 14362-1:2012 &

ΕΝ 14362-3:2012)7α
	100

	
	Χρωματισμός (απόχρωση)8
	
	

	18.
	Οπτική σύγκριση χρωματικής διαφοράς με την κλίμακα των γκρι αλλαγής απόχρωσης
	
	---

	18.
	Οπτική σύγκριση χρωματικής διαφοράς με την κλίμακα των γκρι αλλαγής απόχρωσης
	
	---

	19.
	            Πλάτος (cm)
	Μεζούρα ή μέτρο
	7

	20.
	Αντισκορική Επεξεργασία
	HPLC ή  GC
	3 & 6


Παρατηρήσεις: 

1.Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ισχύουν κατά τη σύνταξη της παρούσας ΠΕΔ. 

2. Οι περισσότερες από τις τιμές βασίζονται στα σχετικά των §2.1-δ και 2.1-ε.

3. Κάποιες από τις τιμές ενδέχεται να διαφέρουν από τις αναφερόμενες αναλόγως του εργαστηρίου που θα τις πραγματοποιήσει. 

5. Στις ανωτέρω χρεώσεις δύναται να προστεθούν και χρεώσεις ελέγχου χρωμάτων των §6.1.2.3. 

6. Η ανάλυση συνήθως γίνεται από εργαστήριο του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα οπότε η χρέωση δεν  είναι η προβλεπόμενη από τα σχετικά των §2.1-δ και 2.1-ε.

                      


Φόδρα
	Α/Α
	Τεχνικό χαρακτηριστικό
	Μέθοδος δοκιμής
	ΕΥΡΩ

	1.
	          Σύνθεση  

            βισκόζη (%) 

            πολυεστέρας (%)
	AATCC 20  και

   AATCC 20A


	10 ή 10Χ2

	2.
	                    Βάρος [g/m2]
	 DIN ΕΝ 12127 


	10

	3.
	                Ύφανση  

                     
	       Οπτικός
	8

	4.
	Αλλαγή διαστάσεων στο στεγνό καθάρισμα
	ISO 3759 & ISO 3175-1 $ 

3175-2 &

ISO 6330
	

	
	κατά μήκος του  στημονιού (%)
	
	11

	
	κατά μήκος του  υφαδιού (%)
	
	11

	5
	Πυκνότητα στημονιού
	ISO 7011-2
	2

	6
	Πυκνότητα υφαδιού
	ISO 7011-2
	2

	7
	Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (στημόνι)
	    ISO 13934-1
	10

	8
	Αντοχή στον εφελκυσμό [Ν] (υφάδι)
	    ISO 13934-1
	10

	
	Τίτλος Νήματος Στημονιού (Νm)
	    ISO 7211-5
	15

	
	Τίτλος νήματος Υφαδιού   (Νm)
	    ISO 7211-5
	15

	
	
	
	

	9
	Αντοχή χρωματισμού
	
	

	α
	στην ξηρή τριβή
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

105 X12
	      15

	β
	στην υγρή τριβή
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

105 X12
	      15

	γ
	στο νερό
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105 E01
	     15

	δ
	στον ιδρώτα


	   ISO 105  Ε04
	10Χ2

	ε
	στο στεγνό καθάρισμα (υπερχλωροαιθυλένιο)
	ISO 105 D01
	11

	στ.
	στην πλύση
	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 105 C06-A2S
	15

	10.
	                            pH
	       ISO 3071
	15

	11.
	Οπτική σύγκριση χρωματισμού
	
	---


	
	ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ-Α-00
ΕΚΔΟΣΗ 1η 

	
	ΣΥΝΤΑΞΗ

1. Δρ. Α. Ανθουλιάς

Μ.Υ.  A’ Βαθμού

Μηχανικός Κλωστοϋφαντουργός ΤΕ

Τμηματάρχης ΥΧΔΓΑ
2. Υπσγός (ΤΕΦ) Μαρία Καραγιάννη

Επιτελής Ιματισμού ΔΑΥ/Γ7/2Γ 



	
	ΕΛΕΓΧΟΣ

Σμχος (Ε) Χρήστος Μανωλόπουλος
Τμηματάρχης ΔΑΥ/Γ7/2
           

	
	ΘΕΩΡΗΣΗ

Σμχος (Ε) Δημήτριος Φουστάνας
Διευθυντής ΔΑΥ/Γ7
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 --2026



