PAGE  
3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

	ΠΕΔ – Α – 00125
	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η
3η ΕΚΔΟΣΗ


	ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 1500, 2500, 4000, 5000, 7000 & 9000 Kgr
                                                                                

	


ΙΟΥΝΙΟΥ 2026







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ






ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
	


	ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                    


1.
Ο τίτλος της ΠΕΔ (στο εξώφυλλο και σε όποιο άλλο σημείο αναγράφεται) αντικαθίσταται με τον παρακάτω:
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ, 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
 1500, 2500, 4000, 5000, 7000 & 9000 Kgr
2.
Η παράγραφος 4.1.2 αντικαθίσταται με την παρακάτω:

2.
Με την παρούσα περιγραφή, τυποποιούνται έξι (6) μεγέθη Α/Ο, από άποψης ανυψωτικής ικανότητας σε σχέση με την ποικιλία που κατασκευάζουν οι σχετικές βιομηχανίες. Ο ακόλουθος πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ Ι) παρέχει την ανυψωτική ικανότητα των έξι τυποποιημένων μεγεθών σε Kgr, με την προϋπόθεση ότι το κέντρο βάρους του ανυψωμένου φορτίου απέχει από τη βάση των περονών στις αναγραφόμενες αποστάσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
	ΜΕΓΕΘΗ
	ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

	
	ΒΑΡΟΣ

(Kgr)
	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου από βάση περόνης

	1.
	1500
	500mm

	2.
	2500
	500mm

	3.
	4000
	600mm

	4.
	5000
	600mm

	5.
	7000
	600mm

	6.
	9000
	900mm


3.
Το κείμενο της παραγράφου 4.2.1 αντικαθίσταται με το εξής: 


4.2.1 
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Τα έξι (6) τυποποιημένα μεγέθη των προδιαγραφόμενων Α/Ο θα έχουν ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά (Πίνακας ΙΙ).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

	A/A
	TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	1500kg
	2500kg
	4000kg
	5000kg
	7000kg
	9000kg

	1.
	Ανυψωτική ικανότητα
	1500kg
	2500kg
	4000kg
	5000kg
	7000kg
	9000kg

	2.
	Απόσταση Κέντρου

Βάρους (Κ.Β.) από βάση περόνης
	500mm
	500mm
	600mm
	600mm
	600mm
	900mm

	3.
	Ύψος ιστού συνεπτυγμένου

(mm)
	≤2600
	≤2600
	≤2700
	≤2900
	≤3500
	≤3500

	4.
	Μεγίστη ανύψωση περόνης

(εμφόρτου)
 (mm)
	≥4000
	≥ 4000
	≥4000
	≥4000
	≥4000
	≥4000

	5.
	Ελευθέρα ανύψωση περονών

(mm)
	≥ 70
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 200
	≥ 200

	6.
	Μεγίστη ταχύτητα εμφόρτου οχήματος κλίσεως 0% (Km/h)
	≥ 19
	≥ 19
	≥ 18
	≥ 21
	≥ 22
	≥ 22

	7.
	Μεγίστη κλίση αναρρίχησης

εμφόρτου οχήματος (πραγματική τιμή και όχι θεωρητική)
	≥38%
	≥ 29%
	≥20%
	≥25%
	≥20%
	≥20%

	8.
	Μεγίστη έλξη αγκίστρου

ρυμουλκήσεως εμφόρτου οχήματος
	>14000Ν
	>17000Ν
	>18000Ν
	>25000Ν
	>45000Ν
	>45000Ν

	9.
	Ταχύτητα ανύψωσης περονών

-        εμφόρτων (m/s)

-        άφορτων (m/s)
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40

	10
	Ταχύτητα καθόδου περονών

-        εμφόρτων(m/s)

-        άφορτων (m/s)
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40
	≥0,40

≥0,40

	11.
	Κλίση ιστού 
- εμπρός

- πίσω
	≥5º

≥9º
	≥5º

≥9º
	≥5º

≥9º
	≥5º

≥9º
	≥5º

≥9º
	≥5º

≥9º

	12.
	Μήκος περόνης (mm)
	≥1050
	≥1050
	≥1800
	≥1800
	≥1800
	≥18000

	13.
	Πλάτος περόνης (mm)
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 100
	≥ 150

	14.
	Πάχος περόνης (mm)
	≥ 35
	≥ 40
	≥ 50
	≥ 60
	≥ 60
	≥ 70

	15.
	Μέγιστο μήκος οχήματος χωρίς περόνες (mm)
	<2300
	<2600
	<3150
	<3350
	<3700
	<3900

	16.
	Εξωτερική ακτίνα στροφής (mm)
	<2000
	<2300
	<2800
	<3000
	<3600
	<3700

	17.
	Ισχύς κινητήρα
	> 34KW
	>42KW
	>60KW
	>60KW
	>70KW
	>80KW

	18.
	Βάρος οχήματος (άφορτου)
(Kg)
	<2600
	<3800
	<6200
	<7200
	<11500
	<16000


	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΕΔ-Α-00125/3η Έκδοση/1η Τροποποίηση ………………..

ΣΥΝΤΑΞΗ
               Συνταγματάρχης (ΥΠ)

               Ζήσης Καραμανώλας



	ΕΛΕΓΧΟΣ

                                 Συνταγματάρχης (ΤΧ)

                               Κωνσταντίνος Αρτεμάκης



	ΘΕΩΡΗΣΗ

                                        Ταξίαρχος

                                   Πέτρος Περιμένης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


