ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 2η

ΠΕΔ – Α - 00949

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛΑΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 1 |
| 2. | ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 1 |
| 3. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 1 |
| 4. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 1 |
| 4.1 | Ορισμός Υλικού | 1 |
| 4.2 | Γενικά Χαρακτηριστικά | 1 |
| 4.3 | Λειτουργικά Χαρακτηριστικά | 1 |
| 4.4 | Αξιοπιστία | 1 |
| 4.5 | Δυνατότητα Συντήρησης | 2 |
| 4.6 | Υγιεινή και Ασφάλεια | 3 |
| 4.7 | Παρελκόμενα και Βοηθητικά Εξαρτήματα | 3 |
| 5. | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 3 |
| 5.1 | Συσκευασία | 3 |
| 5.2 | Επισημάνσεις | 3 |
| 6. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 4 |
| 6.1 | Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά | 4 |
| 6.2 | Επιθεωρήσεις/Δοκιμές | 5 |
| 7 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 6 |
| 7.1 | Εγκατάσταση | 6 |
| 7.2 | Υπηρεσίες Υποστήριξης | 6 |
| 8. | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 7 |
| 8.1 | Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης | 7 |
| 8.2 | Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά-(Αρχική Υποστήριξη Ανταλλακτικών) | 8 |
| 9. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 8 |
| 10 | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |  |
| 11. | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 10 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ I Eξοπλισμός Παραγωγής Σόλας Αρβύλων δύο Συστατικών από Ελαστικό και Πολυουρεθάνη (Μηχανήματα-Απάρτια) |  | Ι-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ II Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων-Παρελκόμενων που Μπορούν να Τοποθετηθούν και να Συνεργασθούν και δεν θα Συνοδεύουν το Υλικό |  | II-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ III Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αξιοπιστίας |  | III-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ IV Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης |  | IV-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ V Υπόδειγμα Κατάστασης Ανταλλακτικών Αρχικής Υποστήριξης Δύο (2) Ετών |  | V-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI Υπόδειγμα Πηγών Προμήθειας Ανταλλακτικών |  | VI-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ VII Υπόδειγμα Τρόπος Αναπροσαρμογής Βασικών Τιμών των Ανταλλακτικών για Μελλοντικές Προμήθειες. |  | VII-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ VIII Υπόδειγμα Προτεινόμενης Οργάνωσης Εκπαίδευσης |  | VIII-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ IX Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς |  | IX-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ X Υπόδειγμα Κατάστασης Εξαρτημάτων-Παρελκόμενων που θα Συνοδεύουν το Υλικό |  | X-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ XI Υπόδειγμα Καταλόγου Αναλωσίμων |  | XI-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ XII Υπόδειγμα Ιστορικού του Προμηθευτή |  | XII-1 |

1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγχύσεως κατάλληλου πολυμερούς [ενδεικτικά TPR (Thermplastic Rubber), TPU (Thermoplastic Urethane), PU (Polyurethane)] για τη βιομηχανική παραγωγή σόλας αρβύλων δύο συστατικών ο οποίος να είναι πλήρως συμβατός με την 24κέφαλη μηχανή βουλκανισμού (D921/24) του 700 ΣΕ.

2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1	Νομοθεσία

# 2.1.1		Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/25ΕΕ και 2014/24/ΕΕ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

# 2.1.2		Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/39, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019.

# 2.1.3		ΠΔ 57/2010 της 25ης Ιουνίου 2010 που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93.

# 2.1.4		ΠΔ 81/2011 (ΦΕΚ 197/Α/9-9-2011) Τροποποίηση του ΠΔ 57/2010 (ΦΕΚ97/Α’) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/127/ΕΚ.

# 2.1.5		Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/A 16/6/2011) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

# 2.1.6		Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α 8/8/16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

# 2.1.7		Η ΥΕ 22 Εγκύκλιος ΥΠΕΘΑ (Φ.060/8/301111/Σ.1418/24 Ιουν 19), Τυποποίηση στις Ε.Δ.

# 2.1.8		Π.Δ 105/95 (ΦΕΚ Α΄67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφαλείας και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/58/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.2	Πρότυπα

# 2.2.1		EN ISO 9001 «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας-Απαιτήσεις».

# 2.2.2		EN ISO 14001 «Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του».

# 2.2.3		EN 60204-1 «Safety of machinery - Electrical equipment of machines Part 1: General requirements».

# 2.2.4		ΕΛΟΤ HD 384/2η Έκδοση «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις».

# 2.2.5.	ΕΛΟΤ HD-60364, «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

# 2.2.6		ΕΝ ISO/IEC 17050-1 «Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements».

# 2.2.7		EN ISO/IEC 17050-2 «Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation».

2.3	Διάφορα

# Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας ΠΕΔ. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ.

# Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας ΠΕΔ με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η ΠΕΔ, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός που περιγράφεται στην παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων, ανήκει στην κλάση 3520 "Shoe Repairing Equipment” «Εξοπλισμός Επιδιόρθωσης Υποδημάτων» κατά NATO ACodP-2/3, ενώ ο κωδικός κατά CPV είναι 43820000-7 «Εξοπλισμός Υποδηματοποιίας».

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1	Ορισμός Εξοπλισμού/Μηχανήματος

4.1.1		Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε βιομηχανική παραγωγή για την παραγωγή σόλας αρβύλων, που κατασκευάζονται στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο, δύο συστατικών από ελαστικό και πολυμερές στην υφιστάμενη 24κέφαλη μηχανή βουλκανισμού (D921/24).

4.2	Γενικά Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

- 4.2.1		Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός (με τα επιμέρους εξαρτήματα) πρέπει να είναι καινούριος, αμεταχείριστος, να ανταποκρίνεται στο σύγχρονο επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης του είδους και κατάλληλος για βιομηχανική χρήση.

- 4.2.2		Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 57/2010 και να φέρει τη σήμανση CE (παράγραφος 2.1.3) και να είναι κατασκευασμένος εντός 18 μηνών από υπογραφής της σύμβασης.

- 4.2.3		Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός (Προωθητής Ελαστικού Βουλκανισμού ενός ή δύο συστατικών σόλας) πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

4.2.3.1	Προωθητής Ενός (1) συστατικού (διογκωμένου καουτσούκ):

4.2.3.1	Βάρος Σόλας: ≤310 γραμμάρια

4.2.2.1.2	Πυκνότητα Σόλας: ≤810 kg/m3

4.2.2.1.3	Χρόνος Βουλκανισμού: ≤10 λεπτά

4.2.2.1.4	Αριθμός Κλειστών Σταθμών: Δεκαέξι (16)

4.2.3.2	Προωθητής Δύο (2) συστατικών (πολυστρωματική σόλα διογκωμένου καουτσούκ)

4.2.2.2.1	Πάχος μεσαίας σόλας: 1,5 – 2,5 mm

4.2.2.2.2	Χρόνος Βουλκανίσματος: ≤ 3 λεπτά

4.2.2.2.3	Αριθμός Κλειστών Σταθμών: Πέντε (5)

4.2.4		Χρόνος Κύκλου: ≤36 δευτερόλεπτα

4.2.5		Απόδοση: ≥90 %

4.2.6		Παραγωγική Απόδοση: ≥Σαρανταπέντε (45) ζεύγη/ώρα

4.2.7		Ζεύγη / Μονές σόλες: ≥Πέντε (5)

4.2.8		Μονάδα έγχυσης – χύτευσης (injection – pouring Unit) για χύτευση εξαρτημάτων TPU:

4.2.8.1	Σύστημα μέτρησης διαδρομής

4.2.8.2	Ελεγχόμενη διαδικασία χύτευσης

4.2.8.3	Διάμετρο κοχλία: 55 mm

4.2.8.4	Μήκος κοχλία: 24 D

4.2.8.5	Όγκος Έγχυσης: 700 cm3

4.2.8.6	Πίεση Έγχυσης: 600 bar

4.2.9		Παρελκόμενος Εξοπλισμός μονάδας έγχυσης και κοχλία για TPU και άλλα θερμοπλαστικά ελαστομερή:

4.2.9.1	Ακροφύσιο έγχυσης

4.2.9.2	Υδραυλική μονάδα

4.2.9.3	Πρόσθετη οθόνη παρακολούθησης παραμέτρων πίεσης θερμοκρασίας

4.2.10	Σύστημα ξήρανσης και μεταφοράς κοκκώδους υλικού

4.2.11	Μονάδα τροφοδοσίας κοκκώδους υλικού με μαγνητικό κόσκινο για συνεχή τροφοδοσία κοκκοποιημένου θερμοπλαστικού υλικού στη μονάδα έγχυσης

4.2.12	Έλεγχος δοσομέτρησης χρώματος.

4.3	Παρελκόμενα/Εξοπλισμός

4.3.1		Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει κατά την παράδοσή του να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία παρελκόμενα (υλικά, εξαρτήματα, εργαλεία) τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

4.3.2		Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αιτηθεί από την Στρατιωτική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, δείγμα έτοιμου (υποδήματος) είδους (εάν υφίσταται) προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις και παραμετροποιήσεις του υπό προμήθεια εξοπλισμού στο εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

4.3.3		Κατόπιν τούτου, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει με την προσφορά του (Οικονομική και Τεχνική):

4.3.3.1	Κατάσταση με τα εξαρτήματα/παρελκόμενα/εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη χρήση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή (από το προσωπικό που θα εκπαιδευτεί) του υπό προμήθεια εξοπλισμού, προσκομίζοντας αντίστοιχο έντυπο (Προσθήκη V). Κατά την παράδοση θα παραδίδονται και θα ελέγχονται από την επιτροπή παραλαβής τα εν λόγω παρελκόμενα και τυχόν διαφορές θα αναφέρονται στην επιτροπή παραλαβών. Το κόστος αυτών θα περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή του υπό προμήθεια εξοπλισμού χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

4.3.3.2	Κατάσταση με οποιαδήποτε παρελκόμενα ή εξαρτήματα (Προσθήκη IV) ή διατάξεις που δεν προβλέπονται στην παρούσα, αλλά είναι αναγκαία για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, τα οποία ο υποψήφιος προμηθευτής - εγκαταστάτης υποχρεούται να αναφέρει και να προσφέρει.

4.3.3.3	Τυχόν πρόσθετα παρελκόμενα, εξαρτήματα ή/και συστήματα του υπό προμήθεια εξοπλισμού, εκτός αυτών που καθορίζονται στην παράγραφο 4.3.1 τα οποία είναι συμβατά και δύναται, να τοποθετηθούν και να διασυνδεθούν σε μελλοντικές αναβαθμίσεις καθώς και να συνεργαστούν λειτουργικά με τον προσφερόμενο εξοπλισμό/μηχάνημα και τα οποία δεν θα το συνοδεύουν, να αναφέρονται αναλυτικά σε ξεχωριστά συνοδευτικά έγγραφα, με το κόστος τους και την εργασία την οποία επιτελούν. Τα εν λόγω πρόσθετα παρελκόμενα που τυχόν προσφερθούν, θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), που θα κατατεθούν και όχι σε φωτοαντίγραφα αυτών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για μελλοντικές προμήθειες και θεωρούνται δεσμευτικά για τον προμηθευτή.

4.3.3.4	Συλλογή εργαλείων και συσκευών για τη συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων – απαρτίων του εντός ανάλογης εργαλειοθήκης. Διευκρινίζεται ότι όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, και μεγάλης αντοχής.

4.3.3.5	Τυχόν απαραίτητα εξαρτήματα καθώς και επισημάνσεις μηχανημάτων-απαρτίων, σωληνώσεων και λοιπά παρελκόμενα, που να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες παροχές ενέργειας και νερού, για την πλήρη εγκατάσταση και εκμετάλλευσή του.

4.4	Αξιοπιστία

Ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει βεβαίωση του προσφερόμενου εξοπλισμού/μηχανήματος, στην οποία θα αναγράφονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

4.4.1		Ότι το εργοστάσιο κατασκευής εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 (η ύπαρξη πιστοποίησης προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως. ISO 14001 ή ισοδύναμου, εφόσον διαθέτει το εργοστάσιο κατασκευής, θα αναγράφεται επικουρικά) (Υπόδειγμα Προσθήκης ΙΧ).

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα είναι η ελάχιστη δυνατή. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει την ονομαστική απορροφούμενη ισχύ του μηχανήματος καθώς και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (KWh) σε τυπικό κύκλο λειτουργίας όπως αυτή προκύπτει από τα τεχνικά στοιχεία του κατασκευαστή. Να δηλώνονται σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης στο Φύλλο Συμμόρφωσης.

4.4.2		Η χρονολογία κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος.

5.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1	Συσκευασία

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός/μηχάνημα, πρέπει να είναι συσκευασμένος με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του, καθώς και η καλή συντήρησή του σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης, μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφοριακές επισημάνσεις μεταφοράς επί της συσκευασίας του.

5.2	Επισημάνσεις

Επί της συσκευασίας και του υλικού να αναρτηθούν/προσαρτηθούν μόνιμα σε κατάλληλες θέσεις, με μέριμνα του προμηθευτή ή του κατασκευαστή, πινακίδες σήμανσης ευανάγνωστες και ανθεκτικές στις συνθήκες χρήσης, στις οποίες να αναγράφονται ανεξίτηλα τα παρακάτω:

5.2.1		Η φράση «ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ».

5.2.2		Η ονομασία (στην αγγλική και ελληνική γλώσσα) και ο εργοστασιακός σειριακός αριθμός «SERIAL NUMBER».

5.2.3		Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

5.2.4		Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής αυτής.

5.2.5		Πληροφορίες χειρισμού κι ενδείξεων (αφορά μόνο το υλικό).

5.2.6		Η σήμανση CE, σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με το ΠΔ 57/2010 (παράγραφος 2.1.3).

6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1	Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά

Κατά την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην επιτροπή παραλαβής τα παρακάτω:

6.1.1		Δύο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής των προσφερόμενων μηχανημάτων - απαρτίων του εξοπλισμού στην αγγλική γλώσσα (επιθυμητή η κατάθεσή τους σε ελληνική γλώσσα), καθώς και αντίστοιχων εγχειριδίων για τα περιφερειακά συγκροτήματα ή υποσυγκροτήματα (ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά) που τυχόν υπάρχουν.

6.1.2		Δύο (2) πλήρεις καταλόγους ανταλλακτικών κατά αριθμό ονομαστικού (εφόσον υπάρχει), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία του υλικού - ανταλλακτικού στην αγγλική γλώσσα (επιθυμητή η κατάθεσή τους σε ελληνική γλώσσα), καθώς και την τιμή μονάδας, όπως έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

6.1.3		Όλα τα εργαλεία και παρελκόμενα που είναι ουσιώδη και απαραίτητα για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων-απαρτίων του εξοπλισμού, τη χρήση και τη συντήρησή του (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές) και έχουν δηλωθεί στην προσφορά, καθώς και εκείνα που καθορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ.

6.1.4		Μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια για τον προσφερόμενο εξοπλισμό, τα οποία θα επεκτείνονται σε όλα τα μηχανήματα ή υποσυγκροτήματά του. Τα παραπάνω σχέδια να είναι εις διπλούν και να έχουν τέτοιες λεπτομέρειες, ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση των μηχανημάτων του εξοπλισμού.

6.1.5		Αναλώσιμα υλικά για τη λειτουργία των μηχανημάτων-απαρτίων του εξοπλισμού για ένα (1) χρόνο (θα συμπεριλαμβάνονται στις προσφερθείσες τιμές και θα παραδίδονται μόνο όταν έχουν δηλωθεί στην προσφορά).

6.1.6		Τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας-συντήρησης – επισκευών, τους καταλόγους ανταλλακτικών, τις κλίμακες των ανταλλακτικών, τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών, βοηθήματα τεχνικού ελέγχου όπως καθορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ.

6.1.7		Στην περίπτωση που ο προς προμήθεια εξοπλισμός είναι ή περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο Η/Υ, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να κατατεθούν όλα τα εγχειρίδια που χρησιμοποιεί το σύστημα με τα αντίστοιχα CD/μέσα αποθήκευσης - εγκατάστασης σε τόση ποσότητα, όσα είναι και τα παραλαμβανόμενα μηχανήματα.

6.1.8		Έγγραφη πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο) καλής λειτουργίας του οίκου κατασκευής για κάθε μηχάνημα-απάρτιο του εξοπλισμού για την καλή λειτουργία τους, για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (SERIAL NUMBER).

6.1.9		Έγγραφη εγγύηση από τον οίκο κατασκευής των μηχανημάτων-απαρτίων του εξοπλισμού για παροχή ανταλλακτικών για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά.

6.1.10	Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής.

6.1.11	Έγγραφη εγγύηση του προμηθευτή για δωρεάν εργασίες και ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης (service), καθώς και δωρεάν  εργασίες και ανταλλακτικά απρογραμμάτιστης συντήρησης λόγω βλαβών - που δεν έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα του χρήστη - του υπό προμήθεια υλικού, για τουλάχιστον 2 έτη.

6.1.12	Έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή ότι τα μηχανήματα - απάρτια του εξοπλισμού παρέχουν ασφάλεια στον χειριστή κατά το χειρισμό και τη λειτουργία του.

6.1.13	Κατάλογο κρίσιμων ανταλλακτικών, δηλαδή ανταλλακτικών τα οποία εμφανίζουν την μεγαλύτερη κίνηση λόγω εμφανιζόμενων βλαβών σε ίδιο ή παρόμοιο ήδη εγκατεστημένο εξοπλισμό.

6.1.14	Τα τεχνικά εγχειρίδια, οι κατάλογοι αναλώσιμων υλικών - ανταλλακτικών, τα εργαλεία-παρελκόμενα, τα αναλώσιμα υλικά-ανταλλακτικά, τα εγχειρίδια και τα CD/μέσα αποθήκευσης εγκατάστασης που καθορίζονται στις παραγράφους 6.1.1 έως 6.1.3, 6.1.5 και 6.1.7 να παραδίδονται από τον προμηθευτή στο 700 ΣΕ επ’ ωφελεία του οποίου γίνεται ο διαγωνισμός, μέσω της επιτροπής παραλαβής, ενώ τα έγγραφα που καθορίζονται στις παραγράφους 6.1.4, 6.1.8 έως 6.1.13 και αφορούν την εγγύηση καλής λειτουργίας, τα μηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά σχέδια, το πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου, έγγραφη εγγύηση για δωρεάν συντήρηση και έγγραφη εγγύηση για ασφάλεια του χειριστή κατά το χειρισμό των μηχανημάτων και τη λειτουργία τους, να παραδίδονται πάλι μέσω της επιτροπής παραλαβής, στην ίδια Μονάδα, εντός φακέλου τύπου ντοσιέ.

6.2	Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

6.2.1		Έλεγχος Παραλαβής

Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει, μετά την εγκατάσταση, σε πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους ελέγχους της παραγράφου 6.2.2:

6.2.2		Διενεργούμενοι Έλεγχοι

6.2.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ’ αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

6.2.2.1.1	Η καλή κατάσταση των μηχανημάτων-απαρτίων του εξοπλισμού από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

6.2.2.1.2	Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.2.2.1.3	Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, εγγράφων-εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κ.λπ. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας ΠΕΔ και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

6.2.2.1.4	Έλεγχος εάν ο προσφερόμενος εξοπλισμός πληροί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παράγραφο 4.2.

6.2.2.1.5	Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των καθοριζομένων στις παραγράφους 6.2.1.1 και 6.2.1.2 δεν ικανοποιούνται τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ, η επιτροπή δύναται να απορρίψει τον υπό προμήθεια εξοπλισμό/μηχάνημα χωρίς περαιτέρω ελέγχους.

6.2.2.1.6	Αν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο των καθοριζομένων της παραγράφου 6.2.1.3 δεν ικανοποιούνται τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ, η επιτροπή παραλαβών δεν επιτρέπει την εκτέλεση του λειτουργικού ελέγχου του υπό προμήθεια εξοπλισμού/μηχανήματος, μέχρι την εκπλήρωση αυτών εντός των καθορισθέντων χρονικών ορίων, στις παραγράφους 7.1.4 και 8.1.2.

6.2.2.2	Λειτουργικός Έλεγχος

6.2.2.2.1	Κατά το λειτουργικό έλεγχο ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα υποστεί δοκιμή για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες ώστε να διαπιστωθεί οτι τα παραγόμενα υποδήματα είναι άριστης κατασκευής. Για τον σκοπό αυτό η επιτροπή παραλαβής θα αποστέλλει μετά από τυχαία δειγματοληψία της παραγωγής του ανωτέρω χρονικού διαστήματος πέντε (5) ζεύγη στο ΧΗΜΕΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ για εκτέλεση όλων των δοκιμών που προβλέπονται για το ελαστικό πέλμα (χημική σύσταση κ.α.), όπως αυτοί θα καθοριστούν από την Υπηρεσία, σε μεταγενέστερο στάδιο. Οι υπόψη έλεγχοι πραγματοποιούνται στο ΧΗΜΕΙΟ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ή, σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, σε άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής. Τα όποια έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

6.2.2.2.2		Ο λειτουργικός έλεγχος γίνεται με τη χρήση του προσφερόμενου εξοπλισμού όπου θα γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των μηχανημάτων-απαρτίων του, καθώς και των τυχόν επιδόσεων αυτού υπό δυσμενείς συνθήκες.

6.2.2.2.3		Επίσης θα πραγματοποιηθεί εξωτερικός οπτικός έλεγχος του εξοπλισμού καθώς και των επιμέρους μηχανημάτων – απαρτίων του και των υπαρχουσών σωληνώσεων προς διαπίστωση διαρροών.

6.2.2.2.4		Μετά από τους παραπάνω ελέγχους και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες, αστοχίες ή αποκλίσεις των παραγόμενων σολών σε σχέση με τις καθοριζόμενες τεχνικές απαιτήσεις και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αυτών, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

6.2.2.2.5		Η επιτροπή παραλαβής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν Αξιωματικό του Στρατού Ξηράς και έναν Μόνιμο Υπάλληλο του ΥΕΘΑ με τις παρακάτω ειδικότητες:

6.2.2.2.5.1	Χημικός Μηχανικός.

6.2.2.2.5.2	Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

6.2.2.2.5.3	Μηχανολόγος Μηχανικός.

6.2.2.3	Λοιποί Έλεγχοι

Η Στρατιωτική Υπηρεσία, κατά το χρονικό διάστημα του λειτουργικού ελέγχου, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή, μέσω της επιτροπής παραλαβής, οποιονδήποτε έλεγχο κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος για να διαπιστωθούν οι τεχνικές δυνατότητες του υπό προμήθεια εξοπλισμού ώστε να πληροί τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

7.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1	Εγκατάσταση

- 7.1.1		Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο προσφέρων οφείλει να δηλώσει ρητά στην τεχνική του προσφορά τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης, τεκμηριώνοντας τυχόν ανάγκη παράτασης.

7.1.5		Ο προμηθευτής, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι, ο υπό προμήθεια εξοπλισμός δεν αποτελεί ανεξάρτητο συγκρότημα λειτουργίας αλλά επέκταση των δυνατοτήτων της υφιστάμενης μηχανής βουλκανισμού του Εργοστασίου, δεσμεύεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών θα διαθέσει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για όσο διάστημα απαιτηθεί προκειμένου να υλοποιηθεί καθολική συντήρηση στον υφιστάμενο εξοπλισμό. Το κόστος των εργασιών συντήρησης και των υλικών – ανταλλακτικών θα αναγράφεται ξεχωριστά στην Οικονομική Προσφορά του και παραμένει στην ευχέρεια της υπηρεσίας εάν θα γίνει αποδεκτό.

7.1.2		Η μεταφορά και η πλήρης εγκατάσταση του υπό προμήθεια μηχανήματος (σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ισχύον πρότυπο για τις απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις), θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ’ ωφελεία της οποίας γίνεται η προμήθεια. Το μηχάνημα να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή σε εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης (έγγραφης) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα.

7.1.3		Τυχόν κύριες προεργασίες όπως πχ: εγκατάστασης βιομηχανικού δαπέδου, στεγάστρου και παροχής ηλεκτρικής ισχύος, νερού, πεπιεσμένου αέρα και λοιπές προεργασίες/έργα υποδομών που απαιτούνται για την εγκατάσταση του μηχανήματος και που δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς, θα εκτελεστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας, κατόπιν συνεννόησης με τον προμηθευτή. Οι οποιεσδήποτε απαιτήσεις πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά.

7.1.4		Τυχόν δευτερεύουσες εργασίες και προμήθεια υλικών (πχ σύνδεσης με υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικής ισχύος, αέρα κ.λπ.) για την πλήρη εγκατάστασή και λειτουργία του εξοπλισμού, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

7.2	Υπηρεσίες Υποστήριξης

7.2.1		Υποστήριξη ανταλλακτικών (Αρχική Υποστήριξη)

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση:

7.2.1.1	Να παραδώσει στην Υπηρεσία τυχόν είδη και ποσότητες ανταλλακτικών που θα χρειασθούν για τη συντήρηση κάθε μηχανήματος – απάρτιου του εξοπλισμού για τα δύο (2) πρώτα χρόνια, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας. Στην προσφορά του o προμηθευτής να καταθέσει πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης ΙV για ανταλλακτικά αρχικής υποστήριξης δύο (2) ετών.

7.2.1.2	Να καταθέσει έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης VII με το οποίο ο προμηθευτής θα προτείνει και θα αναλύει τον τρόπο αναπροσαρμογής των βασικών τιμών των ανταλλακτικών στις μελλοντικές προμήθειες.

- 7.2.1.3	Να καταθέσει έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα της Προσθήκης VI με το οποίο ο προμηθευτής θα γνωρίζει τις βασικές πηγές προμήθειας των ανταλλακτικών ως και τις εναλλακτικές, τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει η Υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα των πρώτων δέκα (10) ετών, από την βιομηχανία.

#### 7.2.2		Δυνατότητα Συντήρησης

7.2.2.1	Ο υποψήφιος προμηθευτής να δηλώνει στο Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ), (Προσθήκη ΙΙ) και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, ότι για το προσφερόμενο εξοπλισμό υπάρχει η δυνατότητα επισκευής – αντικατάστασης, με έναρξη εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ειδοποίηση του προμηθευτή - εφόσον το κατάλληλο ανταλλακτικό είναι διαθέσιμο στον Ελλαδικό χώρο - καθώς και η παροχή σχετικής τεχνικής πληροφόρησης, είτε από τον ίδιο τον προμηθευτή είτε από εξουσιοδοτημένο συνεργείο. H διάθεση των ανταλλακτικών καλύπτεται από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7.2.2.2

- 7.2.2.2	Για τον σκοπό αυτό, καθώς και για τον προσδιορισμό της ικανότητάς του να υποστηρίζει τον προσφερόμενο εξοπλισμό/μηχάνημα με ανταλλακτικά, επισκευές κλπ, πρέπει στην προσφορά του, να αναφέρεται απαραιτήτως (και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης) ότι, η τεχνική υποστήριξη παρέχεται από έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό και υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις και αποθήκες με ικανό απόθεμα ανταλλακτικών στην Ελλάδα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία και η πλήρης τεχνική υποστήριξή του. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αποθεμάτων ανταλλακτικών στον Ελλαδικό χώρο, θα πρέπει να αναγράφεται στο Φύλλο Συμμόρφωσης ότι ο προμηθευτής είναι σε θέση να υποστηρίξει την Στρατιωτική Υπηρεσία άμεσα (εντός 15 ημερών), μετά την ενημέρωσή του (εγγράφως ή μέσω email) για την απαίτηση του ανταλλακτικού.

7.2.2.3	Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την υποβολή της τεχνικής προσφοράς του, να υποβάλλει χρονοδιάγραμμα κόστους και περιοδικής συντήρησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού, με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών (after sales service).

7.2.3		Εγγύηση Δυνατότητας Εφοδιασμού με Ανταλλακτικά

Για την υποστήριξη σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα του υπό προμήθεια εξοπλισμού, ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά τους για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την οριστική παραλαβή αυτού. Οι αιτήσεις της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή για ανταλλακτικά και αναλώσιμα να ικανοποιούνται άμεσα (εντός 15 ημερών από την ενημέρωσή του). Στην προσφορά του προμηθευτή και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης, να αναφέρονται τα χρόνια εφοδιασμού της Υπηρεσίας με ανταλλακτικά.

8.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1	Τόπος και Χρόνος Παράδοσης:

8.1.1		Τόπος παράδοσης: Στην έδρα και στο χώρο που θα υποδειχθεί από τη Μονάδα επ’ ωφέλεια της οποίας γίνεται η προμήθεια

8.1.2		Χρόνος παράδοσης/εγκατάστασης: Το μέγιστο έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 7.1.5. (χρόνος παράδοσης –εγκατάστασης).

8.2	Εκπαίδευση

H εκπαίδευση του προσωπικού στον υπό προμήθεια εξοπλισμό, θα γίνει με δαπάνη του προμηθευτή σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, στην ελληνική γλώσσα ή με μεταφραστή, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής είναι αλλοδαπός, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε κάθε περίπτωση το μέγιστο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση του μακροσκοπικού ελέγχου και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού (παράγραφος 7.1) πριν την έναρξη των λειτουργικών δοκιμών αυτού, όπως παρακάτω:

## 8.2.1		Εκπαίδευση Χειριστών Εξοπλισμού/Μηχανήματος

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει προτεινόμενο πρόγραμμα για την εκπαίδευση τουλάχιστον τριών (3) χειριστών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης και διάθεση αυτών στην επιτροπή παραλαβής για επίδειξη και παροχή εξηγήσεων πάνω στο χειρισμό, τη λειτουργία και την περιγραφή των μηχανημάτων του εξοπλισμού. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα είναι το λιγότερο πέντε (5) και το περισσότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με την απαίτηση της επιτροπής. (Υπόδειγμα Προσθήκης Χ).

## 8.2.2		Εκπαίδευση Τεχνικού Προσωπικού

Ο προμηθευτής θα υποβάλλει προτεινόμενο πρόγραμμα για την εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) τεχνιτών της Υπηρεσίας, ώστε να καθίστανται ικανοί να συντηρούν και να επισκευάζουν μικροβλάβες του προς προμήθεια εξοπλισμού. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ειδικό τεχνικό ή τεχνικούς στον τόπο εγκατάστασης για την εκπαίδευση τεχνικών και χειριστών της Υπηρεσίας στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού, συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων-απαρτίων του εξοπλισμού.

Ο χρόνος διάθεσης του προσωπικού θα είναι το λιγότερο τριάντα (30) και το περισσότερο εξήντα (60) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με τις απαιτήσεις του 700 ΣΕ, όπου εγκαθίσταται ο εξοπλισμός.

8.2.3		Το κόστος διάθεσης του παραπάνω προσωπικού  να αναγράφεται ξεχωριστά στην οικονομική προσφορά του προμηθευτή. Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί μέσω της επιτροπής παραλαβής παράταση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

## 8.2.4		Εκπαιδευτικά Μέσα – Υλικά

Ο εκπαιδευτής και το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό (τεχνικά εγχειρίδια, σημειώσεις κ.λπ.) θα παρασχεθούν από τον προμηθευτή (Υπόδειγμα Προσθήκης VIII), ενώ η αίθουσα εκπαίδευσης (χώρος) και τα λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, θα διατεθούν από την Υπηρεσία.

9.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του (Οικονομική και Τεχνική):

9.1	Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS) του προσφερόμενου εξοπλισμού.

9.2	Ολοκληρωμένη περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας.

9.3	Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του προσφερόμενου εξοπλισμού, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα PROSPECTUS τα οποία έχουν κατατεθεί.

9.4	Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης ΙV στην οποία να δηλώνεται:

9.4.1		Ο παρεχόμενος χρόνος εγγύησης, [ο οποίος δεν πρέπει να είναι κάτω από δύο (2) έτη, η αποδοχή των καθοριζόμενων στην παρούσα Προδιαγραφή και το ότι κατά την παράδοση του προσφερόμενου εξοπλισμού θα παραδώσει πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο.

9.4.2		Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προσφερόμενου εξοπλισμού με ανταλλακτικά για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια.

9.4.3		Ότι υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης του προσφερόμενου εξοπλισμού με επισκευές, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λπ.

9.4.4		Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (SERVICE) καθώς και το κόστος των απαιτούμενων εργασιών χωρίς ανταλλακτικά.

9.4.5		Ότι το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού είναι πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 4.4. Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση παραλείπεται στην περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται βεβαίωση του εργοστασίου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.4.

9.4.6		Ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει (χωρίς την επιβάρυνση της Υπηρεσίας) την εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού στη λειτουργία, στις επισκευές, στη συντήρηση, στον έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού του προσφερόμενου εξοπλισμού.

9.4.7		Ο χρόνος κατασκευής του προσφερόμενου εξοπλισμού (μήνας-έτος).

9.4.8		Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια προσφερόμενου εξοπλισμού.

9.4.9		Ότι τα αναγραφόμενα στα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή και ακριβή.

9.5	Τα έγγραφα και οι καταστάσεις που καθορίζονται στην παρούσα ΠΕΔ.

9.6	Μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά σχέδια, καθώς και υπάρχοντα σχεδιαγράμματα.

9.7	Κατάλογος εξαρτημάτων/παρελκόμενων/εργαλείων που θα συνοδεύουν τον προσφερόμενο εξοπλισμό, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης V και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή (εκτός αυτών που καθορίζονται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ σε διαφορετικές παραγράφους) και θα αναφέρονται στον κατάλογο κατά αριθμό ονομαστικού (αν υπάρχει), αριθμό κατασκευαστή, ονομασία τους στην ελληνική γλώσσα, την εργασία την οποία εκτελούν (σε περίπτωση που δεν απαιτούνται, να αναγράφεται ρητά στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φ.Σ. και σε παράγραφο αντίστοιχης αρίθμησης).

9.8	Κατάλογο αναλωσίμων υλικών σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης VI που απαιτούνται για την εξασφάλιση της λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού υπό κανονικές συνθήκες για ένα (1) χρόνο (κατατίθενται εφόσον υπάρχουν). Υπό τον όρο αναλώσιμα υλικά εννοούνται εκείνα τα υλικά τα οποία προβλέπονται από τον κατασκευαστή για τη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού.

9.9	Ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες Δυνάμεις, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λπ.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόμοιο εξοπλισμό σύμφωνα με την Προσθήκη VΙΙ.

9.10	Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας ΠΕΔ, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης για την Υπηρεσία προσφοράς.

9.11	Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφομένων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων του προσφερόμενου εξοπλισμού ή ακόμα, αν είναι δυνατό, και την επίδειξή του σε λειτουργία, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.

9.12	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (https://prodiagrafes.army.gr), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

10.	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1	Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ, σε σχέση με την κατασκευή του εξοπλισμού, να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε που ισχύουν και με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή του εξοπλισμού.

10.2	Συντμήσεις

10.2.1	ΠΕΔ: Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων.

10.2.2	Φ.Σ.: Φύλλο Συμμόρφωσης.

11.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (https://prodiagrafes.army.gr), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής, για τη βελτίωση της.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΛΑΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΑΠΑΡΤΙΑ)

- Σετ μετατροπής για την υφιστάμενη μηχανή D921/24 από σόλα μιας πυκνότητας ελαστικού σε σόλα δυο πυκνοτήτων, ελαστικού-πολυουρεθάνης με ενδιάμεσο υλικό φλις.

- Κεφαλή έκχυσης πολυουρεθάνης (PU), συμπεριλαμβάνοντας 3 κοχλίες ανακατέματος (Δ=25 χιλ.) για τα δυο βασικά συστατικά τροφοδοσίας πολυόλης και ισοκυανικού για την παραγωγή ομογενοποιημένου αφρού.

- Μονάδα τροφοδοσίας ακατέργαστης πολυόλης (υλικό Α). Δεξαμενή 250 λίτρων με εξωτερική μόνωση, με ένδειξη θερμοκρασίας, με ανακατωτή, μηχανισμό διακοπής στην έξοδο της δεξαμενής.

- Μονάδα τροφοδοσίας ακατέργαστης ισοκυανίνης (υλικό Β). Δεξαμενή 250 λίτρων με εξωτερική μόνωση, με ένδειξη θερμοκρασίας, με ανακατωτή, μηχανισμό διακοπής στην έξοδο της δεξαμενής.

- Αυτόματος καθαριστής στομίου έκχυσης πολυουρεθάνης από κατάλοιπα.

- Δεξαμενή αποκολητικού για το στόμιο καθαρισμού PU.

- Αυτό-καθοριζόμενη κεφαλή, με επανακυκλοφορία συστατικών. Δυνατότητα εγκατάστασης μέχρι και 6 χρωμάτων για γρήγορες αλλαγές χρώματος. Ροή υλικού =20-60 cm3/sec.

- Στεγνωτήρας αέρα, πλήρως αυτόματος, 10 ατμόσφαιρες, 10.2 Nm3/h με φίλτρα, ένδειξη υγρασίας, συσκευή άσκησης πίεσης στις δεξαμενές PU με στεγνό αέρα.

- Συσκευή θέρμανσης στρώματος σόλας ελαστικού, πριν την έκχυση πολυουρεθάνης.

- Μονάδα έλεγχου θερμοκρασίας 18KW, με θέρμανση και σύστημα ψύξης για την σταθερή θερμοκρασία καλουπιών.

- Μετατροπή συστήματος θέρμανσης 24 σταθμών καλουπιών από ελαστικό σε πολυουρεθάνη.

- Μετατροπή μονάδας ελέγχου (καλώδια, υλικό, λογισμικό,)

13.	Συσκευή ελέγχου μέτρησης χρώματος, για 2 χρώματα, για κάθε κεφαλή έκχυσης PU.

14.	2 Δοχεία-τρόλεϊ χρώματος πολυουρεθάνης.

15.	Συσκευή αυτόματης αλλαγής κοχλία, με 9 κοχλίες ανακατώματος (δυνατότητα υποδοχής έως 12 κοχλιών). Σύστημα ελέγχου και παρουσίας κοχλία για την διασφάλιση ποιοτικού προϊόντος.

16.	Μεταβλητή ρύθμιση υποδοχής μίξης.

17.	Μεταβλητή ρύθμιση εξαγωγής.

18.	Μικρή κίνηση RGE 4011+3024.

19.	Μεταβλητή ταχύτητα περιστροφής κοχλία μίξης.

20.	Πρόσθετη προβολή στο RGE για τις ακόλουθες παραμέτρους (ταχύτητα περιστροφής, πίεση, θερμοκρασία).

21.	12 Κοχλίες ανακατώματος για το RGE.

22.	Ανακατωτής δεξαμενής σταθερής ταχύτητας για την ομαλή προεπεξεργασία συστατικών (στην περίπτωση που ζητηθεί για την δεξαμενή B).

23.	2 Ανακατωτές δεξαμενής ρυθμιζόμενης ταχύτητας ανάλογα με το επίπεδο συστατικών στη δεξαμενή .

24.	2 Ημιαυτόματες συσκευές γεμίσματος δεξαμενής πολυουρεθάνης.

25.	Φίλτρο με μοτέρ για το συνεχές φιλτράρισμα των συστατικών πολυουρεθάνης. Προαιρετική συσκευή χειροκίνητης λειτουργιάς.

26.	Εναλλάκτης θερμοκρασίας για πολυουρεθάνη πολυαιθέρα για σταθερό έλεγχο θερμοκρασίας.

27.	2 Συστήματα ανακατώματος δεξαμενής χρώματος.

28.	Ηλεκτρική ρυθμιζόμενη θέρμανση δεξαμενής χρώματος για την κατάλληλη και σταθερή ιδιότητα ροής χρώματος.

29.	Καμπίνα προθέρμανσης για 4 βαρέλια 200 λίτρων πολυουρεθάνης, με τρόλεϊ μεταφοράς.

30.	Σετ ποιοτικού ελέγχου πολυουρεθάνης (ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας κατά 0.1 γρ., μετρητής όγκου, ανοξείδωτος ανακατωτής, συσκευή καθορισμού αναλογίας 2 συστατικών πολυουρεθάνης με αντίστοιχα εργαλεία).

31.	Ανακατωτής βαρελιών πολυουρεθάνης

32.	Φριτέζα θέρμανσης και καθαρισμού κοχλιών από κατάλοιπα (θα συμπεριλαμβάνει 10 κιλά υλικού καθαρισμού).

33.	Συσκευή και δοχείο χειροκίνητου ψεκασμού καλουπιών με κατάλληλο υλικό (θα συμπεριλαμβάνει 2 πιστόλια ψεκασμού).

34.	Ζεύγος  μεταλλικών καλαποδιών-καλουπιών για την παραγωγή στρατιωτικών υποδημάτων με σόλα δύο στρωμάτων (πυκνοτήτων), ελαστικού/πολυουρεθάνης.

34.1	Το ζεύγος  μεταλλικών καλαποδιών-καλουπιών που αποτελείται από:

34.1.1	2 αλουμινένια καλαπόδια με θέρμανση.

34.1.2	2 σκελετούς αλουμινίου, διαιρούμενα.

34.1.3	2 αλουμινένια πέλματα με σχέδιο σόλας.

34.1.4	2 αλουμινένια ομοιώματα καλαπόδια με θέρμανση και βάση.

34.2 Τα ζεύγη  μεταλλικών καλαποδιών-καλουπιών θα κατασκευαστούν σε μεγέθη (Νο) που θα καθορίσει η Υπηρεσία κατά το στάδιο της διακήρυξης. Οι διαστάσεις των καλαποδιών δίδονται από την Υπηρεσία με το ηλεκτρονικό πρότυπο για το Νο 42. Τα λοιπά μεγέθη κατασκευάζονται με βάση το Γαλλικό Σύστημα και βήμα ±6,66 mm από μέγεθος σε μέγεθος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8Ν.1599/1986)

| Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται αε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΣ (1) |  |  |  |  |
| 0 - Η Όνομα (2): |  |  | Επώνυμο (3) : |  |
| Όνoμα και Επώνυμο Πατέρα (4): |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας (5) : |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης (6) : |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης (7) : |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (8) |  |  |  | Τηλ (9): |
| Τόπος Κατοικίας (10): |  |  | ΑριΒ: ΤΚ |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email): |  |

--Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της……….……………...…………………………… ……………………(11)……………………………………………και εξουσιοδοτημένος για υπογραφή σχετικών συμβάσεων και για το προσφερόμενο …………………………………………………………………………………………(12)……………………………………………..:

α.	Ο χρόνος εγγύησης, για κάθε προσφερόμενο μηχάνημα είναι ………………. χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (παράγραφος 6.1.1) και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 6.1.2 έως και 6.1.5 ο οποίος θα αποδεικνύεται από πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι Φωτοαντίγραφο η οποία θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής.

β. Η δυνατότητα υποστήριξης της προς προμήθεια ………… …….………(12)……………..  σε ανταλλακτικά είναι για ………………….. χρόνια (παράγραφος 6.2).

γ. Υπάρχει δυνατότητα υποστήριξης της προς προμήθεια μηχανής με επισκευές, βαθμονόμηση, σχετική πληροφόρηση κ.λπ., όπως προβλέπεται στην παράγραφο 4.4.2.1.

δ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής συντήρησης (SERVICE) ανά υποσυγκρότημα μηχανημάτων της ΠΕΔ, ……………………………(12)…………… πραγματοποιείται κάθε ……………… ……………(13)…………… και το κόστος χωρίς ανταλλακτικά ανέρχεται στο ποσό των .................. (14)............€. (παράγραφος 7.4.4)

ε. Το Εργοστάσιο κατασκευής του …………………(12)…………… και των επί μέρους συγκροτημάτων του είναι πιστοποιημένο κατά ……………(15)…………… και συγκεκριμένα:

(1) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το ……………………………(16)………………………………………………………………………………………

(2) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου έγινε στις…………………(17)…….…………

(3) Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι ……..…(18)…..…….

(4) Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι ………..…(19)…………..…….

(5) Ο υπεύθυνος από το …………………… (16)……………………………… που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου ονομάζεται ………...…(20)……………, βρίσκεται στη διεύθυνση……………………(21)…………… και έχει  τηλέφωνο……..…(22)…..……. και FAX ……..…(23)…..……..

στ. Αναλαμβάνεται (χωρίς επιβάρυνση) η εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας σας, στη λειτουργία, στις επισκευές, στη συντήρηση, στον έλεγχο και στα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας του προσωπικού για την προς προμήθεια μηχανή, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην παράγραφο 4.8.2 και σύμφωνα με το πρόγραμμα και το διδακτικό προσωπικό που προτείνεται στο συνημμένο στο Φ.Σ. σε αντίστοιχο έγγραφο.

ζ. Η προσφερόμενη μηχανή κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις ......(24)......

η. Ο χρόνος παράδοσης – εγκατάστασης της υπό προμήθεια μηχανής είναι …………..

θ. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή.

Υπογραφή

Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υπό τον όρο Υλικό νοείται το μηχάνημα/τα ή τα ανταλλακτικά που θα παραδοθούν.

1. Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση.

2,3,4,5,6,7,8,9,10. Αναγράφονται τα στοιχεία όπως καθορίζονται στην υπεύθυνη δήλωση.

11. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.

12. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

13. Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες, δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική προληπτική συντήρηση (Service).

14. Αναγράφεται το κόστος της κάθε προληπτικής συντήρησης χωρίς τα ανταλλακτικά.

15. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει

16. Αναγράφεται ο Οργανισμός Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

17. Αναγράφεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

18. Αναγράφεται ο χρόνος που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

19.Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.

20. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπεύθυνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

21.Αναγράφεται η διεύθυνση της εργασίας του Υπευθύνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

22,23. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX της εργασίας του Υπευθύνου του οργανισμού πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

24. Αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του προσφερομένου υλικού

# ΠΡΟΣΘΗΚΗ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

…………………………………………………………………………….

| Α/Α | PART NUMBER (P/N) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΜΕΙΖΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ V

### ΠΙΝΑΚΑΣ

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ – ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

### (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

### …………………………………………………..……..…………………..

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ VI

### ΠΙΝΑΚΑΣ

### ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

### (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | SERIAL NUMBER | ΚΟΣΤΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ VΙI

### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

### (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ email |
| --- | --- | --- | --- |

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ IX

### ΠΙΝΑΚΑΣ

### ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ

### ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ, ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

### ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ

### (ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ | ΚΟΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ PROSPECTUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ X

### ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

### ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ¨

……………………………………………………………………………..

### (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

### (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8.2)

Για την Οργάνωση Εκπαίδευσης (παράγραφος) προτείνονται :

1.	Διάρκεια Εκπαίδευσης : Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια ………….[1]…………. εργασίμων ημερών και με ωράριο από 08:00 έως τις 14:30.

2.	To προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι το :

α.	Δευτέρα  ….[2]….

08:00 έως 08:45 ………[3]………..

08:55 έως 09:40 ………[3]………..

κ.λπ.

β.	Τρίτη

………………..

………………..

………………..

κ.λπ.

3.	Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α.	Εγχειρίδιο Χειρισμού

β.	Εγχειρίδιο Συντήρησης.

γ. ……………[4]…………….

4.	Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω προσωπικό

α. ….[5]….. Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

- ………………[6]………….

- ………………[6]………….

β. …..[5]…. Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων:

- ………………[6]………………

- ………………[6]………………

γ. …..[5]…. Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της …..[8]…… για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων

- ………………[6]………….

- ………………[6]………….

|  | Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου Τίθεται Σφραγίδα (7) |
| --- | --- |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.	Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες

2.	Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα

3.	Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης

4.	Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν

5.	Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα

6.		Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών

7.	Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧI

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Βεβαιώνουμε ότι το Εργοστάσιο …………….[1]……………… είναι πιστοποιημένο κατά ……………[2]…………… και συγκεκριμένα:

α.	Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το ……… …………………………[3]…………………………………………………

β.	Η πιστοποίησης του Εργοστασίου έγινε στις ………………[4]…….……

γ.	Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι …… ..…[5]…..…….

δ.	Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι ……… ..…[6]…………..…….

ε.	Ο Υπεύθυνος από το …………[3]…………… που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου ονομάζεται …………[7]…………, βρίσκεται στη διεύθυνση …………[8]…………… και έχει  τηλέφωνο…..…[9]….…. και FAX ……..…[10]…..……..

……….[11]………..[12]

-Ο-

Βεβαιών

…………[13]……….

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.	Αναγράφεται το όνομα του Εργοστασίου

2.	Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει.

3.	Αναγράφεται ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) πιστοποίησης που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου.

4.	Αναγράφεται η ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το Εργοστάσιο.

5.	Αναγράφεται η ημερομηνία που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.

6.	Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.

7.	Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) Πιστοποίησης που επέβλεπε την Πιστοποίηση του Εργοστασίου.

8.	Αναγράφεται η διεύθυνση του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

9,10.	Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.

11.	Αναγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου

12.	Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου

13.	Τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας του Εργοστασίου και η σφραγίδα του Εργοστασίου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧII

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

……………………………………………………………………………….

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ………[1]……….

ΠΡΟΣ ….………………….[2]……….

ΘΕΜΑ Διακήρυξη Νο ……[3]……… για την προμήθεια ………….[4]……………

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Εταιρείας: ……………………………………………………..

Κύριοι

Σας προσφέρουμε για το διαγωνισμό του θέματος το ………[4]…….. του ……….[5]……, το οποίο είναι καινούργιο και σύμφωνο με την Τεχνική Προδιαγραφή ………..[ ]…………... καθώς και στη Διακήρυξη με Νο  ……..[3]………, είναι πρώτης ποιότητας και διαλογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προσφερόμενο ………..[4]………… έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά

……………………………………..[6]……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις

…………………………………………[8]…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (Τίθεται σφραγίδα με ευκρινή την επωνυμία της εταιρίας ή το όνομα του προμηθευτή) |
| --- | --- |

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.	Αναγράφεται η ημερομηνία

2.	Αναγράφεται ο παραλήπτης του εγγράφου

3.	Αναγράφεται ο αριθμός της Διακήρυξης

4.	Αναγράφεται το είδος ή τα είδη του προσφερόμενου υλικού

5.	Αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου/ων υλικού/ών

6.	Αναγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού

7.	Αναγράφονται τυχόν υπάρχουσες επισημάνσεις-διευκρινίσεις για το/α προσφερόμενο/α υλικό/ά