ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ–Α–01590	 					ΕΚΔΟΣΗ	1η

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΟΡΟΠΤΕΡΟ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ, ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ-ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟ

18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- |
| 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3 |
| 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 3 |
| 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 3 |
| 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 4 |
| 4.1 Ορισμός Υλικού 4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά 4.3 Συσκευασία 4.4 Επισήμανση 4.5 Δυνατότητα Συντήρησης | 4 4 6 6 8 |
| 4.6 Υλικά / Εξαρτήματα / Παρελκόμενα | 8 |
| 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 9 |
| 6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 9 |
| 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 10 |
| 8 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 10 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 11 |

1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το φορόπτερο διαθέτει ενσωματωμένους διορθωτικούς φακούς (σφαίρωμα, κύλινδρο, πρίσμα) με τους οποίους εφαρμόζονται στον εξεταζόμενο οι μετρήσεις του διαθλασιμέτρου – κερατομέτρου και φακόμετρου εξασφαλίζοντας την ορθότερη μελέτη της διαθλαστικής του ικανότητας και την διόρθωσή της.

2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/ Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/ 02.10.2009) : «Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.»

2.2 Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348(ΦΕΚ32/Β΄/16.01.2004):«Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2.3 Πρότυπο ΕΝ ISO 9001 GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας-Απαιτήσεις».

2.4 Πρότυπο ISO 13485 «Σύστημα Διαχειρίσεις Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα».

2.5 «EN 62353:2014 Medical electrical equipment - Recurrent test and test after repair of medical electrical equipment».

- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

| ΚΛΑΣΗ: 6540 | CPV: 33100000-1 |
| --- | --- |

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1	Ορισμός Υλικού

Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, πλήρες και να συμφωνεί με τις βασικές απαιτήσεις της υπ’ αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

4.2	Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1	Η προσφερόμενη συσκευή να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και  χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία χειρισμού με ένα βασικό περιστροφικό χειριστήριο για μέγιστη λειτουργική απόδοση για να επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη και ταχύτερη εξέταση των ασθενών. Ακόμη  έχει τη δυνατότητα επιλογής για χειρισμό μέσω ταμπλέτας IOS ή Android και να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

4.2.2.	Οι διακόπτες του χειριστηρίου που χρησιμοποιούνται να βρίσκονται γύρω από το βασικό περιστροφικό χειριστήριο, διευκολύνοντας τη χρήση του και η οθόνη προβολής των λειτουργιών του χειριστηρίου να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να  λειτουργεί το σύστημα ακόμα και σε σκοτεινό δωμάτιο.

4.2.3 Οι ενσωματωμένοι δοκιμαστικοί φακοί να περιστρέφονται ταχύτατα για γρήγορη περαίωση της εξέτασης.

4.2.4 Να φέρει εξωτερικό φωτισμό τεσσάρων LED για τον έλεγχο της όρασης με το κοντινό πίνακα.

4.2.5  Να  μπορεί  να καμφθεί από την βασική θέση σε πολλαπλές γωνίες κατά το τεστ κοντινής όρασης.

4.2.6	Να περιλαμβάνεται πρόγραμμα επεξήγησης των ασθενών για την πάθησή του και τις επιλογές διόρθωσης που έχει με τα διάφορα οπτικά βοηθήματα, όπως μονοεστιακοί και  πολυεστιακοί φακοί.

4.2.7	Να διαθέτει ευανάγνωστη  οθόνη 10.4 ιντσών, έγχρωμη τεχνολογίας LCD με touchscreen για ευκολία χειρισμού από τον χρήστη.

4.2.8     Η συσκευή χειρισμού να παρέχει επί της οθόνης συμβουλές χρήσης του μηχανήματος, για μεγαλύτερη ευκολία και ταχύτητα στις εξετάσεις.

4.2.9   Το προφίλ του προγράμματος στην οθόνη  είναι εύχρηστο,  δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη πλήρους ελέγχου της εξέτασης και  μπορεί να   διαμορφωθεί από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του.

4.2.10	Το Εύρος Μετρήσεων να περιλαμβάνει :

Σφαιρώματα από -29,00 έως +26,75D τουλάχιστον, με διαβαθμίσεις 0.25D/3.00D), Κυλίνδρους από 0,00 έως + 8,00D με διαβάθμιση 0.25D/1D και Αξονα από 0 εως 180 μοίρες με διαβαθμίσεις 1 / 5  / 15 μοίρες τουλάχιστον.

4.2.11	Να διαθέτει εύρος Διακορικής απόστασης (PD) από 48 εως 80mm στη μακρινή απόσταση εργασίας με διαβαθμίσεις 0,5mm/1mm, από 50 εως 74mm για κοντινή απόσταση εργασίας ρυθμισμένη στα 35cm, με διαβαθμίσεις 0,5mm/1mm και από 54 εως 80mm για μακρινή PD στην οποία και οι δύο μπαταρίες να μπορούν να συγκλίνουν.

4.2.12 	Να διαθέτει Πρισματικούς φακούς με εύρος από 0 εως 20Δ με διαβαθμίσεις 0.1Δ/ 0.2Δ/0.5Δ/ 1.0Δ

4.2.13		Να διαθέτει τους εξής Βοηθητικούς φακούς : Φακός σταυροειδούς κυλίνδρου (Jackson) με εύρος μετρήσεων + 0.25D/+ 0.50D και αυτόματο φακό σταυροειδούς κυλίνδρου + 0.25D, Καλύπτρα, κόκκινο / πράσινο φίλτρο, φίλτρο πολωμένων φακών(45ο/135ο), πρίσμα 6Δ / /10Δ), Red Maddox οριζόντιο/κάθετο, φακούς ρετινοσκόπησης(+1.5D/+2.0 D), cross cylinder πρεσβυωπίας ± 0.50D, pinhole, φακό cross hair.

4.2.14	Η επιλογή των διαφανειών του προβολέα οπτοτύπων να γίνεται από την οθόνη του χειριστηρίου και με επιλογή touch screen. Eκτός των εργοστασιακών δεδομένων και ρυθμίσεων, μπορεί να διαμορφωθεί πρόγραμμα ροής οπτοτύπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

4.2.15	  Να συμπεριλαμβάνει και το πρόγραμμα American 21 steps of Optometry.

4.2.16	  Να προσφέρεται δυνατότητα διασύνδεσης με διαθλασίμετρο – κερατόμετρο του ιδίου οίκου καθώς και με ηλεκτρονικό φακόμετρο, προβολέα οπτοτύπων και οθόνη προβολής οπτοτύπων.

4.2.17	  Να συμπεριλαμβάνει πρόγραμμα αυτόματης ροής της εξέτασης με ταυτόχρονη εναλλαγή των εικόνων του οπτοτύπου.

4.2.18  Να δύναται να χειριστεί εκτός του ειδικού χειριστηρίου και μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με ειδικό πρόγραμμα και με την χρήση του ποντικιού ή και μέσω υπολογιστή ταμπλέτας.

4.2.19	 Να συνοδεύεται από υπολογιστική μονάδα, που προσφέρει δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων, η οποία  διαθέτει και θερμικό εκτυπωτή.

4.3	Συσκευασία

4.3.1	Το προς προμήθεια μηχάνημα θα πρέπει να έχει συσκευασίες [ατομική (τεμαχίου), εμπορική (κουτί) και μεταφοράς (κούτες)], με τις οποίες διατίθεται στο εμπόριο, όπως προβλέπεται από τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού σήμανσης (CE) που διαθέτει το κάθε μηχάνημα.

4.3.2	Τα υλικά της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς πρέπει να μην επηρεάζουν το περιεχόμενο, να εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά του, να παρέχουν προστασία από εξωγενείς παράγοντες (υγρασία, σκόνη κ.λπ.) και να είναι αυτά που καθορίζονται από τον πιστοποιημένο κατασκευαστή.

4.4	Επισήμανση

4.4.1	Υλικού ή/και Συσκευασίας

4.4.1.1	Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σήμανση των συσκευών με το διακριτικό CE, γεγονός που δηλώνει τη συμφωνία του υλικού με τις βασικές απαιτήσεις της υπ’ αριθμό ΔΥ8δ/Γ.Π.Οικ 130648 που αφορά την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η σήμανση πιστότητας CE πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της παραγωγής και του προϊόντος. Η σήμανση πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία, καθώς και στις οδηγίες χρήσεως.

4.4.1.2	Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση του, όπως αυτές αναγράφονται στην Παρ.13 του παραρτήματος Ι της ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 (ΦΕΚ 2198/Β΄/02-10-2009). Αυτές περιλαμβάνουν τις:

4.4.1.3	Πληροφορίες επισήμανσης (αναγραφή στοιχείων όπως η ονομασία, ο αριθμός μητρώου και ο serial number της συσκευής, τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).

4.4.1.4	Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία), ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής, κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη κ.ά.).

4.4.1.5	Πληροφορίες οδηγιών χρήσης (Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να περιέχει πλήρεις και ακριβείς οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα).

4.4.2	Συσκευασίας Μεταφοράς

Το υπό προμήθεια μηχάνημα κατά την παράδοσή του να φέρει επί της εμπορικής συσκευασίας μεταφοράς στοιχεία αναγνώρισης της Υπηρεσίας και της προμήθειας δηλαδή:

4.4.2.1	Αριθμό ονομαστικού, όπως αυτός δίδεται από την διακήρυξη.

4.4.2.2	Περιγραφή του υλικού, όπως αυτή δίδεται από την διακήρυξη.

4.4.2.3	Στοιχεία προμηθευτή (Επωνυμία επιχείρησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, ΑΦΜ).

4.4.2.4	Στοιχεία προμήθειας (Αριθμός σύμβασης, έτος, Υπηρεσία)

4.5	Δυνατότητα Συντήρησης

4.5.1	Πιστοποίηση εξουσιοδοτημένου service από την μητρική εταιρία με ISO (9001:2008 (ισχύει μέχρι 15 Σεπ 2018) ή μεταγενέστερο και 13483:2003 ως προς την παροχή Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης Ιατρικών Μηχανημάτων) και οι τεχνικοί να είναι πιστοποιημένοι από την εταιρία ότι μπορούν να επισκευάσουν το εν λόγω μηχάνημα.

4.5.2	Αντικατάσταση με παρόμοιο μηχάνημα σε περίπτωση βλάβης που η επισκευή της διαρκεί άνω των 5 εργασίμων ημερών.

4.5.3	Συστατική επιστολή από κατάλογο πελατών της εταιρίας που έχουν προμηθευτεί συσκευές της (ιδιώτες –νοσηλευτικά ιδρύματα) – για την παροχή συντήρησης μηχανημάτων της συγκεκριμένης εταιρίας και για την αξιολόγηση της παροχής συντήρησης όσον αφορά την ταχύτητα αποκατάστασης τυχούσας βλάβης και το είδος των βλαβών που έχουν προκύψει στις ήδη πωληθείσες συσκευές στην Ελληνική Επικράτεια.

4.5.4	Επιστολή από την μητρική εταιρία ότι δύναται να παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες συντήρησης για 10 τουλάχιστον έτη.

4.5.5	Κατάθεση σχεδίου συμβολαίου συντήρησης μαζί με την προσφορά, το οποίο θα ισχύει μετά την λήξη της παρεχόμενης εγγύησης των 2 ετών.

4.5.6	Να υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης 1ου βαθμού του Τμήματος Βιοιατρικού Εξοπλισμού του 251ΓΝΑ.

4.5.7	Να παρέχονται οι οδηγίες χρήστη και υποστήριξης (User manual +Service manual) αν είναι δυνατό στην Ελληνική γλώσσα.

4.5.8	Να παρέχεται συντήρηση με διακριβωμένα όργανα και να πιστοποιείται η συντήρηση με έκδοση αναφοράς (report) σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία IEC 62353-ED 1.0 B2007

4.6.	Υλικά/Εξαρτήματα/Παρελκόμενα

4.6.1	Το προσφερόμενο υλικό από τους προμηθευτές πρέπει να είναι πλήρες και να συνοδεύεται από τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα, ακόμα και αν αυτά δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη λειτουργικότητά του. Στην περίπτωση που τα παρελκόμενα - εξαρτήματα δεν ζητούνται από την Υπηρεσία, οι προμηθευτές πρέπει να επισημαίνουν τα απαραίτητα παρελκόμενα - εξαρτήματα και να αναγράφουν αυτά στην προσφορά τους σε ιδιαίτερη παράγραφο και με ξεχωριστή τιμή.

4.6.2	Να συνοδεύεται από κάλυμμα συσκευής και καλώδια τροφοδοσίας.

4.6.3.	H συσκευή να συνοδεύεται από UPS για την προστασία της, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία.

5.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1	Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.2	Πιστοποιητικό αντίστοιχης κατηγορίας συσκευής CE.

5.3	Πιστοποίηση κατά ISO 9001(ή αντίστοιχο) του εργοστασίου κατασκευής.

6.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1	Απαιτείται να συγκροτηθεί επιτροπή από την Υπηρεσία παραλαβής-ελέγχου-εγκατάστασης της συσκευής.

6.2	Τιμοκατάλογος βασικών παρεχόμενων ανταλλακτικών.

6.3	Να γίνει εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία της συσκευής, από τον προμηθευτή.

6.4	Να μην έχει κηρυχθεί έκπτωτος ο προμηθευτής από παρόμοια προμήθεια.

7.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1	Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Έντυπο Συμμόρφωσης προς  προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων» υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr) επιλέγοντας «Προδιαγραφές Ένοπλων Δυνάμεων», στην συνέχεια «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και τέλος «ΕΝΤΥΠΑ». Προσφορά χωρίς ή με ελλιπές Φύλλο Συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.».

7.2	Εγχειρίδιο χρήσης (User Manual) ή και Ενημερωτικό Φυλλάδιο (Prospectus).

7.3	Aπαραιτήτως, θα πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις στο φύλλο συμμόρφωσης που να παραπέμπουν στα ενημερωτικά φυλλάδια και στα εγχειρίδια χρήσης του κατασκευαστή και που να αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

7.4	Πιστοποιητικό αντίστοιχης κατηγορίας συσκευής CE και πιστοποίηση κατά ISO 9001 (ή αντίστοιχο) του εργοστασίου κατασκευής.

8.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων (http://www.geetha.mil.gr), υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται «ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής, για την βελτίωσή της.

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ-Α-01590 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΥΝΤΑΞΗ |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 |