ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ Α-XXXXX												ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΧΗΜΑΤΟΣ

FPV DRONE

NOEΜΒΡΙΟΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  |  | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| 1 | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 2 |
| 2 | ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 2 |
| 3 | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 3 |
| 4 | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 3 |
|  | 4.1 Ορισμός Υλικού | 3 |
|  | 4.2 Βασικά Χαρακτηριστικά | 3 |
|  | 4.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά | 15 |
|  | 4.4 Δυνατότητα Ελέγχου Βλαβών – Συντήρησης | 16 |
|  | 4.5 Περιβάλλον | 16 |
|  | 4.6 Παρελκόμενα και Συστήματα | 16 |
| 5 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | 17 |
| 6 | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 17 |
| 7 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 18 |
|  | 7.1 Εγκατάσταση | 18 |
|  | 7.2 Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης | 18 |
| 8 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 22 |
| 9 | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 23 |
| 10 | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ | 24 |
| 11 | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | 26 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ |  | I-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ IΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ |  | II-1 |
| ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ |  | III-1 |

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΛΑΦΡΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ (LIGHT TACTICAL)

1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα προδιαγραφή περιλαμβάνει τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών επ’ ωφελεία των ΕΔ, τη μέθοδο και τις διαδικασίες αποδοχής και συντήρησης.

2. 	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1	O Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.2	H οδηγία αριθ. 2014/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

2.3	Η υπ’ αριθ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/2016 Απόφαση «Κανονισμός – ΦΕΚ 3152/Β/30-9-2016 – Γενικό Πλαίσιο Πτήσεων Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems)».

2.4	To πρότυπο EN ISO 9001. «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις».

2.5	STANAG 4607«Gmti Format».

2.6	STANAG 4609(Digital Motion Imagery Standard).

2.7	STANAG 4545 (Secondary Ιmagery Format (nsif)-Aedp-04 Edition 2).

2.8	Το πρότυπο IEC 60529 «Degrees of Protection Provided by Enclosures» (IP code).

2.9	ΕΝ ISO / ΙΕC 17050-1 «Conformity Assessment – Suppliers Declaration of Conformity – Part 1: General Requirements».

2.10	EN 61000-6-3 «Electromagnetic Compatibility (EMC). Part 6-3: Generic Standards - Emission Standard for Equipment in Residential Environments».

2.11	Τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών.

2.12	Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με τα μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1	Κωδικός κατά CPV

35613000-4 (Μη Επανδρωμένα Εναέρια Οχήματα)

3.2	Κωδικός Κλάσης

1550 (Unmanned Aircraft)

4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

4.1	Ορισμός Υλικού

Σύστημα Μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους FPV Drone

4.2	Βασικά Χαρακτηριστικά

4.2.1	Ενδεικτική σύνθεση ενός συστήματος:

4.2.1.1 Κάθετη απογείωση και προσγείωση ώστε να έχει άμεση επιχειρησιακή ικανότητα χωρίς την ανάγκη υποδομών(Α.Ο.)

4.2.1.2    Δυνατότητα ελιγμών σε διάφορα υψόμετρα και θέσης(Α.Ο.)

4.2.1.3    Φορητό μικρού μεγέθους και βάρους ώστε να μεταφέρετε από τον χειριστή και να είναι έτοιμο για χρήση σε μικρό χρονικό διάστημα  (Α.Ο.)

4.2.1.4 Αυτόνομη και χειροκίνητη πλοήγηση(Α.Ο.)

4.2.1.5 EO/IR συστήματα στόχευσης : electro optical και infrared sensors για αναγνωρίσεις μέρα και νύχτα ,στόχευση και παρακολούθηση σε πραγματικούς χρόνους (Α.Ο.)

4.2.1.6 Άμεση απογείωση από την ώρα που θα δοθεί η εντολή (Α.Ο.)

4.2.2 Δομή

4.2.2.1 Μηχανική δομή κατασκευασμένη από ελαφριά και ανθεκτικά υλικά ,ικανό να φέρει όλα τα επιμέρους εξαρτήματα του συστήματος (βραχίονες ,βάση τοποθέτησης εξοπλισμού και σύστημα στήριξης κάμερας )

4.2.2.2 Κινητήριο σύστημα αποτελούμενο από τετράδα ή εξαπλή διάταξη κινητήρων τύπου brushless,ηλεκτρονικούς ρυθμιστές στροφών (esc) και έλικες

4.2.2.3 Ευκολά μεταφερόμενος σχεδιασμός και να είναι έτοιμο για χρήση από έναν χειριστή . (Α.Ο.)

4.2.3	Οι προδιαγραφές του υπό προμήθεια συστήματος είναι:

4.2.3.1 Μήκος περίπου 1,8 μέτρα  (Α.Ο.)

4.2.3.2 Μέγιστο βάρος απογείωσης 15 κιλά (Α.Ο.)

4.2.3.3 Δυνατότητα βάρους απογείωσης πάνω από 15 κιλά (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.4 Να δέχεται φορτίο 3ον κιλών (Α.Ο.)

4.2.3.5 Δυνατότητα μεταφοράς φορτιού μεγαλύτερο των τριών (3) κιλών (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.6 Χαμηλή ηχητική υπογραφή (Α.Ο.)

4.2.3.7 Μέγιστη ταχύτητα 110 km/h.(Α.Ο.)

4.2.3.8 Δυνατότητα  μέγιστης ταχύτητας μεγαλύτερης των εκατόν δέκα 110km/h. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.9 Μέγιστο επιχειρησιακό υψόμετρο μεγαλύτερο από 1900 μέτρα (Α.Ο.)

4.2.3.10 Δυνατότητα επιχειρησιακού υψόμετρου μεγαλύτερου των 1900 μέτρων. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.11 Εμβέλεια αεροχήματος τα τριάντα (30) χλμ. σε συνθήκες οπτικής επαφής μεταξύ αεροχήματος και σταθμού εδάφους. (Α.Ο.)

4.2.3.12 Δυνατότητα εμβέλειας του αεροχήματος μεγαλύτερης των  τριάντα (30) χλμ. σε συνθήκες οπτικής επαφής μεταξύ αεροχήματος και σταθμού εδάφους. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.13  Αυτονομία αεροχήματος σαράντα (40) λεπτών πτήσης. (Α.Ο.)

4.2.3.14 Δυνατότητα  μεγαλύτερης αυτονομίας ανω των σαράντα (40) λεπτών πτήσης. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.15  Το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί το μέγιστο εντός δέκα (10) λεπτών. (Α.Ο.)

4.2.3.16 Δυνατότητα  το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί σε χρόνο μικρότερο των  δέκα (10) λεπτών. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.17 Χρόνος εκ νέου διαθεσιμότητας για ανάληψη εναέριας αποστολής του αεροχήματος, μετά την προσγείωσή του τα δέκα (10) λεπτά. (Α.Ο.)

4.2.3.18 Δυνατότητα  το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί εκ νέου για ανάληψη εναέριας αποστολής του σε χρόνο μικρότερο των  δέκα (10) λεπτών. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.19 Επιθυμητή εμβέλεια μετάδοσης εικόνας βίντεο, σε συνθήκες ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, τα τριάντα (30) χλμ. (Α.Ο.)

4.2.3.20 Δυνατότητα μετάδοσης εικόνας βίντεο, σε συνθήκες ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, σε εμβέλεια μεγαλύτερη  των τριάντα (30) χλμ. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.21 Εμβέλεια μετάδοσης δεδομένων τηλεμετρίας μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, όση η εμβέλεια του αεροχήματος. (Α.Ο.)

4.2.3.22 Επιθυμητό οι ασύρματες ζεύξεις μεταξύ του αεροχήματος και σταθμού ελέγχου να αποκαθίστανται και να λειτουργούν αυτόματα για όλη τη διάρκεια της πτήσης. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.23  Να εξασφαλίζεται η αυτόνομη τροφοδοσία των συσκευών του σταθμού εδάφους για όλη τη διάρκεια της αποστολής (Α.Ο).

4.2.3.24 Επιθυμητή η χρησιμοποίηση καλωδίου οπτικής ίνας ή άλλου τύπου για επικοινωνία μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων . (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.3.25 Να δέχεται κάμερες τύπου EO/IR για ζωντανή μετάδοση και παρακολούθηση. (Α.Ο.)

4.2.4.	Αερόχημα

4.2.4.1 Το σκάφος να είναι ενισχυμένης κατασκευής, ανθεκτικό σε δονήσεις, στο διαβρωτικό περιβάλλον θαλάσσιου ύδατος, σε επικαθίσεις άλατος και λοιπές καταπονήσεις, κατά τη χρήση και μεταφορά του. Τα τυχόν μεταλλικά μέρη να είναι ανοξείδωτο μέταλλο (Α.Ο).

4.2.4.2 Το σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά στεγανότητας σε υδάτινο περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των μηχανικών, οπτικών και ηλεκτρονικών οργάνων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο IEC 60529. Ελάχιστος βαθμός προστασίας IP 55. (Α.Ο).

4.2.4.3 Επιθυμητό το σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά στεγανότητας σε υδάτινο περιβάλλον με βαθμό προστασίας μεγαλύτερο του IP 55. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.4.4 To σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά προστασίας από τη σκόνη τουλάχιστον σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο πρότυπο IEC 60529. Ελάχιστος βαθμός προστασίας IP 55. (Α.Ο).

4.2.4.5  Επιθυμητό το σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά προστασίας από τη σκόνη με βαθμό προστασίας μεγαλύτερο του IP 55. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.4.6  Να διαθέτει GPS, για τον προσδιορισμό της θέσης του κατά τη διάρκεια της πτήσης (Α.Ο).

4.2.4.7  Να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης της εικόνας βίντεο (Α.Ο).

4.2.4.8 Να διαθέτει αισθητήρες αποφυγής σύγκρουσης περιμετρικά του αεροχήματος (Α.Ο).

4.2.4.9 Να δύναται να λειτουργεί και ως δέσμιο (tethered) (A.O).

4.2.4.10 Να υποστηρίζει τη δυνατότητα HANDOVER σε άλλο σταθμό εδάφους (Α.Ο).

4.2.4.11 Να δύναται να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση (Α.Ο).

4.2.4.12	Κινητήρας

4.2.2.12.1		Nα είναι ηλεκτροκινητήρας (Α.Ο).

4.2.2.12.2		Η λειτουργία του κινητήρα να εξασφαλίζεται από κατάλληλο αριθμό επαναφορτιζόμενων συσσωρευτών (Α.Ο).

4.2.2.12.3		Η φόρτιση – επαναφόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται με συνεχές ρεύμα τάσεως 12 VDC ως 28 VDC, μέσω κατάλληλων τροφοδοτικών/μετασχηματιστών τα οποία θα δύναται να συνδεθούν με το σύνηθες ηλεκτρικό δίκτυο (230 \/AC +/- 10%, 50 ΗΖ +/- 5 ΗΖ) ή με το ηλεκτρικό σύστημα οχήματος του ΕΣ (Α.Ο.).

4.2.2.12.4		Οι συσκευές φόρτισης– επαναφόρτισης των συσσωρευτών θα διατεθούν με μέριμνα του Προμηθευτή. Αυτές να διαθέτουν λειτουργία-δυνατότητα διάγνωσης και συντήρησης των συσσωρευτών (Α.Ο.).

4.2.2.12.5 Το σύστημα να διαθέτει εφεδρικούς συσσωρευτές, ιδίου τύπου με τους κύριους, και σε αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο από αυτούς (τους κύριους). Οι εφεδρικοί συσσωρευτές να δύναται να τοποθετηθούν στο αερόχημα, για εκτέλεση νέας αποστολής μετά την αποφόρτιση των κύριων (Α.Ο.).

4.2.2.12.6		Οι συσσωρευτές να είναι χημικής σύστασης Λιθίου (Li), κατάλληλης για τα λοιπά χαρακτηριστικά και επιδόσεις με ελάχιστη επιθυμητή χωρητικότητα τα 5000mΑh. Να διαθέτουν μονάδα ελέγχου λειτουργίας (Battery Management Systems/BMS) (Α.Ο.).

4.2.2.12.7		Οι συσσωρευτές με χημική σύσταση Λιθίου (Li), με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 5000mΑh. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.2.12.8 Δυνατότητα τοποθέτησης μονάδα ελέγχου λειτουργίας (Battery Management Systems/BMS). (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.2.12.9		Ο χρόνος πλήρους επαναφόρτισης του ενός συσσωρευτή να μην ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες. (Α.Ο.)

4.2.2.12.10	 Ο συσσωρευτής να διαθέτει τη δυνατότητα χιλίων (1000) φορτίσεων – εκφορτίσεων χωρίς να μειώνεται η απόδοσή του.

4.2.2.12.11	Επιθυμητό ο συσσωρευτής να διαθέτει τη δυνατότητα φορτίσεων – εκφορτίσεων μεγαλύτερη των χιλίων (1000) χωρίς να μειώνεται η απόδοσή του. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13	Φορτίο (Payload)

4.2.2.13.1		Το φορτίο του αεροχήματος να αποτελείται τουλάχιστον από (Α.Ο.):

4.2.2.13.1.1	ΕΟ (Electro-Optical) αισθητήρα (Κάμερα) ημέρας – νύχτας.

4.2.2.13.1.2	IR (Infrared) αισθητήρα.

4.2.2.13.2		Το φορτίο του αεροχήματος να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο (Α.Ο).

4.2.2.13.3		Το φορτίο του αεροχήματος, ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάσταση (φυσιολογική ή μη), δεν πρέπει να επηρεάζει την κανονική λειτουργία πτήσης (πλοήγηση και έλεγχος) του αεροχήματος (Α.Ο).

4.2.2.13.4		Να είναι ηλεκτρομαγνητικά συμβατό (Electromagnetic Compatible - EMC) με τα λοιπά υποσυστήματα του αεροχήματος (Α.Ο).

4.2.2.13.5		Το φορτίο του αεροχήματος να διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας ημέρα και νύχτα. (Α.Ο.)

4.2.2.13.6		Η τοποθέτηση και αφαίρεση του φορτίου πάνω στο αερόχημα να είναι εύκολη και να δύναται να υλοποιηθεί εντός δέκα (10) λεπτών (Α.Ο.)

4.2.2.13.7     Επιθυμητή η τοποθέτηση και αφαίρεση του φορτίου πάνω στο αερόχημα να είναι εύκολη και να δύναται να υλοποιηθεί σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) λεπτών. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.8		Επιθυμητό οι κάμερες ημέρας – νύχτας και IR να εγκαθίστανται ταυτόχρονα στο αερόχημα. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.9		Εφόσον εγκαθίστανται και οι δύο μαζί στο αερόχημα, επιθυμητό να λαμβάνεται από το σταθμό ελέγχου, όποια εικόνα επιλέγεται από το χειριστή με δυνατότητα αλλαγής επιλογής κατά την πτήση. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.10	Επιθυμητό, η κίνηση κάθε κάμερας να είναι τηλεχειριζόμενη από τον χειριστή, κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.11	Επιθυμητή γωνία ανύψωσης καμερών: -450 έως +1350 (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.12	Επιθυμητή γωνία περιστροφής καμερών: -1800 έως +1800 (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.13	Επιθυμητό, να γίνεται εγκλωβισμός στόχου (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.14	Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της πτήσης του αεροχήματος με βάση τον εγκλωβισμένο στόχο (πχ παρακολούθηση, κυκλικές τροχιές γύρω από αυτόν κτλ.). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.15	Να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης (stabilization system). (Α.Ο).

4.2.2.13.16	Να διαθέτει μια κάμερα ημέρας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.2.2.13.16.1	Έξοδος βίντεο (Video Output): PAL Composite video και ψηφιακό interface MPEG4 ή H.264/5 (Α.Ο).

4.2.2.13.16.2	Image sensor τεχνολογίας CCD (Charge Couple Device) ή CMOS Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (Α.Ο).

4.2.2.13.16.3	Ελάχιστη τιμή διαμέτρου φακού τα δεκαπέντε (15) mm (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.4	Επιθημητή η  μεγαλύτερη διαμέτρος φακού τα δεκαπέντε (15) mm. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.5	Ελάχιστη τιμή αν-άλυσης εικόνας (photo resolution) 1280×720 (=0.921 Mpixel). (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.6	Επιθημητή η  μεγαλύτερη τιμή ανάλυσης εικόνας (photo resolution) 1280×720 (=0.921 Mpixel). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.7	Ελάχιστη τιμή αν-άλυσης βίντεο (video resolution) 1080 x 840 (=0.907 Mpixel). (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.8	Επιθημητή η  μεγαλύτερη  τιμή ανάλυσης βίντεο (video resolution) 1080 x 840 (=0.907 Mpixel). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.9	Υποστηριζόμενα photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.10	Επιθημητή η  υποστήριξη  περισσότερων photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.11	Υποστηριζόμενo video format τουλάχιστον MP4. (Α.Ο).

4.2.2.13.16.12	Επιθημητή η  υποστήριξη  περισσότερων video format τουλάχιστον MP4. (Bαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.13	Τρόποι λειτου-ργίας βίντεο Capture, Record, Playback (Α.Ο).

4.2.2.13.16.14	Αζιμουθιακό εύρος Field of View (FOV) από 100ο έως 60ο (Α.Ο).

4.2.2.13.16.15	Επιθυμητό Αζι-μουθιακό εύρος Field of View (FOV) το μεγαλύτερο από 100ο έως 60ο (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.16	Ελάχιστη τιμή οπτ-ικής μεγέθυνσης (optical zoom) 20x (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.17	Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom)  ανω των 20x (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.18	Ελάχιστη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) 6x (Α.Ο.).

4.2.2.13.16.19 Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) άνω των 6x (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.20	Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα τόσο οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) όσο και ψηφιακής. (digital zoom) (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.16.21	Να διαθέτει δυνατότητα Αυτόματης Ισορρόπησης του λευκού (Automatic White Balance) (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17	Να διαθέτει μια κάμερα IR με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

4.2.2.13.17.1	Τύπος αισθητήρα (Detector Type): Ο αισθητήρας εικόνας να είναι συστοιχία τύπου FPA (Focal Plane Array), μη ψυχόμενος (Α.Ο).

4.2.2.13.17.2    Ανάλυση τουλάχιστον 640 x 512 (=0.327 Mpixel) (Α.Ο.).

4.2.2.13.17.3    Επιθημητή η μεγαλύτερη Ανάλυση ανω των 640 x 512 (=0.327 Mpixel) (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.4	Περιοχή φάσματος (Spectral Range): Στην περιοχή από 5 - 14 μm (Α.Ο).

4.2.2.13.17.5	Ελάχιστη τιμή διαμέτρου φακού τα δεκαπέντε (15) mm (Α.Ο,).

4.2.2.13.17.6	Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή διαμέτρου φακού άνω των δεκαπέντε (15) mm (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.7	Ελάχιστη τιμή θε-ρμικής ευαισθησίας τα πενήντα (50) mK. (Α.Ο.)

4.2.2.13.17.8	Επιθυμητή  η μεγαλύτερη τιμή θερμικής ευαισθησίας τα πενήντα (50) mK (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.9	Υποστηριζόμενη έξοδος βίντεο (Video Output): PAL Composite video και ψηφιακό interface τουλάχιστον MPEG4 ή H.264/5 ή νεότερης τεχνολογίας (Α.Ο).

4.2.2.13.17.10	Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα Αυτόματου Ελέγχου Απολαβής –Automatic Gain Control (AGC). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.11	Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα Digital Detail Enhancement (DDE). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.12	Υποστηριζόμενα photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF (Α.Ο).

4.2.2.13.17.13	 Επιθυμητή η υποστήριξη περισσότερων photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF.(Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.14	Υποστηριζόμενα video format τουλάχιστον MP4. (Α.Ο).

4.2.2.13.17.15	Επιθυμητή η υποστήριξη περισσότερων video format τουλάχιστον MP4. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.16	Ελάχιστη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) 20x. (Α.Ο.).

4.2.2.13.17.17	Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) άνω των 20x. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.18	Ελάχιστη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) 4x. (Α.Ο.).

4.2.2.13.17.19	Επιθημητή η μεγαλύτερη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) άνω των 4x. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.20	Επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα τόσο οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) όσο και ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.13.17.21	Αζιμουθιακό εύρος Field of View (FOV) από 100 έως 500 (Α.Ο).

4.2.2.13.17.22	Επιθυμητό το μεγαλύτερο Αζιμουθιακό εύρος Field of View (FOV) από 100 έως 500 (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14	Σταθμός Ελέγχου Εδάφους (Ground Control Station – GCS).

4.2.2.14.1		Να είναι μικρού μεγέθους που να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και εγκατάστασή του, από ένα (1) άτομο (Α.Ο).

4.2.2.14.2		Το βάρος του GCS να μην ξεπερνά τα δύο (2) κιλά [Α.Ο].

4.2.2.14.3		Επιθημητό το βάρος του GCS να είναι μικρότερο των δύο (2) κιλά. (Βαθμολογούμενο Κριτήριο)

4.2.2.14.3		Να αποτελείται (τυπική σύνθεση) από τα παρακάτω συστήματα (Α.Ο):

4.2.2.14.3.1	Τερματικό Σταθμό Διοίκησης και ελέγχου (Command and Control Station - CCS). (Α.Ο.)

4.2.2.14.3.2	Σύστημα ασύρμα-του δικτύου δεδομένων, διοίκησης και ελέγχου (Command and Control Data Link), εφόσον απαιτείται. Δυνατόν να είναι ενσωματωμένο στον CCS). (Α.Ο.)

4.2.2.14.4		Ζεύξεις που θα πρέπει να υλοποιεί, μεταξύ του σταθμού εδάφους και του αεροχήματος :

4.2.2.14.4.1	Άνω ζεύξη (uplink) με την οποία διαβιβάζονται οι εντολές πλοήγησης και ελέγχου του αεροχήματος και του οπτικού φορτίου. (Α.Ο.)

4.2.2.14.4.2	Κάτω ζεύξη (downlink) με την οποία διαβιβάζονται τα στοιχεία τηλεμετρίας του αεροχήματος (status data) και τα δεδομένα του οπτικού φορτίου (δεδομένα ελέγχου και βίντεο) στον CCS. (Α.Ο.)

4.2.2.14.5		Επιθυμητή η ύπαρξη και επιπλέον εφεδρικής ζεύξης. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.6		Οι κύριες ζεύξεις επικοινωνίας μεταξύ του αεροχήματος να λειτουργούν στην περιοχή των 2-3 GHz ή στα 5 – 6GHz (Α.Ο).

4.2.2.14.7		Η εφεδρική ζεύξη, εφόσον υπάρχει να λειτουργεί σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων από τις κύριες ζεύξεις (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.8		O ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων και της εικόνας – βίντεο μεταξύ του GCS και του αεροχήματος, να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση και η απεικόνιση του βίντεο στην οθόνη του GCS σε πραγματικό χρόνο (streaming) (Α.Ο).

4.2.2.14.9		Τερματικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου (Command and Control Station - CCS), ο οποίος:

4.2.2.14.9.1	Να υφίσταται δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού ελέγχου με το διαδίκτυο ή με άλλο δίκτυο ενσύρματο ή ασύρματο, μέσω κατάλληλης διεπαφής, ώστε να καθίσταται δυνατή η μετάδοση της συλλεγόμενης εικόνας (φωτογραφία και βίντεο) σε πραγματικό χρόνο σε οποιονδήποτε απαιτηθεί (A.O).

4.2.2.14.9.2	Να διαθέτει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή πλοήγηση του αεροχήματος, την σχεδίαση και εκτέλεση του σχεδίου πτήσης (A.O).

4.2.2.14.9.3	Να διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής (human-machine interface aspects), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες λειτουργίες (A.O).

4.2.2.14.9.4	Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα ενσωμάτωσης γεωγραφικού υποβάθρου (χάρτες σε ψηφιακή μορφή) στο σταθμό ελέγχου, πάνω στο οποίο να απεικονίζεται η θέση του αεροχήματος. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5	Επιθυμητό, να απεικονίζει, σε πραγματικό χρόνο, σε οθόνη, τα παρακάτω δεδομένα πτήσης και πλοήγησης:

4.2.2.14.9.5.1 Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο ύψος που πετάει το αερόχημα. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.2 Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο έδαφος. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.3 Την κατεύθυνση πορείας του αεροχήματος (heading). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.4 Το ίχνος της πορείας (track). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.5 Τη θέση του αεροχήματος (A.O).

4.2.2.14.9.5.6 Την προγραμματισμένη πορεία του αεροχήματος (flight plan). (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.7 Την απόσταση του αεροχήματος από το σταθμό ελέγχου. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.8 Τις παραμέτρους της πλοήγησης όταν η πτήση γίνεται αυτόματα. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.9 Ει-δοποιήσεις (alerts), φωτεινές και ηχητικές, όταν η ταχύτητα του ανέμου βρίσκεται εκτός επιτρεπτών ορίων. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.10 Το υψόμετρο στο οποίο πετάει το αερόχημα (altitude) (A.O).

4.2.2.14.9.5.11 Τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο ύψος το οποίο πετάει το αερόχημα. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.12 Το υπόλοιπο φόρτισης του συσσωρευτή καθώς και τους υπολειπόμενους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης (A.O).

4.2.2.14.9.5.13 Τη ν κατάσταση του κινητήρα (στροφές, θερμοκρασία κλπ). καθώς και αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις υπερβούν τα επιτρεπτά όρια (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.5.14 Αν τίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις λειτουργίας του κινητήρα υπερβούν τα επιτρεπτά όρια (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.6	Επιθυμητή η παραγωγή φωτεινών και ηχητικών ειδοποιήσεων εάν υπάρχει εμπόδιο στην πορεία του αεροχήματος ή εάν το αερόχημα πλησιάζει το έδαφος (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.7	Να παρέχεται η δυνατότητα λήψης και απεικόνισης στην οθόνη του GCS, σε πραγματικό χρόνο (real time), της εικόνας - βίντεο των οπτικών φορτίων των αεροχημάτων σε ψηφιακή μορφή (format), σύμφωνα με το πρότυπο MPEG.2/4 ή Η.264/5 (A.O).

4.2.2.14.9.8	Να παρέχεται η δυνατότητα λήψης και απεικόνισης στην οθόνη του GCS παροχής μεμονωμένων εικόνων (φωτογραφιών) σε μορφή JPEG/TIFF, από τη βάση δεδομένων του σταθμού ελέγχου (A.O).

4.2.2.14.9.9	Να διαθέτει κατάλληλο κωδικοποιητή (encoder) εικόνας -  βίντεο, σε πρότυπο MPEG-2/4 ή H.264 AVC/Η.265 HEVC, με δυνατότητα συμπίεσης της εισερχόμενης από το αερόχημα εικόνας, σε ποσοστό που να επιτρέπει τη μετάδοσή της (streaming). (A.O).

4.2.2.14.9.10	Η εικόνα και το βίντεο που καταλήγει στο σταθμό εδάφους να αποθηκεύεται σε SD Card ή σε SSD και να δύναται να εξάγεται σε φορητό μέσο αποθήκευσης USB Memory Stick. Ειδικότερα και σε ότι αφορά την εξαγωγή οποιουδήποτε είδους δεδομένων από ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης στοιχείων του ΣμηΕΑ, αυτή να γίνεται παρουσία τεχνικού εκπροσώπου του αγοραστή (προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων) όταν η διαδικασία πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή (Εταιρεία) και αντιστρόφως (παρουσία προσωπικού του Προμηθευτή όταν η διαδικασία εκτελείται σε στρατιωτικό χώρο-εγκαταστάσεις) (A.O).

4.2.2.14.9.11	Ελάχιστη τιμή χωρητικότητας SD κάρτας ή SSD τα τριάντα δύο (32) GB (Α.Ο.).

4.2.2.14.9.12	Επιθυμητή η μεγαλύτερη χωρητικότητα SD κάρτας ή SSD άνω των  τριάντα δύο (32) GB (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

4.2.2.14.9.13	Να διαθέτει κατάλ-ληλο λογισμικό:

4.2.2.14.9.13.1 Κα τάγραφής βίντεο και λήψης φωτογραφιών (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.13.2 Επ εξεργασίας της συλλεγόμενης εικόνας, βίντεο και φωτογραφίας (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.13.3 Ελ έγχου πτήσης (αυτόματο πιλότο) (Βαθμολογούμενο κριτήριο ).

4.2.2.14.9.13.4 Σχ εδίασης και εκτέλεσης αποστολής (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.14 Οι αναβαθμίσεις λογισμικού του αεροχήματος καθώς και του σταθμού εδάφους να δύναται να πραγματοποιηθούν χωρίς να είναι υποχρεωτική η σύνδεση τους με το διαδίκτυο (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.14.9.15	O σταθμός ελέγχου να δύναται να τροφοδοτηθεί με τάσεις 230 \/AC +/- 10%, 50 ΗΖ +/- 5 ΗΖ είτε απευθείας είτε μέσω μετασχηματιστών/ τροφοδοτικών/συσσωρευτών που θα συνοδεύουν τον σταθμό ελέγχου. Στην περίπτωση των συσσωρευτών να είναι δυνατή η επαναφόρτιση τους με τα ανωτέρω στοιχεία τάσεων από κατάλληλους φορτιστές που θα συνοδεύουν τον σταθμό ελέγχου. (A.O.).

4.2.2.14.9.16	Σε περίπτωση σταθερής τροφοδοσίας ρεύματος πόλεως, η ισχύς που παρέχεται στο σταθμό ελέγχου να λαμβάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης τροφοδοσίας, σταθεροποίησης τάσεως και αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα και η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. (A.O.).

4.2.2.14.9.17	Το βάρος του CCS δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) κιλά. (Α.Ο.).

4.2.2.15	Ασφάλεια επικοινωνίας

4.2.2.15.1	Επιθυμητό η ασφάλεια της ζεύξης μεταξύ αεροχήματος και σταθμού ελέγχου τόσο για τη μεταφορά εικόνας όσο και για την τηλεμετρία (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.2.15.2	Επιθυμητή η ασφαλής αναμετάδοση της ζεύξης μέσω διαφορετικού συστήματος επικοινωνιών μεταξύ αεροχήματος και σταθμού ελέγχου τόσο για τη μεταφορά εικόνας όσο και για την τηλεμετρία (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.4 Επιχειρησιακή χρήση :

4.2.4.1 Να διαθέτη χρήση ISR (Intelligence ,surveillance ,reconnaissance) για παρακολούθηση στόχων και αναγνώριση σε υποστήριξη αποστολών (Α.Ο.)

4.2.4.2 Να διαθέτη Τεκμηρίωση και αξιολόγηση ζημιών μετά από επιθέσεις για να μπορούν να ληφθούν άμεσες αποφάσεις (Α.Ο.)

4.2.4.3 Να αναγνωρίζει και να παρακολουθεί ύποπτες δραστηριότες σε κρίσιμες ζώνες (Α.Ο.)

4.3	Φυσικά χαρακτηριστικά

4.3.1	Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τις συγκεκριμένες προδιαγραφές των συσκευών, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται η  κατασκευή και εξασφαλίζεται η ποιότητα, η αξιοπλοϊμότητα καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο στοιχείο, με το οποίο ενισχύεται η δήλωσή του. (Α.Ο.)

4.3.2	Οι συσκευές και τα παρελκόμενα τους, πρέπει να είναι καινούργια τουλάχιστον δύο έτη από την  εργοστασιακή κατασκευή και να είναι αμεταχείριστα. (Α.Ο.)

4.3.3	Να είναι πλήρη, να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. (Α.Ο.)

4.3.4	Όλες οι ενδεικτικές πινακίδες και σημάνσεις ασφαλείας να είναι γραμμένες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. (Α.Ο.)

4.4	Δυνατότητα Ελέγχου Βλαβών - Συντήρησης

4.4.1	Να υπάρχει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά την εκκίνηση, των λειτουργιών του συστήματος και εύκολης αναγνώρισης του είδους βλάβης από το χειριστή, με οπτική ένδειξη επί οθόνης ή ακουστική ή και τα δύο. (Α.Ο.)

4.4.2	Να πραγματοποιείται συνεχή εποπτεία της κατάστασης λειτουργίας, από το ίδιο το σύστημα και να εντοπίζονται τυχόν δυσλειτουργίες, σε επίπεδο βαθμίδας. (Α.Ο.)

4.5	Περιβάλλον

4.5.1	Δυνατότητα εκτέλεσης της αποστολής (απογείωση – πτήση –λειτουργία καμερών/αισθητήρων- προσγείωση):

4.5.1.1	Με λειτουργία του συστήματος την ημέρα και τη νύχτα. (Α.Ο.)

4.5.1.2	Με ανέμους εντάσεως τουλάχιστον δώδεκα (12) m/s. (Βαθμολουγούμενο κριτήριο.)

4.5.1.3	Με ρυθμό βροχόπτωσης τουλάχιστον τρία (3) χιλιοστά ανά ώρα. (Βαθμολουγούμενο κριτήριο).

4.5.1.4	Το αερόχημα και όλα τα κρίσιμα υποσυστήματα αποστολής να είναι ικανά για διαρκή επιχειρησιακή λειτουργία σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από –20°C έως +45°C, σύμφωνα με τα προφίλ λειτουργικών θερμοκρασιών του προτύπου MIL-STD-810H (Methods 501.7 και 502.7). (Α.Ο).

4.6	Παρελκόμενα και Συστήματα

4.6.1	Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα σύνδεσης, διασύνδεσης και εγκατάστασης του συστήματος καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό, για την πλήρη και ορθή λειτουργία του συστήματος. (Α.Ο.)

4.6.2	Τυχόν επιπλέον παρελκόμενα του εν λόγω συστήματος, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν για μελλοντική χρήση ή δεν προβλέπονται στην παρούσα προδιαγραφή και αναγκαιούν για την ορθή λειτουργία του συστήματος, να αναφέρονται ξεχωριστά από τον προμηθευτή. (Α.Ο.)

5.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1	Κάθε υπό προμήθεια υλικό θα είναι συσκευασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά του από τον κατασκευαστή μέχρι τις αποθήκες της Υπηρεσίας και η αποθήκευση του για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Α.Ο.)

5.2	Οι παραδόσεις όλων των υλικών, θα γίνονται σε χώρο που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία. (Α.Ο.)

5.3	Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. (Α.Ο.)

5.4	Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη κατά τη  μεταφορά των συσκευών βαρύνει τον προμηθευτή. (Α.Ο.)

5.5	Σε εμφανή θέση το αερόχημα θα πρέπει να φέρει κατάλληλη πινακίδα ή να έχει αποτυπωθεί πάνω στο αερόχημα με ανεξίτηλη γραφή, «ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ». (Α.Ο.)

5.6	Το αερόχημα πρέπει να φέρει σε κατάλληλη θέση με ανεξίτηλη γραφή το Serial Number, το οποίο θα το προσδιορίζει μοναδικά. (Α.Ο.)

5.7	Ο GCS πρέπει να φέρει σε κατάλληλη πινακίδα, το αντίστοιχο Serial Number, το οποίο θα το προσδιορίζει μοναδικά. (Α.Ο.)

5.8	Οι σάκοι και τα κυτία μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του συστήματος (αερόχημα, GCS, συσσωρευτές, εργαλεία και λοιπά παρελκόμενα) από τη σκόνη, τον ήλιο και τη βροχή. (Α.Ο.)

5.9	Οι συσκευές, εξαρτήματα, βαθμίδες, καλωδιώσεις να έχουν την κατάλληλη σήμανση σε εμφανή σημεία για την ταχεία και ευχερή αναγνώρισή τους από το προσωπικό. (Α.Ο.)

6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1	Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει με την τεχνική του προσφορά Φύλλο Συμμόρφωσης. Το Φύλλο Συμμόρφωσης είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. Στο φύλλο αυτό, που θα είναι γραμμένο στην Ελληνική υποχρεωτικά, θα αναφέρονται με λεπτομέρειες (και όχι μόνο με τις λέξεις ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΘΑ ΝΑΙ ή ΟΧΙ) όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή εκτροπές του  προσφερόμενου υλικού, σε σχέση με τα αναφερόμενα στοιχεία στην παρούσα Προδιαγραφή, και με την ίδια σειρά. Ακόμα στις απαντήσεις, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, θα γίνεται παραπομπή (σελίδα και παράγραφος) στο τεχνικό εγχειρίδιο ή επίσημο PROSPECTUS, τα οποία, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, θα συνοδεύουν το φύλλο συμμορφώσεως. Υπόδειγμα του Εντύπου Φύλλου Συμμόρφωσης, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων, (https://prodiagrafes.army.gr). ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. (Α.Ο.)

6.2	Οι προδιαγραφές του συστήματος θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθ Δ/ΥΠΑ/21860/1422/2016 Απόφαση «Κανονισμός – ΦΕΚ 3152/Β/30-9-2016 – Γενικό Πλαίσιο Πτήσεων Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems)».  (Α.Ο.)

6.3	Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να παραδώσει κατάλληλες πιστοποιήσεις και άδειες που πιστοποιούν την ασφαλή πτητική λειτουργία των συστημάτων, ώστε το σύστημα να δύναται να λάβει το Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας) – Special Airworthiness Certificate, βάσει των τελευταίων κανονισμών πλήρως συμμορφούμενων με την EASA (EU Aviation Safety Agency), ήτοι 945,947/2019, και 639,746,1058/2020. (Α.Ο.)

7.	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1	Εγκατάσταση

Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχεδιαγράμματα που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος (αερόχημα, GCS, συσσωρευτές και λοιπά παρελκόμενα). (Α.Ο.)

7.2	Απαιτήσεις Αρχικής Υποστήριξης

7.2.1		Εγγύηση

7.2.1.1	Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο κατασκευαστής – προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε εξάρτημα παρουσιάζει φθορά ή βλάβη με δική του δαπάνη (υλικά, εργατικά, μεταφορικά κλπ.) με κατάλληλο εξουσιοδοτημένο για αυτό προσωπικό, πλην των δυσλειτουργιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε κακή χρήση από την Υπηρεσία, μη σύμφωνη με τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή. (Α.Ο.)

7.2.1.2	Σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος λόγω βλάβης, εντός του πλαισίου της εγγύησης καλής λειτουργίας, ο χρόνος αυτής να παρατείνεται ισόποσα με το χρόνο ακινησίας. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή μέσω email ή γραπτής επιστολής για τη βλάβη. (Α.Ο.)

7.2.1.3	Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται είτε να αποστείλει κατάλληλο τεχνικό προσωπικό στην έδρα της Μονάδας του βεβλαμμένου υλικού, για επιτόπου επισκευή αυτού ή να παραλάβει με μέριμνά του το υλικό εντός της προβλεπόμενης συσκευασίας αυτού και να το μεταφέρει στην έδρα του ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν επισκευαστικό οίκο, για αποκατάσταση της βλάβης. Οποιαδήποτε έξοδα για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την επισκευή δεν θα προσμετράται στο χρόνο της εγγύησης. (Α.Ο.)

7.2.1.4	Για άρνηση ή καθυστέρηση αποστολής συνεργείου επισκευής, μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, που θα καθοριστούν στο στάδιο κατάρτισης της Σύμβασης. (Α.Ο.)

7.2.1.5	Όταν αποδεδειγμένα το σύστημα λόγω βλαβών παραμένει για τον 1 χρόνο της  εγγύησης εκτός λειτουργίας πέραν του είκοσι τοις εκατό (20%) του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει, υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, που θα καθοριστούν στο στάδιο κατάρτισης της Σύμβασης. Εφόσον, οποιοδήποτε σύστημα ή υποσύστημα αντικατασταθεί, ο προμηθευτής θα του παρέχει χρόνο εγγύησης ως καινούριο. (Α.Ο.)

7.2.1.6	Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστημα υπολογίζεται αθροιστικά με έναρξη μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη και λήγει με την παράδοση του επισκευασθέντος συστήματος – υποσυστήματος στη Μονάδα του και την εκτέλεση λειτουργικών ελέγχων. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου λειτουργίας γίνεται με βάση την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης και το πρωτόκολλο που συντάσσεται κατά την επαναλειτουργία. (Α.Ο.)

7.2.1.7	Σε περίπτωση απώλειας (πτώσης) του αεροχήματος από βλάβη σε βαθμίδα η οποία τελεί σε χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής θα προβαίνει στην αποκατάσταση όλων των βλαβών οι οποίες προήλθαν από την πτώση ή θα προβαίνει σε πλήρη αντικατάσταση αυτού εάν οι επισκευές δεν δύνανται να αποκαταστήσουν όλες τις βλάβες. (Α.Ο.)

7.2.1.8	Θα βαθμολογηθεί ο μεγαλύτερος των δύο (2) ετών  επιπρόσθετος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

7.2.2	Ανταλλακτικά, Εξοπλισμός, Υπηρεσίες

Οι απαιτήσεις για ανταλλακτικά, εξοπλισμό, μέσα και  υπηρεσίες αρχικής υποστήριξης για τα προς προμήθεια υλικά είναι οι παρακάτω:

7.2.2.1	Ανταλλακτικά-Αναλώσιμα

Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων λειτουργίας και τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών 1ου – 2ου κλιμακίου συντήρησης (που θα αναληφθεί από την Υπηρεσία) για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, εφόσον απαιτούνται. Ο κατάλογος να περιλαμβάνει τα στοιχεία αναγνώρισης των (ονομασία), μονάδα μέτρησης, μείζον συγκρότημα, διάρκεια ζωής, συνολική αναγκαιούσα ποσότητα για το χρόνο εγγύησης (αρχικής υποστήριξης). Στην οικονομική προσφορά να περιλαμβάνεται στο κόστος αρχικής υποστήριξης αναλυτικά, ο προαναφερθέν κατάλογος με κόστος ανά μονάδα μέτρησης και συνολικό κόστος αυτών για την αρχική υποστήριξη. (Α.Ο.)

7.2.2.2	Εκπαίδευση

7.2.2.2.1	Ο προμηθευτής να εξασφαλίσει την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, στη χρήση, λειτουργία του συστήματος και συντήρηση επιπέδου 1ου – 2ου κλιμακίου(συντήρηση στο επίπεδο του χειριστή του συστήματος καθώς και στην αντικατάσταση και αντικατάσταση βεβλαµµένων/ συντηρημένων εξαρτηµάτων, µικρών και µεγάλων συγκροτηµάτων του συστήματος) στο καθώς και σε θέματα εναέριας κυκλοφορίας και ασφάλειας πτήσεων (σε πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης κατά EASA), με δικές του δαπάνες. (Α.Ο.)

7.2.2.2.2	Ο προμηθευτής να εξασφαλίσει για την συντήρηση του συστήματος σε εργοστάσιο για συντήρηση επιπέδου 5ου κλιμάκιο (περιλαμβάνει ευρείας έκτασης αξιοποιήσεις, εκτεταµένες επισκευές που εκτελούνται µε τη µέθοδο IROAN, ανακατασκευές - συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου και εκσυγχρονισµούς κυρίων υλικών, καθώς και µεγάλων συγκροτηµάτων), με δικές του δαπάνες. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

7.2.2.2.3	Ο χρόνος, το πρόγραμμα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η διάρκεια πραγματοποίησης της εκπαίδευσης θα καθορισθούν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παράδοση του συστήματος και να είναι πλήρως οργανωμένη. (Βαθμολογούμενο κριτήριο)

7.2.2.2.4	Για την οργάνωση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης IΙΙ και να υλοποιήσει τα παρακάτω στοιχεία εκπαίδευσης:

7.2.2.2.4.1	Πρόγραμμα εκπαίδευσης. (Α.Ο.)

7.2.2.2.4.2	Διάρκεια εκπαίδευσης. (Α.Ο.)

7.2.2.2.4.3	Εκπαιδευτικά βοηθήματα και μέσα. (Α.Ο.)

7.2.2.2.4.4	Προσόντα εκπαιδευομένων. (Α.Ο.)

7.2.2.2.5	Με το πέρας της εκπαίδευσης ο προμηθευτής θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους χειριστές βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των θεωρητικών μαθημάτων και εξετάσεων καθώς και βεβαίωση πρακτικής εμπειρίας και πρακτικής εν πτήση εξέτασης. (Α.Ο.)

7.2.2.3	Τεχνική Υποστήριξη

Ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια της εγγύησης, να διαθέτει τεχνική βοήθεια όλες τις εργάσιμες και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή μέσω διαδικτύου. (Α.Ο.)

7.2.2.4	Συντήρηση

7.2.2.4.1	Δυνατότητα Παροχής Συντήρησης από τον Προμηθευτή. (Α.Ο.)

7.2.2.4.1.1	Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποστηρίζει τη λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών, στο σύνολό τους, με ανταλλακτικά και υπηρεσίες (συντηρήσεις – επισκευές) για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, από την ημερομηνία παράδοσης. (Α.Ο.)

7.2.2.4.1.2	Για το σκοπό αυτό στην προσφορά να δηλώνονται:

7.2.2.4.1.2.1	Ο τρόπος κοστολόγησης των εργασιών επισκευής, στην έδρα του (Ελλάδα ή Εξωτερικό). (Α.Ο.)

7.2.2.4.1.2.2	Ο τρόπος διακίνησης των βεβλαμένων υλικών και ο χρόνος επισκευής. (Α.Ο.)

7.2.2.4.1.2.3	Ο τρόπος κοστολόγησης της παροχής τεχνικής υποστήριξης (αποστολή στην Ελλάδα τεχνικών της εταιρείας) και ο χρόνος αποστολής από τη στιγμή της κλήσεως τους. (Α.Ο.)

7.2.2.5	Τεχνικά Εγχειρίδια

7.2.2.5.1	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά εγχειρίδια, που θα επιτρέπουν στην Υπηρεσία να λειτουργεί και να συντηρεί το σύστημα αποτελεσματικά. Τα εγχειρίδια αυτά θα είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

7.2.2.5.1.1	Εγχειρίδιο Πτήσης – χειρισμού. (Α.Ο.)

7.2.2.5.1.2	Εγχειρίδιο Συντήρησης. (Α.Ο.)

7.2.2.5.1.3	Ημερολόγιο Περιοδικών Συντηρήσεων. (Α.Ο.)

7.2.2.5.1.4	Εργασίες Περιοδικών Συντηρήσεων. (Α.Ο.)

7.2.2.5.1.5	Έλεγχος Εργασιών Συντηρήσεων σε μορφή λίστας ελέγχου (checklist). (Α.Ο.)

7.2.2.5.2	Ο ακριβής αριθμός των παραπάνω εγχειριδίων θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και με βάση την ποσότητα των υπό προμήθεια συστημάτων. (Α.Ο.)

7.2.2.5.3	Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και θα πρέπει να παραδοθούν και σε ψηφιακή μορφή. (Α.Ο.)

7.2.3	Λοιπά Θέματα Αρχικής Υποστήριξης

7.2.3.1	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει μαζί με την προσφορά του, τα παρακάτω:

7.2.3.1.1	Περιγραφή λειτουργίας του συστήματος, συγκρότηση και περιγραφή χειρισμών. (Α.Ο.)

7.2.3.1.2	Να υφίσταται δυνατότητα εικονογραφημένη απεικόνιση των επιμέρους συγκροτημάτων και των χειρισμών. (Βαθμολογούμενο κριτήριο).

7.2.3.1.3	Τεχνική περιγραφή σε βάθος ολοκλήρου του συστήματος, καθώς και κάθε κυρίου εξαρτήματος χωριστά με τα χαρακτηριστικά τους και τα αριθμητικά δεδομένα, με τις αντίστοιχες απεικονίσεις αυτών. (Α.Ο.)

7.2.3.1.4	Ειδικές απαιτήσεις αποθήκευσης, εφόσον υφίστανται. (Α.Ο.)

7.2.4	Διασφάλιση Ποιότητας

Στην προσφορά να υπάρχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ για το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται ότι το εργοστάσιο κατασκευής έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001. (Α.Ο.)

8.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

8.1	Παραλαβή-Παράδοση

8.1.1	Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προς προμήθεια υλικού, θα γίνεται με βάση τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις και  όπως καθορίζεται στην Προσθήκη III της παρούσας. (Α.Ο.)

8.1.2	Έλεγχος Παραλαβής

Οι έλεγχοι παραλαβής του υλικού θα είναι όπως στην Προσθήκη III. Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του. Κατά τον έλεγχο παραλαβής, να πραγματοποιηθεί πτήση του αεροχήματος και να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τους παρακάτω ελέγχους:

8.1.2.1	Μακροσκοπική Εξέταση

Κατά την μακροσκοπική εξέταση θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

8.1.2.1.1	Η καλή κατάσταση του συστήματος από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών. (Α.Ο.)

8.1.2.1.2	Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή σε συνδυασμό με τις συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση. (Α.Ο.)

8.1.2.1.3	Η ύπαρξη των εγγράφων-εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει. (Α.Ο.)

8.1.2.2	Πρακτική Δοκιμή (Λειτουργικός Έλεγχος)

Κατά το λειτουργικό έλεγχο το drone θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον δύο (2) ώρες πτήσης, και θα ελεγχθούν τα κριτήρια της Προσθήκης ΙΙΙ. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την  προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. (Α.Ο.)

8.1.2.3	Έλεγχο βάση πιστοποιητικών

Θα ελεγχθεί η προσκόμιση από τον Προμηθευτή όλων των πιστοποιητικών που καθορίζονται στην παρούσα. Ειδικότερα, θα ελεγχθεί η προσκόμιση πιστοποιήσεων και αδειών σχεδιασμού, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής του συστήματος. (Α.Ο.)

8.1.3	Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συστήματος θα αναφέρεται στην προσφορά. (Α.Ο.)

8.1.4	Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης ενός πλήρους συστήματος οι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. (Α.Ο.).

8.1.5	Ο τρόπος παραλαβής και παράδοσης του συστήματος θα καθορίζεται στη σύμβαση. (Α.Ο.)

8.1.6	Η παράδοση της βιβλιογραφίας να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη παράδοσης του συστήματος. (Α.Ο.)

9.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1	Τυχόν επιπλέον παρελκόμενα του εν λόγω συστήματος, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν για μελλοντική χρήση ή δεν προβλέπονται στην παρούσα προδιαγραφή και αναγκαιούν για την ορθή λειτουργία του συστήματος, να αναφέρονται ξεχωριστά από τον προμηθευτή, στην τεχνική του προσφορά. (Α.Ο.)

9.2	Φύλλο Συμμόρφωσης, όπως στην παράγραφο 6.1 της παρούσας. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ. (Α.Ο.)

9.3	Ο προμηθευτής να παραδώσει κατάλληλες πιστοποιήσεις και άδειες που πιστοποιούν την ασφαλή πτητική λειτουργία του συστήματος, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6.3. (τεχνική προσφορά). (Α.Ο.)

9.4	Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, όπως στην παράγραφο 7.2.1.1. (Α.Ο.)

9.5	Ο προμηθευτής να υποβάλλει υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική προσφορά και κατάλογο των αναλωσίμων λειτουργίας, ανταλλακτικών για το χρονικό διάστημα της εγγύησης, εφόσον απαιτούνται, όπως καθορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 7.2.2.1. (Α.Ο.)

9.6	Για την οργάνωση της εκπαίδευσης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Προσθήκης IV και να υλοποιήσει τα στοιχεία εκπαίδευσης που καθορίζονται στην παράγραφο 7.2.2.2.4. (Α.Ο.)

9.7	Προκειμένου να είναι γνωστός στην Υπηρεσία ο τρόπος επισκευής των βεβλαμένων υλικών και ο τρόπος κοστολόγησης των εργασιών του Προμηθευτή, στην προσφορά να δηλώνονται τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7.2.2.4.1.2. (Α.Ο.)

9.8	Ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει μαζί με την προσφορά του, τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 7.2.3.1 (Α.Ο.).

9.9	Στην προσφορά να υπάρχει ΒΕΒΑΙΩΣΗ για το εργοστάσιο κατασκευής, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται ότι το εργοστάσιο κατασκευής έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 (Α.Ο.).

10.	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1	Οι απαράβατοι και οι Βαθμολογούμενοι όροι περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα Προδιαγραφών Επιδόσεων της Προσθήκης II. Απόκλιση από τους απαράβατους όρους, συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

10.2	Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι οι εκατό (100) βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως την τιμή των εκατόν πενήντα (150) βαθμών όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή, λαμβάνει βαθμολογία εκατό (100), ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό ή άριστη τιμή (όταν προσδιορίζεται) λαμβάνει τη βαθμολογία των εκατόν πενήντα (150) βαθμών. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από εκατό (100) έως εκατόν πενήντα (150). Οι προκύπτουσες συγκριτικές βαθμολογίες θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο. Επίσης βαθμολογία με δεκαδικό μέρος ίσο με 0.500 στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο.

10.3	Μεταξύ των αναγραφομένων στον κορμό της ΠΕΔ και στις Προσθήκες, υπερισχύει το κείμενο του κορμού.

10.4	Συντμήσεις

10.4.1	Επεξήγηση Συντμήσεων:

10.4.1.1	A.O: Απαράβατος Όρος.

10.4.1.2	ΣμηΕΑ: Σύστημα μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους.

10.4.1.3	ΥΠΑ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

10.4.2	Αγγλικοί όροι:

10.4.2.1	AGC: Automatic Gain Control.

10.4.2.2	BMS: Battery Management System.

10.4.2.3	CCD: Charged Coupled Device.

10.4.2.4	CCS: Command and Control Station.

10.4.2.5	CMOS: Complementary Metal-Oxide Semiconductor.

10.4.2.5	CPV: Common Procurement Vocabulary.

10.4.2.6	DDE: Digital Detail Enhancement.

10.4.2.7 	EMC: Electromagnetic Compatibility.

10.4.2.8	EO: Electrooptical.

10.4.2.9	FOV: Field of View.

10.4.2.10	FPA: Focal Plane Array.

10.4.2.11	GCS: Ground Control Station.

10.4.2.12	GNSS: Global Navigation Satellite System.

10.4.2.13	IR: Infrared.

10.4.2.14	ISO: International Organizational for Standardization.

10.4.2.15	JPEG: Joint Photographic Experts Group.

10.4.2.16	Li: Lithium.

10.4.2.17	MP: Moving Pictures.

10.4.2.18	MPEG: Moving Pictures Experts Group.

10.4.2.19	MTOM: Maximum Take Off Mass.

10.4.2.20	SD Card: Secure Digital.

10.4.2.21	SSD: Solid State Drive.

10.4.2.22	TIFF: Tag Image File Format.

10.4.2.23	UPS: Uninterruptible Power Supply.

11.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, για τις Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων ((https://prodiagrafes.army.gr) υπό το θέμα «ΕΝΤΥΠΑ», παρέχεται το «ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΕΔ», με το οποίο είναι δυνατός ο σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής, για τη βελτίωσή της.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι	ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ 	ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

| Α/Α | Παράγραφος | Απαιτήσεις | Συντελεστές | Παρ/σεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ Ι |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |  |  |  |  |
|  | 4.2.3.3 | δυνατότητα βάρους απογείωσης πάνω από 15 κιλά | 1% |  |
|  | 4.2.3.5 | δυνατότητα μεταφοράς φορτιού μεγαλύτερο των τριών (3) κιλών | 5% |  |
|  | 4.2.3.7 | Δυνατότητα μέγιστης ταχύτητας μεγαλύτερης των 110km/h) | 1% |  |
|  | 4.2.3.9 | Δυνατότητα επιχειρησιακού υψόμετρου μεγαλύτερου των 1900 μέτρων | 2% |  |
|  | 4.2.3.11 | Δυνατότητα εμβέλειας του αεροχήματος μεγαλύτερης των τριάντα (30) χλμ. Σε συνθήκες οπτικής επαφής μεταξύ αεροχήματος και σταθμού εδάφους | 2% |  |
|  | 4.2.3.13 | Δυνατότητα μεγαλύτερης αυτονομίας ανω των σαράντα (40) λεπτών πτήσης | 2% |  |
|  | 4.2.3.15 | Δυνατότητα το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) λεπτών | 1% |  |
|  | 4.2.3.17 | Δυνατότητα το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί εκ νέου για ανάληψη εναέριας αποστολής του σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) λεπτών. | 1% |  |
|  | 4.2.3.20 | Δυνατότητα μετάδοσης εικόνας βίντεο, σε συνθήκες ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, σε εμβέλεια μεγαλύτερη των τριάντα (30) χλμ. | 5% |  |
|  | 4.2.3.22 | Επιθυμητό οι ασύρματες ζεύξεις μεταξύ του αεροχήματος και σταθμού ελέγχου να αποκαθίστανται και να λειτουργούν αυτόματα για όλη τη διάρκεια στις πτήσης | 1% |  |
|  | 4.2.3.24 | Επιθυμητή η χρησιμοποίηση καλωδίου οπτικής ίνας ή άλλου τύπου για επικοινωνία μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου τουλάχιστον 30 χιλιομέτρων . | 1% |  |
|  | 4.2.4.3 | Επιθυμητό το σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά στεγανότητας σε υδάτινο περιβάλλον με βαθμό προστασίας μεγαλύτερο του IP 55. | 1% |  |
|  | 4.2.4.5 | Επιθυμητό το σκάφος να διαθέτει χαρακτηριστικά προστασίας από τη σκόνη με βαθμό προστασίας μεγαλύτερο του IP 55. | 1% |  |
|  | 4.2.2.12.7 | Οι συσσωρευτές με χημική σύσταση Λιθίου (Li), με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 5000mΑh | 1% |  |
|  | 4.2.2.12.8 | Δυνατότητα τοποθέτησης μονάδα ελέγχου λειτουργίας (Battery Management Systems/BMS). | 1% |  |
|  | 4.2.2.12.11 | Επιθυμητό ο συσσωρευτής να διαθέτει τη δυνατότητα φορτίσεων – εκφορτίσεων μεγαλύτερη των χιλίων (1000) χωρίς να μειώνεται η απόδοσή του. | 1% |  |
|  | 4.2.2.13.7 | Επιθυμητή η τοποθέτηση και αφαίρεση του φορτίου πάνω στο αερόχημα να είναι εύκολη και να δύναται να υλοποιηθεί σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10) λεπτών. | 1% |  |
|  | 4.2.2.13.8 | Επιθυμητό οι κάμερες ημέρας – νύχτας και IR να εγκαθίστανται ταυτόχρονα στο αερόχημα. | 1% |  |
|  | 4.2.2.13.9 | Εφόσον εγκαθίστανται και οι δύο μαζί στο αερόχημα, επιθυμητό να λαμβάνεται από το σταθμό ελέγχου, όποια εικόνα επιλέγεται από το χειριστή με δυνατότητα αλλαγής επιλογής κατά την πτήση. | 1% |  |
|  | 4.2.2.13.10 | Επιθυμητό, η κίνηση κάθε κάμερας να είναι τηλεχειριζόμενη από τον χειριστή, κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και καθ’ όλη τη διάρκεια στις αποστολής. | 1% |  |
|  | 4.2.2.13.11 | Επιθυμητή γωνία ανύψωσης καμερών: -450 έως +1350 | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.12 | Επιθυμητή γωνία περιστροφής καμερών: -1800 έως +1800 | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.13 | Επιθυμητό, να γίνεται εγκλωβισμός στόχου | 5% |  |
|  | 4.2.2.13.14 | Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στις πτήσης του αεροχήματος με βάση τον εγκλωβισμένο στόχο (πχ παρακολούθηση, κυκλικές τροχιές γύρω από αυτόν κτλ.) | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.4 | Επιθημητή η μεγαλύτερη διαμέτρος φακού τα δεκαπέντε (15) mm. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.6 | Επιθημητή η μεγαλύτερη τιμή ανάλυσης εικόνας (photo resolution) 1280×720 (=0.921 Mpixel). | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.8 | Επιθημητή η μεγαλύτερη τιμή ανάλυσης βίντεο (video resolution) 1080 x 840 (=0.907 Mpixel). | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.10 | Επιθημητή η υποστήριξη περισσότερων photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.12 | Επιθημητή η υποστήριξη περισσότερων video format τουλάχιστον MP4. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.15 | Επιθυμητό Αζι-μουθιακό εύρος Field of View (FOV) το μεγαλύτερο από 100ο έως 60ο | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.17 | Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) ανω των 20x | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.19 | Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) άνω των 6x | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.20 | Επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα τόσο οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) όσο και ψηφιακής. (digital zoom) | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.16.21 | Να διαθέτει δυνατότητα Αυτόματης Ισορρόπησης του λευκού (Automatic White Balance) | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.3 | Επιθημητή η μεγαλύτερη Ανάλυση ανω των 640 x 512 (=0.327 Mpixel) | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.6 | Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή διαμέτρου φακού άνω των δεκαπέντε (15) mm | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.7 | Ελάχιστη τιμή θερμικής ευαισθησίας τα πενήντα (50) mK. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.10 | Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα Αυτόματου Ελέγχου Απολαβής –Automatic Gain Control (AGC). | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.11 | Επιθυμητό να διαθέτει δυνατότητα Digital Detail Enhancement (DDE). | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.13 | Επιθυμητή η υποστήριξη περισσότερων photo format τουλάχιστον JPEG ή TIFF. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.15 | Επιθυμητή η υποστήριξη περισσότερων video format τουλάχιστον MP4. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.17 | Επιθυμητή η μεγαλύτερη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) άνω των 20x. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.19 | Επιθημητή η μεγαλύτερη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) άνω των 4x. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.20 | Επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα τόσο οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) όσο και ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom). | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.13.17.22 | Επιθημητό το μεγαλύτερο Αζιμουθιακό εύρος Field of View (FOV) από 100 έως 500 | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.14.3 | Επιθημητό το βάρος του GCS να είναι μικρότερο των δύο (2) κιλά. | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.14.5 | Επιθυμητή η ύπαρξη και επιπλέον εφεδρικής ζεύξης. | 5% |  |
|  | 4.2.2.14.7 | Η εφεδρική ζεύξη, εφόσον υπάρχει να λειτουργεί σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων από στις κύριες ζεύξεις | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.4 | Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα ενσωμάτωσης γεωγραφικού υποβάθρου (χάρτες σε ψηφιακή μορφή) στο σταθμό ελέγχου, πάνωστο οποίο να απεικονίζεται η θέση του αεροχήματος. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.1 | Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο ύψος που πετάει το αερόχημα | 0.5% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.2 | Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο έδαφος. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.3 | Την κατεύθυνση πορείας του αεροχήματος (heading). | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.4 | Το ίχνος στις πορείας (track). | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.6 | Την προγραμματισμένη πορεία του αεροχήματος (flight plan). | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.7 | Την απόσταση του αεροχήματος από το σταθμό ελέγχου. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.8 | Στις παραμέτρους στις πλοήγησης όταν η πτήση γίνεται αυτόματα. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.9 | Ειδοποιήσεις (alerts), φωτεινές και ηχητικές, όταν η ταχύτητα του ανέμου βρίσκεται εκτός επιτρεπτών ορίων. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.11 | Τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο ύψος το οποίο πετάει το αερόχημα. | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.13 | Την κατάσταση του κινητήρα (στροφές, θερμοκρασία κλπ). Καθώς και αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις υπερβούν τα επιτρεπτά όρια | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.5.14 | Αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις λειτουργίας του κινητήρα υπερβούν τα επιτρεπτά όρια | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.6 | Επιθυμητή η παραγωγή φωτεινών και ηχητικών ειδοποιήσεων εάν υπάρχει εμπόδιο στην πορεία του αεροχήματος ή εάν το αερόχημα πλησιάζει το έδαφος | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.12 | Επιθυμητή η μεγαλύτερη χωρητικότητα SD κάρτας ή SSD άνω των τριάντα δύο (32) GB | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.13.1 | Κατάγραφής βίντεο και λήψης φωτογραφιών | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.13.2 | Επεξεργασίας στις συλλεγόμενης εικόνας, βίντεο και φωτογραφίας | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.13.3 | Ελέγχου πτήσης (αυτόματο πιλότο) | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.13.4 | Σχεδίασης και εκτέλεσης αποστολής | 1% |  |
|  | 4.2.2.14.9.14 | Οι αναβαθμίσεις λογισμικού του αεροχήματος καθώς και του σταθμού εδάφους να δύναται να πραγματοποιηθούν χωρίς να είναι υποχρεωτική η σύνδεση στις με το διαδίκτυο | 1% |  |
|  | 4.2.2.15.1 | Επιθυμητό η ασφάλεια στις ζεύξης μεταξύ αεροχήματος και σταθμού ελέγχου τόσο για τη μεταφορά εικόνας όσο και για την τηλεμετρία | 4% |  |
|  | 4.2.2.15.2 | Επιθυμητή η ασφαλής αναμετάδοση της ζεύξης μέσω διαφορετικού συστήματος επικοινωνιών μεταξύ αεροχήματος και σταθμού ελέγχου τόσο για τη μεταφορά εικόνας όσο και για την τηλεμετρία. | 1% |  |
|  | 4.5.1.2 | Με ανέμους εντάσεως τουλάχιστον δώδεκα (12) m/s. | 1% |  |
|  | 4.5.1.3 | Με ρυθμό βροχόπτωσης τουλάχιστον τρία (3) χιλιοστά ανά ώρα. | 1% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι | 80% |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ ΙΙ |  |  |
|  |  | ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ |  |  |
|  |  | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |
|  | 7.2.1.8 | Θα βαθμολογηθεί ο μεγαλύτερος των δύο (2) ετών επιπρόσθετος χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας | 7,5% |  |
|  | 7.2.2.2.2 | Ο προμηθευτής να εξασφαλίσει για την συντήρηση του συστήματος σε εργοστάσιο για συντήρηση επιπέδου 5ου κλιμάκιο (περιλαμβάνει ευρείας έκτασης αξιοποιήσεις, εκτεταµένες επισκευές που εκτελούνται µε τη µέθοδο IROAN, ανακατασκευές – συντήρηση εργοστασιακού επιπέδου και εκσυγχρονιςµούς κυρίων υλικών, καθώς και µεγάλων συγκροτηµάτων), με δικές του δαπάνες. | 5% |  |
|  | 7.2.2.2.3 | Ο χρόνος, το πρόγραμμα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η διάρκεια πραγματοποίησης στις εκπαίδευσης θα καθορισθούν μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία, οπωσδήποτε στις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την παράδοση του συστήματος και να είναι πλήρως οργανωμένη. | 5% |  |
|  | 7.2.3.1.2 | Να υφίσταται δυνατότητα εικονογραφημένη απεικόνιση των επιμέρους συγκροτημάτων και των χειρισμών. | 2.5% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ | 20% |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ | 100% |  |

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α)	Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι οι εκατό (100) βαθμοί για στις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως την τιμή των εκατόν πενήντα (150) βαθμών όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Συγκεκριμένα, προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή, λαμβάνει βαθμολογία εκατό (100), ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό ή άριστη τιμή (όταν προσδιορίζεται) λαμβάνει τη βαθμολογία των εκατόν πενήντα (150) βαθμών. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από εκατό (100) έως εκατόν είκοσι (150). Οι προκύπτουσες συγκριτικές βαθμολογίες θα στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο ακέραιο. Στις βαθμολογία με δεκαδικό μέρος ίσο με 0,500 στρογγυλοποιείται στον επόμενο ακέραιο. Ειδικότερα:

1/	Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών, προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην τεχνική προδιαγραφή, στις απλής μεθόδου των τριών για στις επιπλέον 50 βαθμούς από 100 έως 150 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:

Χ = 100 + 50 x [(Π-Α) / (Β-Α)]

Όπου :

α/	Χ : η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά.

β/	Π : η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό.

γ/	Α : η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την τεχνική προδιαγραφή.

δ/	Β : η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για στις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για στις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά).

2/	Στις περιπτώσεις, που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση στις υπηρεσίας, τότε η ελάχιστη ή μέγιστη αντίστοιχα προσφερόμενη αποδεκτή τιμή από το σύνολο των προσφορών αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου.

3/	Τέλος στις περιπτώσεις, που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 150 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην τεχνική προδιαγραφή.

4/	Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς.

5/	Ενδεικτικό Παράδειγμα Βαθμολόγησης:

α/	Έστω ότι εξετάζεται η βαθμολογία στο κριτήριο του βάρους του Σταθμού Ελέγχου Εδάφους (Ground Control Station – GCS) με Απαράβατο Όρο (Α.Ο) τη μέγιστη τιμή των δύο (2) κιλών.

β/	Σύμφωνα με την προσφορά Α΄ το βάρος του GCS είναι στο ενάμιση (11/2 ) κιλό και με την Β΄ στο ένα (1) κιλό.

γ/	Τότε για την Α΄: ΧΑ = 100 + 50 x [(1.5 – 2) / (1 – 2)] = 125. Αντίστοιχα για την Β΄: ΧΒ = 100 + 50 x [(1 – 2) / (1 – 2)] = 150. Δηλαδή η Προσφορά Β΄ για το συγκεκριμένο κριτήριο λαμβάνει υψηλότερη βαθμολογία συγκριτικά με την Α΄.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ – ΔΟΚΙΜΩΝ

| Α/Α | Επιχειρησιακά Χαρακτηριστικά υπό Έλεγχο | Διαδικασία Ελέγχου | Παρ/σεις |
| --- | --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |  |  |  |
|  | Μέγιστο ύψος πτήσης τα διακόσια (200) πόδια. | Σύμφωνα με τις ενδείξεις του σταθμού ελέγχου. |  |
|  | Μέγιστη τιμή βάρους απογείωσης (Maximum Take Off Mass – MTOM) αεροχήματος τα δύο (2) κιλά. |  |  |
|  | Εμβέλεια αεροχήματος τριάντα (30) χλμ. σε συνθήκες οπτικής επαφής μεταξύ αεροχήματος και σταθμού εδάφους. |  |  |
|  | Αυτονομία αεροχήματος τουλάχιστον τα σαράντα (40) λεπτών πτήσης. |  |  |
|  | H απογείωση και η προσγείωση να είναι κάθετη. |  |  |
|  | Το σύστημα να δύναται να αναπτυχθεί το μέγιστο εντός δέκα (10) λεπτών. |  |  |
|  | Το σύστημα να υπηρετείται από ένα (1) άτομο. |  |  |
|  | Να προσδιορίζεται η θέση του αεροχήματος με σύστημα Global Navigation Satellite System-GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, κλπ). Η θέση του αεροχήματος να εμφανίζεται υπό τη μορφή συντεταγμένων WGS84 ή ΕΓΣΑ87. |  |  |
|  | Εμβέλεια μετάδοσης εικόνας βίντεο, σε συνθήκες ύπαρξης οπτικής επαφής μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, τα τριάντα (30) χλμ. | Ο χώρος διεξαγωγής των δοκιμών να επιλεγεί με μέριμνα της Υπηρεσίας να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες οπτικής επαφής μεταξύ του σταθμού ελέγχου και του αεροχήματος σε απόσταση άνω των πέντε (5) χλμ. |  |
|  | Εμβέλεια μετάδοσης δεδομένων τηλεμετρίας μεταξύ του αεροχήματος και του σταθμού ελέγχου, όση η εμβέλεια του αεροχήματος. |  |  |
|  | Επιθυμητό οι ασύρματες ζεύξεις μεταξύ του αεροχήματος και σταθμού ελέγχου να αποκαθίστανται και να λειτουργούν αυτόματα για όλη τη διάρκεια της πτήσης. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Να εξασφαλίζεται η αυτόνομη τροφοδοσία των συσκευών του σταθμού εδάφους για όλη τη διάρκεια της αποστολής. |  |  |
|  | Η φόρτιση-επαναφόρτιση των συσσωρευτών να γίνεται με συνεχές ρεύμα τάσεως 12VDC ως 28VDC, μέσω κατάλληλων τροφοδοτικών /μετασχηματιστών τα οποία θα δύναται να συνδεθούν με το σύνηθες ηλεκτρικό δίκτυο (230 \/AC +/- 10%, 50 ΗΖ +/- 5 ΗΖ) ή με το ηλεκτρικό σύστημα οχήματος του ΕΣ. |  |  |
|  | Το σύστημα να διαθέτει εφεδρικούς συσσωρευτές, ιδίου τύπου με τους κύριους, και σε αριθμό ίσο ή μεγαλύτερο από αυτούς (τους κύριους). Οι εφεδρικοί συσσωρευτές να δύναται να τοποθετηθούν στο αερόχημα, για εκτέλεση νέας αποστολής μετά την αποφόρτιση των κύριων. |  |  |
|  | O χρόνος πλήρους επαναφόρτισης του ενός συσσωρευτή να μην ξεπερνάει τις δύο (2) ώρες. |  |  |
| Αερόχημα |  |  |  |
|  | Το σκάφος να είναι ενισχυμένης κατασκευής, ανθεκτικό σε δονήσεις, στο διαβρωτικό περιβάλλον θαλάσσιου ύδατος, σε επικαθίσεις άλατος και λοιπές καταπονήσεις, κατά τη χρήση και μεταφορά του. Τα τυχόν μεταλλικά μέρη να είναι ανοξείδωτο μέταλλο. | Ελέγχεται με μακροσκοπικό έλεγχο η στιβαρότητα της κατασκευής του αεροχήματος. |  |
| Φορτίο (payload) |  |  |  |
|  | Το φορτίο του αεροχήματος να διαθέτει τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο. |  |  |
|  | Η τοποθέτηση και αφαίρεση του φορτίου πάνω στο αερόχημα να είναι εύκολη και να δύναται να υλοποιηθεί εντός δέκα (10) λεπτών. |  |  |
|  | Επιθυμητό οι κάμερες ημέρας – νύχτας και IR να εγκαθίστανται ταυτόχρονα στο αερόχημα. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Εφόσον εγκαθίστανται και οι δύο μαζί στο αερόχημα, επιθυμητό να λαμβάνεται από το σταθμό ελέγχου, όποια εικόνα επιλέγεται από το χειριστή με δυνατότητα αλλαγής επιλογής κατά την πτήση. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Επιθυμητό, η κίνηση κάθε κάμερας να είναι τηλεχειριζόμενη από τον χειριστή, κατά τον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της πτήσης του αεροχήματος με βάση τον εγκλωβισμένο στόχο (πχ παρακολούθηση, κυκλικές τροχιές γύρω από αυτόν κτλ.). | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
| Κάμερα Ημέρας |  |  |  |
|  | Τρόποι λειτουργίας video Capture, Record, Playback |  |  |
|  | Ελάχιστη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) 20x. | Εξετάζεται ο βαθμός της οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) που ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα. | Δεν αποτελεί Α.Ο η τιμή οπτικής μεγέθυνσης των 20x. |
|  | Ελάχιστη τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) 6x. | Εξετάζεται ο βαθμός της ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) που ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα. | Δεν αποτελεί Α.Ο η τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης των 6x. |
| Κάμερα IR |  |  |  |
|  | Ελάχιστη τιμή οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) 20x. | Εξετάζεται ο βαθμός της οπτικής μεγέθυνσης (optical zoom) που ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα ne στην προσφορά του. | Δεν αποτελεί Α.Ο η τιμή οπτικής μεγέθυνσης των 20x. |
|  | Επιθυμητό να υπάρχει η δυνατότητα ψηφιακής μεγέθυνσης (digital zoom) 4x. | Εξετάζεται ο βαθμός του οπτικού zoom που ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα drone. | Δεν αποτελεί Α.Ο η τιμή ψηφιακής μεγέθυνσης των 4x. |
| Σταθμός Ελέγχου Εδάφους (Ground Control Station – GCS) |  |  |  |
|  | Να είναι μικρού μεγέθους που να επιτρέπει την εύκολη μεταφορά και εγκατάστασή του, από ένα (1) άτομο. |  |  |
|  | Το βάρος του GCS να μην ξεπερνά τα δύο (2) κιλά. |  | Α.Ο τα δύο (2) κιλά. Βαθμολογούμενο κριτήριο τα λιγότερα κιλά. |
|  | Επιθυμητή η ύπαρξη και επιπλέον εφεδρικής ζεύξης. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Η εφεδρική ζεύξη, εφόσον υπάρχει να λειτουργεί σε διαφορετική ζώνη συχνοτήτων από τις κύριες ζεύξεις. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | O ρυθμός μετάδοσης των δεδομένων και της εικόνας – βίντεο μεταξύ του GCS και του αεροχήματος, να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η μετάδοση και η απεικόνιση του βίντεο στην οθόνη του GCS σε πραγματικό χρόνο (streaming). |  |  |
| Τερματικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου (Command and Control Station - CCS) |  |  |  |
|  | Να υφίσταται δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού ελέγχου με το διαδίκτυο ή με άλλο δίκτυο ενσύρματο ή ασύρματο, μέσω κατάλληλης διεπαφής, ώστε να καθίσταται δυνατή η μετάδοση της συλλεγόμενης εικόνας (φωτογραφία και βίντεο) σε πραγματικό χρόνο σε οποιονδήποτε απαιτηθεί. | Εξετάζεται σενάριο μετάδοσης της συλλεγόμενης εικόνας είτε μέσω διαβαθμισμένου (ΔΙΔΕΣ) είτε μέσω αδιαβάθμητου (διαδίκτυο) δικτύου. |  |
|  | Να διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής (human-machine interface aspects), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες λειτουργίες. |  |  |
|  | Επιθυμητό να υφίσταται η δυνατότητα ενσωμάτωσης γεωγραφικού υποβάθρου (χάρτες σε ψηφιακή μορφή) στο σταθμό ελέγχου, πάνω στο οποίο να απεικονίζεται η θέση του αεροχήματος | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Επιθυμητό, να απεικονίζει, σε πραγματικό χρόνο, σε οθόνη, τα παρακάτω δεδομένα πτήσης και πλοήγησης: α. Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο ύψος που πετάει το αερόχημα. β. Την ταχύτητα του ανέμου (airspeed) στο έδαφος. γ. Την κατεύθυνση πορείας του αεροχήματος (heading). δ. Το ίχνος της πορείας (track). ε. Τη θέση του αεροχήματος. στ. Την προγραμματισμένη πορεία του αεροχήματος (flight plan). ζ. Την απόσταση του αεροχήματος από το σταθμό ελέγχου. η. Τις παραμέτρους της πλοήγησης όταν η πτήση γίνεται αυτόματα. θ. Ειδοποιήσεις (alerts), φωτεινές και ηχητικές, όταν η ταχύτητα του ανέμου βρίσκεται εκτός επιτρεπτών ορίων. ι. Το υψόμετρο στο οποίο πετάει το αερόχημα (altitude). ια. Τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο ύψος το οποίο πετάει το αερόχημα. ιβ. Το υπόλοιπο φόρτισης του συσσωρευτή καθώς και τους υπολειπόμενους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. ιγ. Την κατάσταση του κινητήρα (στροφές, θερμοκρασία κλπ.) καθώς και αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις υπερβούν τα επιτρεπτά όρια. ιδ. Αντίστοιχες ειδοποιήσεις (alerts) σε περίπτωση που οι ενδείξεις λειτουργίας του κινητήρα υπερβούν τα επιτρεπτά όρια. | Ελέγχονται όσα κριτήρια έχει δηλώσει ο προμηθευτής ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα (Βαθμολογούμενο κριτήριο). Οπωσδήποτε θα πρέπει να πληρούνται η απεικόνιση στην οθόνη του CCS των παρακάτω (Α.Ο): α. Της θέσης του αεροχήματος. β. Του υψόμετρου στο οποίο πετάει το αερόχημα (altitude). γ. Το υπόλοιπο φόρτισης του συσσωρευτή καθώς και τους υπολειπόμενους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. |  |
|  | Να παρέχεται η δυνατότητα λήψης και απεικόνισης στην οθόνη του GCS παροχής μεμονωμένων εικόνων (φωτογραφιών) σε μορφή JPEG/TIFF, από τη βάση δεδομένων του σταθμού ελέγχου. |  |  |
|  | Να διαθέτει κατάλληλο κωδικοποιητή (encoder) εικόνας - βίντεο, σε πρότυπο MPEG-2/4 ή H.264 AVC/Η.265 HEVC, με δυνατότητα συμπίεσης της εισερχόμενης από το αερόχημα εικόνας, σε ποσοστό που να επιτρέπει τη μετάδοσή της (streaming). |  |  |
|  | Επιθυμητή η παραγωγή φωτεινών και ηχητικών ειδοποιήσεων εάν υπάρχει εμπόδιο στην πορεία του αεροχήματος ή εάν το αερόχημα πλησιάζει το έδαφος. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Η εικόνα και το βίντεο που καταλήγει στο σταθμό εδάφους να αποθηκεύεται σε SD Card ή σε SSD και να δύναται να εξάγεται σε φορητό μέσο αποθήκευσης USB Memory Stick. |  |  |
|  | Ελάχιστη τιμή χωρητικότητας SD κάρτας ή SSD τα τριάντα δύο (32) GB. | Ελέγχεται η χωρητικότητα που ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι πληροί στην προσφορά του. | Τα 32 GB δεν αποτελούν Α.Ο. |
|  | Να διαθέτει κατάλληλο λογισμικό: α. Καταγραφής βίντεο και λήψης φωτογραφιών. β. Επεξεργασίας της συλλεγόμενης εικόνας, βίντεο και φωτογραφίας. γ. Ελέγχου πτήσης (αυτόματο πιλότο). δ. Σχεδίασης και εκτέλεσης αποστολής. | Ελέγχονται όσα κριτήρια έχει δηλώσει ο προμηθευτής ότι πληροί το προσφερόμενο σύστημα. |  |
|  | O σταθμός ελέγχου να δύναται να τροφοδοτηθεί με τάσεις 230 \/AC +/- 10%, 50 ΗΖ +/- 5 ΗΖ είτε απευθείας είτε μέσω μετασχηματιστών/τροφοδοτικών/συσσωρευτών που θα συνοδεύουν τον σταθμό ελέγχου. Στην περίπτωση των συσσωρευτών να είναι δυνατή η επαναφόρτιση τους με τα ανωτέρω στοιχεία τάσεων από κατάλληλους φορτιστές που θα συνοδεύουν τον σταθμό ελέγχου. |  |  |
|  | Σε περίπτωση σταθερής τροφοδοσίας ρεύματος πόλεως, η ισχύς που παρέχεται στο σταθμό ελέγχου να λαμβάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης τροφοδοσίας, σταθεροποίησης τάσεως και αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη διαθεσιμότητα και η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. |  |  |
|  | Το βάρος του CCS δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) κιλά. |  | Το βάρος του CCS θα πρέπει να είναι μικρότερο των δέκα (10) κιλών (Α.Ο). |
| Τα φυσικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια ΣμηΕΑ |  |  |  |
|  | Οι συσκευές και τα παρελκόμενα τους, πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. |  |  |
|  | Να είναι πλήρη, να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και υλικά, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας Προδιαγραφής. |  |  |
|  | Όλες οι ενδεικτικές πινακίδες και σημάνσεις ασφαλείας να είναι γραμμένες στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. |  |  |
| Δυνατότητα Ελέγχου Βλαβών - Συντήρησης |  |  |  |
|  | Είναι επιθυμητό να υπάρχει δυνατότητα αυτοελέγχου κατά την εκκίνηση, των λειτουργιών του συστήματος και εύκολης αναγνώρισης του είδους βλάβης από το χειριστή, με οπτική ένδειξη επί οθόνης ή ακουστική ή και τα δύο. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
|  | Είναι επιθυμητό να πραγματοποιείται συνεχή εποπτεία της κατάστασης λειτουργίας, από το ίδιο το σύστημα και να εντοπίζονται τυχόν δυσλειτουργίες, σε επίπεδο βαθμίδας. | Ελέγχεται εφόσον ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι καλύπτει το εν λόγω κριτήριο. |  |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |  |  |  |
|  | Το αερόχημα πρέπει να φέρει ορατά φώτα τύπου LED χρώματος κόκκινο, πράσινου και άσπρου, για την οπτική αναγνώριση της θέσης του, όταν ίπταται. |  |  |
|  | Σε εμφανή θέση το αερόχημα θα πρέπει να φέρει κατάλληλη πινακίδα ή να έχει αποτυπωθεί πάνω στο αερόχημα με ανεξίτηλη γραφή, «ΥΛΙΚΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΣ». |  |  |
|  | Ο GCS πρέπει να φέρει σε κατάλληλη πινακίδα, το αντίστοιχο Serial Number, το οποίο θα το προσδιορίζει μοναδικά. |  |  |
|  | To σύστημα (αερόχημα, GCS, συσσωρευτές, εργαλεία και λοιπά παρελκόμενα) θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλους σάκους μεταφοράς (tactical backpack) για μεταφορά στο πεδίο από το προσωπικό. |  |  |
|  | Οι σάκοι μεταφοράς θα πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία του συστήματος (αερόχημα, GCS, συσσωρευτές, εργαλεία και λοιπά παρελκόμενα) από τη σκόνη, τον ήλιο και τη βροχή. |  |  |
|  | Οι συσκευές, εξαρτήματα, βαθμίδες, καλωδιώσεις να έχουν την κατάλληλη σήμανση σε εμφανή σημεία για την ταχεία και ευχερή αναγνώρισή τους από το προσωπικό. |  |  |

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.	Σκοπός των ελέγχων , είναι η επιβεβαίωση από την επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης, των δηλωθέντων στοιχείων στο φύλλο συμμόρφωσης και η επαλήθευση των δυνατοτήτων του συστήματος και των παρελκομένων τους, ώστε η επιτροπή να σχηματίσει σαφή άποψη για τα λειτουργικά, τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά των.

2.	Όπου αναφέρεται ο όρος «επιθυμητό», το κριτήριο ελέγχεται εφόσον έχει δηλωθεί από τον προμηθευτή ότι πληρείται, στο φύλλο συμμόρφωσης.

3.	Ο προμηθευτής οφείλει να μεριμνήσει, έγκαιρα, για την  εξασφάλιση αδειών εισαγωγής και λοιπών διατυπώσεων των υλικών.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ………[1]…………

Για την Οργάνωση Εκπαίδευσης ………[1]…………προτείνονται :

1. 	Διάρκεια Εκπαίδευσης: Η εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί θα έχει διάρκεια …(2)… εργασίμω ν ημερών και με ωράριο από 08:00 εώς τις 14:30.

2.	 To προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης ανά ημέρα είναι:

α.  Δευτέρα  …(3)…

08:00 έως 08:45 …(4)…

08:55 έως 09:40 …(4)…

κ.λ.π.

β. Τρίτη …(3)…

κ.λ.π.

3.	Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την όλη εκπαίδευση και τα οποία θα διανεμηθούν δωρεάν στους εκπαιδευόμενους είναι :

α.  Εγχειρίδιο Χειρισμού.

β.  …(5)…

4.	Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση το παρακάτω προσωπικό :

α. …(6)… Απόφοιτοι ΑΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

- …(7)…

- …(7)…

β. …(6)… Απόφοιτοι ΤΕΙ για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

- …(7)…

- …(7)…

γ. ...(6)… Απόφοιτοι Κατωτέρων Σχολών ή Υπάλληλοι της …(8)… για την εκπαίδευση των εξής μαθημάτων :

- …(7)…

Υπογραφή

Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

…(7)…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1.	Αναγράφεται το προσφερόμενο Υλικό ή η Συσκευή ή το Μηχάνημα.

2.	Αναγράφεται η διάρκεια εκπαίδευσης σε ημέρες.

3.	Αναγράφεται η ημερομηνία που αντιστοιχεί η συγκεκριμένη μέρα.

4.	Αναγράφεται το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

5.	Αναγράφονται κατά σειρά όλα τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιηθούν.

6.	Αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως ο αριθμός των εκπαιδευτών που θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα.

7.	Αναγράφονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν από τη συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτών.

8.	Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρίας ή του φορέα ή της επιχείρησης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ- Α-XXXX ΕΚΔΟΣΗ 1η ΣΥΝΤΑΞΗ: Υπλγός (ΔΒ) Γεώργιος Χρόνης

ΕΛΕΓΧΟΣ:

ΘΕΩΡΗΣΗ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Διευκρινίζεται για το σύνολο της παρούσας ότι στα κριτήρια που υπάρχει η ένδειξη Α.Ο. και Βαθμολογούμενο κριτήριο ταυτόχρονα,  ως απαράβατος όρος θεωρείται η αναγραφόμενη τιμή (ως κατώτατο ή ανώτατο αποδεκτό όριο) και βαθμολογείται η καλύτερη τιμή ανάλογα με την περιγραφή του κριτηρίου.