ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ 1η

ΠΕΔ – Α  – ΧΧΧΧΧ

ΑΜΜΟΒΟΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

|  |  | ΣΕΛΙΔΑ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | 3 |
| 2. | ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ | 3 |
| 2.1 | Νομοθεσία | 3 |
| 2.2 | Πρότυπα – Εγχειρίδια - Προδιαγραφές | 3 |
| 3. | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ | 4 |
| 4. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | 4 |
| 4.1 | Ορισμός Υλικού | 4 |
| 4.2 | Φυσικά και Χημικά Χαρακτηριστικά | 4 |
| 4.3 | Συσκευασία | 5 |
| 4.4 | Επισημάνσεις | 5 |
| 5. | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ | 5 |
| 5.1 | Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά | 5 |
| 5.2 | Επιθεωρήσεις / Δοκιμές | 6 |
| 6. | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | 8 |
| 7. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 8 |
| 8. | ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 9 |

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα χαρακτηριστικά και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια του υλικού «αμμοβολικό υλικό πυριτικού μαγνησίου», που προορίζεται για στρατιωτική χρήση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Νομοθεσία

    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.

    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Προϊόντων (REACH), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    - Κανονισμός (EE) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των Χημικών Προϊόντων (REACH).

    - Κανονισμός CLP 1272/2008/EK της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, την τροποποίηση και κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των χημικών προϊόντων (REACH).

    - Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1148 της 20ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών, εκρηκτικών υλών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 των χημικών προϊόντων (REACH). Παραρτήματα I και ΙΙ.

    - Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ.

    - Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων κατά την Eργασία από Κινδύνους Οφειλόμενους σε Χημικούς Παράγοντες

    - Νόμος 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

Πρότυπα – Εγχειρίδια – Προδιαγραφές

    - ΕΝ ISO 9001:GR «Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας-Απαιτήσεις»  (Quality Management Systems – Requirements).

    - ACodP-2/3, «NATO multilingual supply classification handbook».

    - Τα έγγραφα στα οποία περιλαμβάνονται η μέθοδος ελέγχου ASTM D4057 περί δειγματοληψίας και οι μέθοδοι ελέγχου των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων λειτουργικότητας.

    - EN ISO 2859-1:“Sampling procedures for inspection by attributes-Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection”.

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Το υλικό που περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, ταξινομείται όπως παρακάτω:

Στην κλάση (NSC) 9620 «Ορυκτά» κατά NATO AcodP-2/3.

Στον κωδικό (CPV) 14523100-4 «Oρυκτά», με βάση τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚΟ.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ορισμός Υλικού

Το υλικό με την ονομασία «αμμοβολικό υλικό πυριτικού μαγνησίου» είναι βιομηχανικό ορυκτό που ανήκει στην κατηγορία των αμμοβολικών υλικών και προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Ο χημικός του τύπος είναι Fe2Mg8O20Si5 (magnesium iron silicate).

Φυσικά και Χημικά Χαρακτηριστικά

4.2.1	Φυσική κατάσταση: στερεό.

4.2.2	Μορφή: κοκκώδης.

4.2.3	Χρώμα: ανοιχτό πράσινο.

4.2.4	Οσμή: άοσμο.

4.2.5	Σημείο τήξεως: 1750 °C.

4.2.6	Ευφλεκτότητα: άκαυστo.

4.2.7	Ενδεικτική σύσταση:

MgO: 44-48%

SiO2 : 40-46%

Fe2O3: 7,0-8,5%

Al2O3 : 0,2-0,4%

4.2.8	Απώλεια κατά την ανάφλεξη (Loss on Ignition): 0,7-1,6%

4.2.9	Ειδικό βάρος (g/cm3): 3,3.

4.2.10	Κοκκομετρία: 0,25-0,55 mm

4.2.11	Αντιδραστικότητα: Μη δραστική ουσία.

4.2.12	Χημική σταθερότητα: Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος φύλαξης και χειρισμού και προβλεπόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης.

4.2.13	Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων: Καμία

4.2.14	Συνθήκες προς αποφυγή: Μακριά από θερμότητα.

Συσκευασία

Το προϊόν διατίθεται σε κατάλληλη συσκευασία (σάκοι), η οποία θα πρέπει να κλείνει ερμητικά.

Επισημάνσεις

### Σε κάθε δοχείο της συσκευασίας, να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

    - Ονομασία υλικού.

    - Καθαρό βάρος.

    - Στοιχεία προμηθεύτριας εταιρείας.

    - Αριθμός και έτος σύμβασης.

    - Προδιαγραφή.

    - Αριθμός Παρτίδας.

    - Ημερομηνία Παραγωγής.

    - Σημάνσεις Ασφαλείας και Χρήσης.

Απαιτήσεις Συμμόρφωσης Υλικού

Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

Κατά την παράδοση του υλικού, αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω, τα οποία παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής:

5.1.1.	Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 2008 ή μεταγενέστερο (παράγραφος 2.2.2) για το δηλωθέν εργοστάσιο/εταιρεία παραγωγής του αμμοβολικού υλικού πυριτικού μαγνησίου, εκδοθέν από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ή άλλο φορέα διαπίστευσης, που μετέχει σε Συμφωνία  Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης με το ΕΣΥΔ σχετικά με την Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας.

5.1.2	Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας Προϊόντος (Material Safety Data Sheet), σύμφωνα με το άρθρο 31 και το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ.

5.1.3	Πιστοποιητικό του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου εργαστηρίου του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή άλλου εργαστηρίου διαπιστευμένου κατά ISO/IEC17025 στο οποίο να φαίνεται ότι τα παραδιδόμενα είδη καλύπτουν τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1907/2006 (REACH).

Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

    - Την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας φέρουν:

### 5.2.1.1	H Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, για τον μακροσκοπικό έλεγχο.

### 5.2.1.2	Το Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ), για τον εργαστηριακό έλεγχο, σύμφωνα με τις μεθόδους και τις ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στην Προσθήκη Ι της παρούσας ΠΕΔ.

#### 5.2.1.3	Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιου εργαστηριακού ελέγχου από το (ΧΗΕΔ), τότε αυτός θα εκτελείται, με μέριμνα και ευθύνη του ΧΗΕΔ, από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο διαπιστευμένο εργαστήριο κρατικού φορέα, με δαπάνη του προμηθευτή.

    - Δειγματοληψία

Η δειγματοληψία γίνεται σύμφωνα με το ISO 2859-1/Part 1. Το Αποδεκτό Επίπεδο Ποιότητας (ΑΕΠ) για το μακροσκοπικό έλεγχο ορίζεται 4%, ενώ για το χημικό έλεγχο 1,5% και τα επίπεδα επιθεώρησης για μεν το μακροσκοπικό έλεγχο επιλέγεται το επίπεδο ΙΙ, για δε το χημικό έλεγχο το επίπεδο S-2.

Ως παρτίδα θεωρείται η συνολικά παραδιδόμενη ποσότητα του υλικού, ίδιας ποιότητας και σύστασης, κατασκευασμένης με τις ίδιες συνθήκες και στο ίδιο χρονικό διάστημα, που προσκομίζεται κάθε φορά από τον προμηθευτή σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε κάθε παραδιδόμενη παρτίδα, η Επιτροπή Παραλαβής, κάνει δειγματοληψία ικανού αριθμού σάκων, επιλεγμένων τυχαία, ώστε η συνολική ποσότητα του υλικού να είναι ίση με το μέγεθος δείγματος απλής δειγματοληψίας του πίνακα, που συντάχθηκε σύμφωνα με το ISO 2859-1.

Πίνακας Απλής Δειγματοληψίας με AQL=4 %

| Μέγεθος Παρτίδας | Μακροσκοπικός Έλεγχος Κανονικός, Επίπεδο ΙΙ (Normal, Level ΙΙ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Μέγεθος Δείγματος | Αποδεκτός Αριθμός Ελαττωματικών Τεμαχίων Δείγματος |
| 2 - 8 | 2 | 0 |
| 9 - 15 | 3 | 0 |
| 16 - 25 | 5 | 0 |
| 26 - 50 | 8 | 1 |
| 51 - 90 | 13 | 1 |
| 91 – 150 | 20 | 2 |
| 151 - 280 | 32 | 3 |
| 281 - 500 | 50 | 5 |
| 501 - 1200 | 80 | 7 |
| 1201 – 3200 | 125 | 10 |
| 3201 - 10000 | 200 | 14 |

Από το δείγμα του μακροσκοπικού ελέγχου, παίρνονται ίσες ποσότητες, αναμιγνύονται καλά και διαχωρίζονται σε δύο μέρη, τα οποία τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν στεγανά. Το ένα στέλνεται στο Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ)  και αποτελεί το "Δείγμα" για εκτέλεση εργαστηριακού ελέγχου, ενώ το άλλο τηρείται ως "Αντίδειγμα" στην Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης οπότε και επιστρέφεται στον προμηθευτή. Τα αναγκαία δοχεία (κενά) συσκευασίας των δειγμάτων και αντιδειγμάτων θα προσκομίζονται στην Επιτροπή Παραλαβής από τον προμηθευτή.

Η ποσότητα του δείγματος, του αντιδείγματος καθώς και τα δοχεία συσκευασίας, βαρύνουν τον προμηθευτή.

    - Μακροσκοπικός έλεγχος

Διενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγμα μακροσκοπικού ελέγχου.

Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο ελέγχονται τα καθοριζόμενα στην παρούσα ΠΕΔ ως προς την αρτιότητα της συσκευασίας, τις επισημάνσεις καθώς και την ύπαρξη τυχόν διαρροών προϊόντος.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν μακροσκοπικές εκτροπές στις επισημάνσεις και στον τρόπο συσκευασίας, οι μερίδες που παρουσιάζουν εκτροπές επανασυσκευάζονται από τον προμηθευτή με έξοδά του, και ελέγχονται εκ νέου με την ίδια μέθοδο.

Για εκτροπές που αφορούν στη συσκευασία ή στις επισημάνσεις επιβάλλεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ (με δαπάνες και έξοδα του προμηθευτή) και η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου από την αρχή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΔ, διαφορετικά η μερίδα απορρίπτεται. Τα παραμορφωμένα δοχεία αμμοβολικού υλικού πυριτικού μαγνησίου, αντικαθίστανται με δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή.

    - Εργαστηριακός έλεγχος

Ο χημικός έλεγχος πραγματοποιείται στο επίπεδο S-2, εφαρμόζοντας την ενδεδειγμένη για κάθε χαρακτηριστικό που ελέγχεται μέθοδο, το πρότυπο της οποίας και θα αναφέρεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην παρούσα ΠΕΔ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης κάποιας δοκιμασίας από το Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων, αυτή θα εκτελείται με μέριμνα και ευθύνη του Χημείου Ενόπλων Δυνάμεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους ή άλλο εργαστήριο κρατικού φορέα ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και την μορφή του ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης εργαστηρίου δεν θα πραγματοποιείται εργαστηριακός έλεγχος, αλλά τεχνική αξιολόγηση του υλικού με βάση το κατατιθέμενο Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων.

Λοιπές Απαιτήσεις

Η παράδοση του προσφερόμενου υλικού πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειάς τους, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

Το υλικό αμμοβολικό υλικό πυριτικού μαγνησίου παραλαμβάνεται οριστικά από την Επιτροπή Παραλαβής, αν συμφωνεί με τις απαιτήσεις του μακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου της παρούσας ΠΕΔ, μετά από έλεγχο της παραδιδόμενης ποσότητας.

Περιεχόμενο Προσφοράς

7.1.	Στην τεχνική προσφορά συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα:

    - Έντυπο Συμμόρφωσης σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» της διαδικτυακής τοποθεσίας https://prodiagrafes.army.gr. Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές, από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα προδιαγραφή.

    - Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.

    - Τεχνικό δελτίο δεδομένων (Τechnical Data Sheet-TDS) του προσφερόμενου υλικού.

    - Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Material Safety Data Sheet – MSDS) του προσφερόμενου υλικού.

    - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται τα παρακάτω:

Εργοστάσιο παραγωγής (χώρα, περιοχή, διεύθυνση ,τηλέφωνο κλπ) και υποκατασκευαστές εάν υπάρχουν.

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 (REACH) και ιδίως με τις διατάξεις περί καταχώρησης και περί αδειοδότησης των χημικών ουσιών, μη εξαιρουμένων των λοιπών διατάξεων του Κανονισμού.

Η παράδοση του προσφερόμενου αμμοβολικού υλικού πυριτικού μαγνησίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη του διαγωνισμού προμήθειάς τους, με μέριμνα και έξοδα του προμηθευτή.

Το κόστος τόσο της μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο του Χημείου Στρατού ή άλλου διαπιστευμένου εργαστηρίου όσο και της διενέργειας των ελέγχων των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων λειτουργικότητας του αμμοβολικού υλικού πυριτικού μαγνησίου, βαρύνει τον προμηθευτή.

Συντμήσεις / Σύμβολα

ΠΕΔ:	 Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων

Φ.Σ.: Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.