ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – Β – 10075		                          ΕΚΔΟΣΗ 2η

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΤΑ Ε/Π CH-47D ΤΟΥ ΕΣ

…ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	4

2	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ	4

2.1	Νομοθεσία	4

2.2	Πρότυπα	4

2.3	Διάφορα	4

3	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ	5

4	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ	5

4.1	Καθορισμός Εργασιών	5

4.2	Εκτέλεση Έργου	6

4.2.1	Επιθεώρηση του Ε/Π	6

4.2.2	Παράδοση του Ε/Π στον Ανάδοχο	6

4.2.3	Εκτέλεση Εργασιών από τον Ανάδοχο	7

4.2.4	Εκτέλεση Δοκιμών	7

4.2.5	Παράδοση Ε/Π στον ΕΣ	8

4.3	Παρακολούθηση – Έλεγχος Έργου	8

4.3.1	Διαχειριστής Έργου – Σύνδεσμος – Τεχνικοί Εκπρόσωποι	8

4.3.2	Ενημέρωση ΕΣ	8

4.3.3	Διαδικασία Εκτέλεσης Εκτάκτων (Emergent) Εργασιών	9

4.4	Χρονοδιάγραμμα Έργου	9

5	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	10

5.1	Απαιτήσεις από τον Ανάδοχο	10

5.2	Απαιτήσεις Επισκευαστικού Κέντρου	10

5.3	Απαιτήσεις Ανταλλακτικών, Αναλωσίμων και Ειδικών Συσκευών – Εργαλείων	10

5.3.1	Απαιτήσεις Ανταλλακτικών	10

5.3.2	Απαιτήσεις Υλικών Περιορισμένου Ορίου Ζωής (life-limited parts) και Χρονικά Ελεγχόμενων Παρελκόμενων (time controlled components)	12

5.3.3	Απαιτήσεις Αναλωσίμων	12

5.3.4	Απαιτήσεις Ειδικών Συσκευών – Εργαλείων	13

5.4	Απαιτήσεις Παρεχόμενων Εντύπων – Πιστοποιητικών	13

6	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	13

6.1	Εγγυήσεις	13

7	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	14

8	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	14

8.1	Έντυπο Συμμόρφωσης.	14

9	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	15

9.1	Κατηγορίες Ε/Π CH-47D	15

9.4	Συντμήσεις	15

10	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ	16

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH 47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (LR ME A/K T55-L-712)	18

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 (LR ME A/K 55-L-714A)	26

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 (SR ME A/K T55-GA-714A)	35

- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τις απαιτήσεις του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) για την ανάθεση έργου εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Ελικοπτέρων (Ε/Π) CH-47D του ΕΣ.

- ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  - Νομοθεσία

2.1.1	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2014/25ΕΕ και 2014/24/ΕΕ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.1.2	Π.Δ. Υπ’ Αριθμ.85/16 Οκτ 20 «Απαιτήσεις Αξιοπλοΐας Στρατιωτικών Αεροσκαφών και οργάνωση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (Ε.Σ.Α.Α)

2.1.3	Ν. 3978/2011 περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

  - Πρότυπα

2.2.1	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.

2.2.2	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις για Οργανισμό Συντήρησης Αεροπορικού Υλικού κατά το πρότυπο AS 9110.

2.2.3	Ευρωπαϊκές Στρατιωτικές Απαιτήσεις Αξιοπλοΐας (European Military Airworthiness Requirements)  - EMARs  κατά EMAR145 (Requirements for Maintenance Organizations) , EMAR M  (Continuing airworthiness Requirements), CAMO (Requirements for Continuing airworthiness Management  Organizations) σύμφωνα με την Φ.073/955525/Σ.80/ΕΣΑΑ/22 Φεβ 24 για «Χρήση Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας από την ΕΣΑΑ ως προτύπων  Αξιοπλοΐας» μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων Εθνικών  Στρατιωτικών   Κανονισμών  Αξιοπλοΐας – ΕΣΚΑ 145 και ΟΔΑΣ.

2.2.4	Εθνική Αμυντική και Βιομηχανική Στρατηγική (ΕΑΒΣ), που εκδόθηκε από ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/Μαρ 2017, με σκοπό την κάλυψη ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, μέσω της εξασφάλισης βιώσιμης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

  - Διάφορα

Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναγράφονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

- ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων ταξινομείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 2195/2002 με τον κωδικό CPV: 50212000-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ελικοπτέρων».

- ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

  - Καθορισμός Εργασιών

4.1.1	Ο ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες (over and above) εργασίες, όπως παρακάτω:

      - Προγραμματισμένη Συντήρηση (Scheduled Maintenance)

Είναι οι εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο Ε/Π και στους αεροκινητήρες αυτού κατά την εκτέλεση περιοδικής συντήρησης και περιλαμβάνονται στα σχετικά τεχνικά εγχειρίδια. Περιλαμβάνουν το σύνολο των περιοδικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με την τεχνική βιβλιογραφία και τα τεχνικά εγχειρίδια καθώς και την εφαρμογή τεχνικών  οδηγιών/τροποποιήσεων που απαιτείται να υλοποιηθούν κατά την εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης.  Οι εν λόγω επιθεωρήσεις εμπεριέχονται στις Προσθήκες I έως III της ΠΕΔ και εκτελούνται κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων 200ωρων επιθεωρήσεων του Ε/Π.

      - Μη Προγραμματισμένη Συντήρηση (Unscheduled Maintenance)

Είναι οι εργασίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προγραμματισμένων εργασιών. Περιλαμβάνουν τις συμπληρωματικές εργασίες (additional works) και τις έκτακτες εργασίες (emergent works).

      - Συμπληρωματική Συντήρηση (Αdditional Maintenance)

Είναι οι εργασίες οι οποίες θα διαπιστωθούν κατά την αρχική επιθεώρηση του Ε/Π από τον ανάδοχο, προ της παραλαβής του ελικοπτέρου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Εκτελούνται από τον ανάδοχο μόνο εφόσον εγκριθούν από τον ΕΣ αφού έχει προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος από τεχνικό προσωπικό του. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

4.1.1.3.1	Εφαρμογή τεχνικών οδηγιών/τροποποιήσεων, οι οποίες εφαρμόζονται άπαξ ή δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που εκτελούνται κατά την εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης.

4.1.1.3.2	Εργασίες αποκατάστασης παρατηρήσεων που έχουν αναγραφεί στα μητρώα του Ε/Π ή των αεροκινητήρων του, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που εκτελούνται κατά την εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης.

4.1.1.3.3	Αντικατάσταση ή εκτέλεση Γενικής Επισκευής (Overhaul) Υλικών-Κυρίων Συγκροτημάτων, του ελικοπτέρου ή των αεροκινητήρων με προκαθορισμένα διαστήματα εκτέλεσης, είτε ημερολογιακά (calendar), είτε χρονικά (hours).

4.1.1.3.4	Οτιδήποτε άλλο διαπιστωθεί και συμφωνηθεί κατά την αρχική επιθεώρηση.

      - Έκτακτες εργασίες (emergent works) :

4.1.1.4.1	Είναι οι εργασίες οι οποίες προκύπτουν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης από τον ανάδοχο και αφορούν στην αποκατάσταση παρατηρήσεων οι οποίες θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών.

4.1.1.4.2	Εργασίες οι οποίες θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της συντήρησης του Ε/Π και οφείλονται σε αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του αναδόχου, όπως ζημιές κατά την αφαίρεση/τοποθέτηση υλικών, υποσυγκροτημάτων/συγκροτημάτων του Ε/Π δεν ανήκουν στις παραπάνω εργασίες και η αποκατάστασή τους αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση του ανάδοχου χωρίς κόστος για τον ΕΣ (υλικά και εργασία).

  - Εκτέλεση Έργου

    - Επιθεώρηση του Ε/Π

4.2.1.1	Δύο μήνες προ της παράδοσης του ελικοπτέρου στον ανάδοχο και με διαθέσιμο υπόλοιπο ωρών πτήσης (ΩΠ) όχι μεγαλύτερο από 5 ΩΠ θα διεξάγεται αρχική επιθεώρησή του από προσωπικό του αναδόχου υπό την επίβλεψη επιτροπής του ΕΣ.

4.2.1.2	Σκοπός της επιθεώρησης είναι η καταγραφή των προς εκτέλεση συμπληρωματικής συντήρησης (Αdditional Maintenance), η οποία εμπεριέχεται στην βιβλιογραφία και στα έντυπα συντήρησης.

4.2.1.3	Μετά το πέρας της επιθεώρησης θα συντάσσεται πρωτόκολλο μεταξύ των δύο μερών (ανάδοχος - ΕΣ), με συνημμένη εντολή εργασίας (work order) σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣ, στα οποία θα αναγράφονται με σαφήνεια η προς εκτέλεση προγραμματισμένη συντήρηση (scheduled Maintenance) και οι συμπληρωματικές εργασίες (additional works), καθώς επίσης και διαπιστωθείσες παρατηρήσεις από την προ παράδοσης του Ε/Π επιθεώρηση και δοκιμαστική πτήση.

4.2.1.4	Το πρωτόκολλο καταγραφής των προς εκτέλεση εργασιών θα υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και από επιτροπή του ΕΣ προκειμένου ο ανάδοχος να υποβάλλει το εκτιμώμενο κόστος αυτών για έγκριση από τον ΕΣ.

    - Παράδοση του Ε/Π στον Ανάδοχο

4.2.2.1	Το Ε/Π, σε χρόνο ο οποίος θα καθορίζεται μεταξύ ΕΣ και αναδόχου, θα παραδίδεται από τον ΕΣ στις εγκαταστάσεις συντήρησης του αναδόχου εντός Ελλαδικού χώρου, εκτός  εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των δύο πλευρών.

4.2.2.2	Τα Ε/Π κατά την παράδοση θα είναι πλήρη, χωρίς ελλείψεις σύμφωνα με την υφιστάμενη διαμόρφωση, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στη σύμβαση ανάθεσης.

4.2.2.3	Προ της παράδοσης του Ε/Π και εφόσον το Ε/Π βρίσκεται σε πτήσιμη κατάσταση θα εκτελείται Πτήση Ελέγχου Συντήρησης  διάρκειας από 1 έως 2 ώρες, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων και η αποκατάστασή τους κατά την επικείμενη επιθεώρηση του Ε/Π.

4.2.2.4	Η μεταφορά του Ε/Π στις εγκαταστάσεις του αναδόχου εντός του Ελλαδικού χώρου θα προγραμματίζεται με μέριμνα του ΕΣ.

4.2.2.5	Το Ε/Π δύναται να παραδοθεί από τον ΕΣ στον ανάδοχο σε πτήσιμη ή μη κατάσταση.

4.2.2.6	Κατά την παράδοση του Ε/Π θα συντάσσεται πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παράδοσης-παραλαβής του Ε/Π, το οποίο θα υπογράφεται από νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου και από κατάλληλη επιτροπή του ΕΣ.

    - Εκτέλεση Εργασιών από τον Ανάδοχο

Όλες οι εργασίες που καθορίζονται με την παράγραφο 4.1, θα εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με την επίσημη βιβλιογραφία των Ε/Π CH-47D και των Α/Κ που εκδίδεται από τον ΟΕΜ (και υποκατασκευαστές του) ή τον Αμερικανικό Στρατό (ΑΣ), η οποία θα εξασφαλίζεται πρωτίστως με μέριμνα του αναδόχου και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, δύναται να χορηγείται από τον ΕΣ στον ανάδοχο σε ηλεκτρονική μορφή ή φυσικό αντίγραφο (hard copy), στην περίπτωση που δεν υφίσταται σε ηλεκτρονική μορφή, μόνο εφόσον εξασφαλισθεί σχετική έγκριση από τον ΟΕΜ ή τον ΑΣ και χωρίς την επιβάρυνση του ΕΣ.

    - Εκτέλεση Δοκιμών

4.2.4.1	Ο ανάδοχος δεκαπέντε ημέρες (15) προ της προβλεπόμενης ολοκλήρωσης των εργασιών συντήρησης του Ε/Π, θα ενημερώνει τον ΕΣ για το χρόνο έναρξης των λειτουργικών ελέγχων και πτητικών δοκιμών.

4.2.4.2	Οι λειτουργικοί έλεγχοι και οι πτητικές δοκιμές θα εκτελούνται από τεχνικό και ιπτάμενο προσωπικό του ΕΣ.

4.2.4.3	Ο ανάδοχος διατηρεί τη δυνατότητα καθορισμού εκπροσώπων του κατά την εκτέλεση των λειτουργικών ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των πτητικών δοκιμών σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την παρουσία εκπροσώπου του επί του Ε/Π, θα αναλαμβάνει και το ενδεχόμενο κόστος ασφάλισής του. Ο ΕΣ σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται για την αποζημίωση του προσωπικού του αναδόχου σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος.

4.2.4.4	Όλες οι παρατηρήσεις, οι οποίες θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των λειτουργικών ελέγχων και πτητικών δοκιμών, θα αποκαθίστανται από τον ανάδοχο χωρίς κόστος για τον ΕΣ.

4.2.4.5	Η απαραίτητη ποσότητα καυσίμου, για την εκτέλεση των λειτουργικών ελέγχων και των πτητικών δοκιμών, θα παρέχεται από τον ΕΣ.

4.2.4.6	Ο ανάδοχος θα παρέχει, άνευ κόστους για τον ΕΣ, δυνατότητα διευκολύνσεων Συντήρησης Γραμμής (Line Maintenance) για την υποστήριξη των λειτουργικών ελέγχων, των δοκιμαστικών πτήσεων, της πτήσης αναχώρησης και όσων πτήσεων απαιτηθούν για την απόδοση του Ε/Π.

    - Παράδοση Ε/Π στον ΕΣ

4.2.5.1	Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των λειτουργικών ελέγχων και των δοκιμαστικών πτήσεων, θα πραγματοποιηθεί οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Ε/Π από κατάλληλη επιτροπή του ΕΣ στις εγκαταστάσεις του αναδόχου.

4.2.5.2	Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του Ε/Π που θα συνταχθεί θα συνυπογράφεται από το  νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου.

4.2.5.3	Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το Ε/Π σε πτήσιμη κατάσταση, πλήρως επιχειρησιακό «FMC» (Full Mission Capable).

4.2.5.4	Σε περίπτωση ύπαρξης λόγων ανωτέρας βίας για τον ΕΣ (περιστατικά/περίοδοι έντασης, κρίσης ή επιχειρήσεων) και κατόπιν αντιστοίχου αιτήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες συντήρησης  και να  παραδώσει τα εισερχόμενα Ε/Π εντός 7 ημερολογιακών ημερών στον ΕΣ, αφού έχει επανατοποθετήσει επί αυτών το σύνολο των  υλικών  και υποσυγκροτημάτων/συγκροτημάτων τους. Στην περίπτωση που η αποσυναρμολόγηση του Ε/Π έχει γίνει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην καθίσταται αποδεδειγμένα δυνατή η συναρμολόγησή του εντός του παραπάνω διαστήματος των 7 ημερών, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται και από υπερωριακή εργασία, ανεξαρτήτως αργιών, με σκοπό την όσο το δυνατό συντόμευση του χρόνου παράδοσης του Ε/Π, τουλάχιστον σε κατάσταση «Partial Mission Capable».

  - Παρακολούθηση – Έλεγχος Έργου

    - Διαχειριστής Έργου – Σύνδεσμος – Τεχνικοί Εκπρόσωποι

4.3.1.1	Ο ανάδοχος θα ορίζει κατάλληλο διαχειριστή έργου (project manager), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ομαλή εξέλιξη (διαχείριση) του έργου και την επικοινωνία του αναδόχου με τον ΕΣ.

4.3.1.2	Ο ΕΣ διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού εκπροσώπου του ο οποίος θα μπορεί να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις εκτέλεσης των εργασιών. Ο εκπρόσωπος θα λειτουργεί και ως σύνδεσμος μεταξύ αναδόχου και ΕΣ.

4.3.1.3	Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στον εκπρόσωπο του ΕΣ γραφείο με 1 θέση εργασίας πλησίον του Ε/Π, με υπολογιστή, πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet), πρόσβαση στους χώρους υγιεινής και κάθε δυνατή διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του.

4.3.1.4	Το Ε/Π θα πρέπει να είναι επισκέψιμο από επιτροπή του ΕΣ, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

    - Ενημέρωση ΕΣ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου και κατόπιν αιτήματος του ΕΣ, θα πραγματοποιείται συνάντηση ανασκόπησης συντήρησης (Program Management Review) μεταξύ εκπροσώπων του ΕΣ και των υπευθύνων του έργου, από την πλευρά του αναδόχου, στις εγκαταστάσεις επισκευής του Ε/Π, όποτε απαιτείται.

    - Διαδικασία Εκτέλεσης Εκτάκτων (Emergent) Εργασιών

4.3.3.1	Σε περίπτωση ανάγκης εκτέλεσης έκτακτης εργασίας (emergent work), ο ανάδοχος θα υποβάλει στον ΕΣ τυποποιημένο αίτημα εκτέλεσης προς έγκριση (στη μορφή που θα συμφωνηθεί μεταξύ αναδόχου - ΕΣ), στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:

4.3.3.1.1	Η αναλυτική καταγραφή του ευρήματος με έμφαση στον ακριβή προσδιορισμό του επηρεαζόμενου υλικού ή της περιοχής του Ε/Π. Εάν κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί από τον ΕΣ λόγω σπουδαιότητας του ευρήματος, η καταγραφή θα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό ή/και σύνταξη κατάλληλης τεχνικής αναφοράς.

4.3.3.1.2	Η σαφής περιγραφή της απαιτούμενης εργασίας για την αποκατάσταση του ευρήματος.

4.3.3.1.3	Ο προσδιορισμός των απαιτούμενων εργατοωρών (ΕΩ) ανά επιμέρους εργασία για την αποκατάσταση του ευρήματος.

4.3.3.1.4	Αναλυτική καταγραφή των υλικών (Spare Parts) που απαιτούνται για την αποκατάσταση του ευρήματος.

4.3.3.1.5	Το συνολικό κόστος για τον ΕΣ της έκτακτης εργασίας, επιμερισμένο στο  κόστος ΕΩ (Labor Cost) και στο κόστος προμήθειας υλικών (Material Cost).

4.3.3.1.6	Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης του ευρήματος, καθώς και ο χρόνος διάθεσης των απαιτούμενων υλικών (Lead Time).

4.3.3.1.7	Τυχόν επιδράσεις στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

4.3.3.2	Το ανωτέρω αίτημα θα γνωστοποιείται άμεσα στον ΕΣ, προκειμένου αυτός να εγκρίνει την εκτέλεση της έκτακτης εργασίας (emergent work).

4.3.3.3	Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον χρόνος για την αποδοχή της υπόψη προσφοράς από τον ΕΣ, ο επιπλέον χρόνος θα επιμηκύνει αντίστοιχα το χρόνο περάτωσης του έργου χωρίς καμία συνέπεια για τον ΕΣ.

  - Χρονοδιάγραμμα Έργου

4.4.1	Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει όλες τις καθοριζόμενες εργασίες της παραγράφου 4.1 και θα παραδίδει σε πτήσιμη κατάσταση συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης των λειτουργικών ελέγχου και πτητικών δοκιμών, εντός 9 εβδομάδων.

    - Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν εμφάνισης σημαντικών βλαβών – δυσλειτουργιών, ευρημάτων κατά την εκτέλεση Προγραμματισμένης ή μη Προγραμματισμένης συντήρησης, οι οποίες απαιτούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στο Ε/Π, δύναται ο ΕΣ να εξετάζει κατά περίπτωση την έγκριση παράτασης των  εργασιών.

- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

  - Απαιτήσεις από τον Ανάδοχο

5.1.1	Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό έγκρισης οργανισμού συντήρησης για το συγκεκριμένο τύπο Ε/Π από την ΕΣΑΑ ή από αρμόδια αρχή αξιοπλοΐας/αεροπλοΐας κ-μ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency - EDA) αναγνωρισμένο από την ΕΣΑΑ, όπου στις διευθετήσεις εφαρμογής (implementation arrangements) το σχετικό πιστοποιητικό θα καταχωρίζεται ως αποδεκτό από την ΕΣΑΑ. Εναλλακτικά, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ή εξουσιοδότηση από τον ΟΕΜ (Original Equipment Manufacturer) ή από τον Αμερικανικό Στρατό για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, όπου να αποδεικνύεται η πρόσβαση του σε δεδομένα συντήρησης (maintenance data) για το συγκεκριμένο τύπο Ε/Π και Α/Κ.

5.1.2	Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα ανάθεσης μέρους των εργασιών σε τρίτα μέρη (υπεργολάβους), οι οποίοι θα διαθέτουν αποδεδειγμένη ικανότητα – πιστοποίηση για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη παράγραφο 5.1.1 και τα οποία υποχρεούται να προσκομίσει ο ανάδοχος.

5.1.3	Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε κόστος προκύπτει από την υπεργολαβία του αναδόχου προς τρίτο φορέα για την εκτέλεση μέρους των εργασιών (πχ κόστος μεταφορικών, χρέωση κοινών εργατοωρών συντήρησης ως τεχνική συνδρομή, κόστος χρήσης δανειζόμενου εξοπλισμού, διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, κλπ), δεν επιβαρύνει τον ΕΣ.

  - Απαιτήσεις Επισκευαστικού Κέντρου

5.2.1	Οι εγκαταστάσεις συντήρησης των Ε/Π, τις οποίες θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να βρίσκονται εντός του Ελλαδικού χώρου και τις οποίες θα δηλώσει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

5.2.2	Ειδικότερα οι εγκαταστάσεις συντήρησης του αναδόχου θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις σύμφωνα με τον EMAR 145 (Section A, Technical Requirements, 145.Α.25, Facility requirements).

5.2.3	Στη φάση αξιολόγησης των προσφορών, ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος παρέχει το δικαίωμα στον ΕΣ να εκτελεί επί τόπου επιθεώρηση των εγκαταστάσεων συντήρησης στις οποίες πρόκειται να εκτελεστεί το έργο, σε περίπτωση που αυτές ήδη υφίστανται.

  - Απαιτήσεις	Ανταλλακτικών, Αναλωσίμων και Ειδικών Συσκευών – Εργαλείων

    - Απαιτήσεις Ανταλλακτικών

5.3.1.1	O ανάδοχος θα παρέχει τα ανταλλακτικά υποχρεωτικής αντικατάστασης (Standard Replacement Parts) που απαιτούνται για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών, (PMS 2 - 3, εκτέλεση τεχνικών οδηγιών και ειδικών επιθεωρήσεων) όπως περιγράφονται στην παράγραφο 4.1.1.1, σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία του Ε/Π και των Α/Κ του. Το κόστος των ανωτέρω υλικών θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και δεν θα βαρύνει επιπρόσθετα τον ΕΣ.

5.3.1.2	O ανάδοχος θα παρέχει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την εκτέλεση της εγκεκριμένης μη προγραμματισμένης συντήρησης, σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία του Ε/Π και των Α/Κ του. Το κόστος των ανωτέρω υλικών δεν θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου και θα υπολογίζεται ως κόστος «over and above». Ο ΕΣ διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί και με στόχο την μη καθυστέρηση του έργου, να παρέχει επ’ ωφελείας της εκτέλεσης των εργασιών του έργου αριθμό ανταλλακτικών από το απόθεμά του.

5.3.1.3	Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει, για όλα τα ανταλλακτικά τα οποία χρησιμοποίησε κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του ελικοπτέρου, τα παρακάτω δικαιολογητικά καταλληλόλητας:

5.3.1.3.1	Για  ανταλλακτικά των οποίων η προμήθεια έγινε από τον αρχικό κατασκευαστή: Τιμολόγια και «Packing Lists», στα οποία να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κατασκευαστή και επιπλέον η ένδειξη πιστοποίησης των υλικών, η οποία δίδεται από την υπηρεσία ποιοτικού ελέγχου του φορέα που ελέγχει τον κατασκευαστή και πιστοποιητικό συμμόρφωσης   (Certificate of Conformity - CoC)  κατά περίπτωση ή πιστοποιητικό Αποδέσμευσης Υλικού Προς Χρήση (Authorised Release Certificate - AuRC, ΕΣΑΑ Έντυπο 1 ή αντίστοιχο EMAR Form 1 αποδεκτό από την ΕΣΑΑ ή Airworthiness Approval Tag: FAA Form 8130-3 ή EASA Form 1), το οποίο θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.  Στα υπόψη πιστοποιητικά θα συμπληρώνονται τα εδάφια όπως προβλέπονται από τις αντίστοιχες Αρχές Έκδοσης (ΕΣΑΑ, Στρατιωτική Αρχή κ-μ του EDA, EASA, FAA).

5.3.1.3.2	Για ανταλλακτικά των οποίων η προμήθεια έγινε από υπεργολάβους ή επικουρικούς κατασκευαστές (SUBCONTRACTORS ή VENDORS ή UNDER LICENCE) των Αρχικών Κατασκευαστών που δεν αναγράφονται στα Τεχνικά Εγχειρίδια τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.3.1.3.1 της παρούσας ΠΕΔ και επιπλέον πιστοποιητικό του αρχικού κατασκευαστή (φωτοαντίτυπο εξουσιοδότησης), στο οποίο να φαίνεται ότι ο υποκατασκευαστής είναι εξουσιοδοτημένος από αυτόν (τον κατασκευαστή) για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού, κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια.

5.3.1.3.3	Για ανταλλακτικά των οποίων η προμήθεια έγινε από κατασκευαστές που αναφέρονται στους επίσημους τιμοκαταλόγους ή στη Βιβλιογραφία του αρχικού κατασκευαστή ή στις βάσεις δεδομένων FED LOG και NMCRL: τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3.1.3.1 της παρούσας ΠΕΔ.

5.3.1.3.4	Για ανταλλακτικά των οποίων η προμήθεια έγινε μέσω αντιπροσώπων αναγνωρισμένων από τους κατασκευαστικούς οίκους: τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.3.1.3.1 της παρούσας ΠΕΔ ή σε περίπτωση που αυτά προέρχονται από υπεργολάβους ή επικουρικούς κατασκευαστές (SUBCONTRACTORS ή VENDORS ή UNDER LICENSE) των Αρχικών Κατασκευαστών που δεν αναγράφονται στα Τεχνικά Εγχειρίδια τα πιστοποιητικά της παραγράφου 5.3.1.3.2 της παρούσας ΠΕΔ.

5.3.1.3.5	Για ανταλλακτικά των οποίων η προμήθεια έγινε μέσω αντιπροσώπων ή εκπροσώπων αναγνωρισμένων από προμηθευτικούς – εμπορικούς οίκους του κατασκευαστή: τιμολόγιο και «Packing List» του αντίστοιχου προμηθευτικού οίκου, πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC) κατά περίπτωση ή πιστοποιητικό Αποδέσμευσης Υλικού Προς Χρήση (Authorised Release Certificate - AuRC, ΕΣΑΑ Έντυπο 1 ή αντίστοιχο EMAR Form 1 αποδεκτό από την ΕΣΑΑ ή Airworthiness Approval Tag: FAA Form 8130-3 ή EASA Form 1), το οποίο θα είναι κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, από αρμόδια κρατική υπηρεσία, βεβαίωση της οικείας κρατικής υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτικός οίκος έχει τα εχέγγυα πιστοποίησης των υλικών ή συνυπογραφή από αυτήν (κρατική υπηρεσία) του CoC και πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του αρχικού κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου υποκατασκευαστή (MANUFACTURER QC INSPECTION CERTIFICATE) από τον οποίο προέρχονται τα υλικά.

5.3.1.4	Όλα τα ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να είναι καινούργια και αχρησιμοποίητα, εκτός εάν άλλως εγκριθεί εγγράφως από τον ΕΣ.

    - Απαιτήσεις Υλικών Περιορισμένου Ορίου Ζωής (life-limited parts) και Χρονικά Ελεγχόμενων Παρελκόμενων (time controlled components)

5.3.2.1	Για τα Υλικά Περιορισμένου Ορίου Ζωής (life-limited parts) και τα Χρονικά Ελεγχόμενα Παρελκόμενα (time controlled components) όπου η αντικατάστασή τους ή συντήρησή τους, κατά περίπτωση, δεν συμπεριλαμβάνονται στην προγραμματισμένη συντήρηση και η αντικατάστασή τους ή εκτέλεση συντήρησης, κατά περίπτωση, έχουν καταγραφεί ως συμπληρωματική συντήρηση (additional maintenance) κατά την επιθεώρηση του Ε/Π σύμφωνα με τη παράγραφο 4.1.1.3 της παρούσας ΠΕΔ, ισχύουν τα παρακάτω:

5.3.2.2	Παραμένει στη διακριτική ευχέρεια του ΕΣ να παρέχει τα υλικά ή να ζητήσει από τον ανάδοχο την προμήθεια και αντικατάστασή τους ή την επισκευή τους και επαναφορά τους σε μηδενικές ώρες από ανακατασκευή (Time Since Overhaul = 0).

5.3.2.3	Σε περίπτωση προμήθειας ή επισκευής τους από τον ανάδοχο ή εκτέλεση ανακατασκευής, αυτός θα πρέπει να παρέχει τα δικαιολογητικά καταλληλότητας, όπως αυτά αναφέρονται στη παράγραφο 5.3.1.3 του παρόντος.

5.3.2.4	Σε περίπτωση προμήθειας καινούργιου υλικού ή γενικής επισκευής τους, αυτά θα πρέπει να έχουν μηδενικές ώρες λειτουργίας (Time Since New = 0) ή μηδενικές ώρες λειτουργίας από ανακατασκευή (Time Since Overhaul =0), αντίστοιχα.

5.3.2.5	Ο ανάδοχος θα επιστρέφει στον ΕΣ τα αντικατασταθέντα υλικά.

    - Απαιτήσεις Αναλωσίμων

5.3.3.1	Ο ανάδοχος θα παρέχει όλα τα αναλώσιμα υλικά (Consumables and Expendables) που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών. Το κόστος των ανωτέρω υλικών θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.

5.3.3.2	Ως αναλώσιμα υλικά λογίζονται τα ελαιολιπαντικά (oils - greases - lubricants), αέρια προϊόντα (gases), κόλλες (adhesives), μονωτικά υλικά (sealants), καθαριστικά προϊόντα (cleaning products), χημικά προϊόντα κατεργασίας μεταλλικών επιφανειών (chemical products, primers, solvents), βαφές (paints), υλικά προστασίας (protection and preservation products), συρματασφαλίσεις (lock wires), κοπίλιες (safety pins), δεματικά καλωδίων (tire ups), ταινίες (tapes), κ.λπ.

    - Απαιτήσεις Ειδικών Συσκευών – Εργαλείων

5.3.4.1	O ανάδοχος θα εξασφαλίζει όλα τα ειδικά εργαλεία, τις συσκευές και τον επίγειο εξοπλισμό που απαιτούνται από τη βιβλιογραφία του Ε/Π για την εκτέλεση του συνόλου των εργασιών. Όλα τα παραπάνω απαιτείται να είναι διακριβωμένα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Σε περίπτωση μη ευρέσεως του παραπάνω εξοπλισμού, είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΕΣ να διαθέσει τον εξοπλισμό, μόνο για τις έκτακτες εργασίες (emergent work), με ανάλογη κοστολόγηση και χωρίς ευθύνη στην περίπτωση μη δυνατότητας διάθεσής του.

5.3.4.2	Ο ανάδοχος θα εξασφαλίσει τα κατάλληλα κιβώτια, κατάλληλες βάσεις και, γενικότερα, οποιαδήποτε ειδική συσκευασία (προβλεπόμενη από τα αντίστοιχα ΤΜ’s), που θα απαιτηθούν για την αποστολή υλικών από και προς τρίτους επισκευαστικούς φορείς χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΕΣ για τα υλικά που αφορούν στις προγραμματισμένες εργασίες, ενώ για τις απρογραμμάτιστες εργασίες θα υπολογιστούν ως επιπλέον κόστος (over and above).

  - Απαιτήσεις Παρεχόμενων Εντύπων – Πιστοποιητικών

Ο ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών και με τη παράδοση του Ε/Π στον ΕΣ θα παραδίδει τα παρακάτω:

5.4.1	Πιστοποιητικό Αποδέσμευσης σε Υπηρεσία (Certificate of Release to Service - CRS), σύμφωνα με το πρότυπο του EMAR 145.

5.4.2	Μητρώα του Ε/Π, των Α/Κ και των συγκροτημάτων του ελικοπτέρου (LOGBOOKS και HISTORICAL RECORDS) πλήρως συμπληρωμένα, στην Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο  DA PAM 738-751 και τα προβλεπόμενα στην τεχνική βιβλιογραφία του Ε/Π, από τον ανάδοχο και με τις οδηγίες  του εκπροσώπου του ΕΣ.

5.4.3	Το σύνολο των προβλεπόμενων, στη παράγραφο 5.3.1 της παρούσας ΠΕΔ, δικαιολογητικών για τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  - Εγγυήσεις

6.1.1	Κάθε εκτελούμενη εργασία ή τοποθέτηση υλικού στο Ε/Π, θα είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του ΟΕΜ και θα είναι κατά την παράδοσή τους ελεύθερες από ελαττώματα που απορρέουν από την ποιότητα του υλικού, από τη διεργασία κατασκευής του ή την εργασία του αναδόχου (ή του υποκατασκευαστή - υπερεργολάβου).

6.1.2	Ο προμηθευτής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή 200 ωρών πτήσης (όποιο έρθει πρώτο), η οποία θα έχει ισχύ από την ημερομηνία τελικής αποδοχής του Ε/Π από τον ΕΣ και θα αφορά τις εκτελεσθείσες εργασίες στο Ε/Π από τον ανάδοχο και το σύνολο των ανταλλακτικών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

6.1.3	Εάν διαπιστωθεί από τον ΕΣ ελαττωματικό ή μη συμμορφούμενο υλικό ή εκτελεσθείσα εργασία εντός της διάρκειας ισχύος της εγγύησης, θα ειδοποιείται το συντομότερο δυνατό ο ανάδοχος, ο οποίος θα προβαίνει στην άνευ κόστους αποκατάσταση της ελαττωματικότητας ή μη συμμόρφωσης. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη κατ’ επιλογήν του, είτε να επισκευάσει, είτε να αντικαταστήσει το υλικό ή οποιοδήποτε ελαττωματικό του μέρος, καθώς επίσης να επανορθώσει ή να αντικαταστήσει όμοια υλικά που ανήκουν στην ίδια παρτίδα. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος προκύπτει από τη μεταφορά των υπό εγγύηση υλικών στο πλαίσιο αποκατάστασης των παρατηρήσεων (πχ, κόστος μεταφοράς, φόροι, τέλη, κόστος εγκιβωτισμού-συσκευασίας σε περίπτωση ειδικών απαιτήσεων).

6.1.4	Μετά την επισκευή ή αντικατάσταση εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό ή εργασία παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του υλικού στον ΕΣ εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες.

6.1.5	Στην περίπτωση που αποδειχθεί από τον ΕΣ ότι ένα ελαττωματικό υλικό προκάλεσε σοβαρή ζημιά σε συγκρότημα ή σύστημα του Ε/Π (στο σύνολό του ή εν μέρει) επί του οποίου ήταν τοποθετημένο, τότε ο ανάδοχος θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το υπόψη συγκρότημα ή σύστημα (στο σύνολό του ή εν μέρει) χωρίς κόστος για τον ΕΣ και όχι μόνο το ελαττωματικό υλικό που προκάλεσε τη ζημιά.

- ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

7.1	Ο ΕΣ και ο ανάδοχος δύνανται να προβούν σε αναθεώρηση των επιμέρους απαιτούμενων εργασιών ανά έργο, οι οποίες θα έχουν προκύψει λόγω τροποποιήσεων στη βιβλιογραφία του Ε/Π μετά την κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης.

7.2	Πιθανό πρόσθετο κόστος που θα προκύψει από την υπόψη διαδικασία θα βαρύνει τον ανάδοχο, σε περίπτωση που η έκταση των αλλαγών επιφέρει αύξηση λιγότερο από πέντε τοις εκατό (5%) στο συνολικό αριθμό των απαιτούμενων ΕΩ εκτέλεσης της ΚΦΕΣ. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αύξησης, καθώς και σε περίπτωση απαίτησης αντικατάστασης ή εκτέλεσης Γενικής Επισκευής (Overhaul) σε υλικό του Ε/Π λόγω αλλαγής της βιβλιογραφίας, αυτή θα αντιμετωπιστεί ως «Over and Above» εργασία και θα βαρύνει αντίστοιχα τον ΕΣ.

7.3	Το κόστος εργατοώρας θα πρέπει να είναι σταθερό για τις προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες εργασίες.

- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στις προσφορές να κατατεθούν:

  - Έντυπο Συμμόρφωσης.

8.1.1	Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΠΕΔ όσο και οι τυχόν αποκλίσεις από αυτή ή ακόμη πρόσθετες ή εναλλακτικές δυνατότητες, για να είναι δυνατή η σύγκριση και η αξιολόγηση. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει το Έντυπο Συμμόρφωσης προς Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στη διαδικτυακή τοποθεσία (https://prodiagrafes.army.gr), επιλέγοντας στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή “ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ” (https://prodiagrafes.army.gr/) και έπειτα «ΕΝΤΥΠΑ». Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του εν λόγω εντύπου δεν απαλλάσσει τους υποψήφιους αναδόχους από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή.

8.1.2	Το Έντυπο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται από τον υποψήφιο ανάδοχο, παράγραφο προς παράγραφο, με παραπομπή όπου απαιτείται (π.χ. τεχνικά χαρακτηριστικά, διαστάσεις, επιδόσεις κλπ.) στα τεχνικά φυλλάδια και λοιπά έντυπα και έγγραφα που συνυποβάλλει με την τεχνική προσφορά του.

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  - Κατηγορίες Ε/Π CH-47D

9.1.1	Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στα Ε/Π CH-47D κατασκευασμένα από την Boeing Helicopters.

9.1.2	Τα Ε/Π CH-47D που διαθέτει ο ΕΣ είναι δύο (2) διαμορφώσεων:

9.1.2.1	Standard Range (SR).

9.1.2.2	Long Range (LR).

9.1.3	Τα Ε/Π CH-47D που διαθέτει ο ΕΣ φέρουν τρεις (3) τύπους Αεροκινητήρων (Α/Κ):

9.1.3.1	Α/Κ Τα55-L-712.

9.1.3.2	Α/Κ Τ55-L-714A.

9.1.3.3	Α/Κ Τ55-GA-714A.

9.1.4	Τα Ε/Π CH-47D που διαθέτει ο ΕΣ, ανάλογα με τη διαμόρφωση και σε συνδυασμό με τους τύπους Α/Κ που φέρουν διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες, όπως παρακάτω:

9.1.4.1	Κατηγορία 1: LR με Α/Κ Τ55-L-712.

9.1.4.2	Κατηγορία 2: LR με Α/Κ 55-L-714A.

9.1.4.3	Κατηγορία 3: SR με Α/Κ Τα55-GA-714A.

9.2	Όλοι οι όροι της παραπάνω ΠΕΔ είναι απαράβατοι και η μη κάλυψη έστω και ενός ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

  - Συντμήσεις

9.4.1	EASA: EUROPEAN AVIATION SAFETY AGENCY. Είναι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

9.4.2	FAA: FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. Είναι η ρυθμιστική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

9.4.3	EASA Part 145: Είναι ο ρυθμιστικός κανονισμός της EASΑ για τον τομέα των προδιαγραφών που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός ώστε να ενταχθεί και να διατηρηθεί στο πιστοποιημένο σύστημα συντήρησης Α/Φ – Ε/Π και αεροπορικών υλικών της EASA.

9.4.4	EASA Part M: Είναι ο κανονισμός της EASΑ για την απαίτηση πιστοποίησης διαρκούς αξιοπλοΐας   (Continuing Airworthiness).

9.4.5	EMAR: European Military Airworthiness Requirements

9.4.6	EMAR CAMO: EMAR Continuing Airworthiness Management Organization

9.4.7	EMAR M: EMAR Maintenance

9.4.8	ΕΣΑΑ: Εθνική Στρατιωτική Αρχή Αξιοπλοΐας

9.4.9	HNMAA:  Hellenic  National  Military  Airworthiness Authority

9.4.10	 EDA: European Defense Agency

9.4.11	ΕΣΚΑ ΟΔΑΣ: Εθνικός Στρατιωτικός Κανονισμός Αξιοπλοΐας ΟΔΑΣ «Οργανισμοί Διαχείρισης Αξιοπλοΐας Συντήρησης».

9.4.12	 ΕΣΚΑ Σ: Εθνικός Στρατιωτικός Κανονισμός Αξιοπλοΐας «Αξιοπλοΐα Συντήρησης»

- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Σχολιασμός της παρούσας προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για την βελτίωση της, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.

|  | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΔ - Β – 10075 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΟΧΑΓΟΣ (ΤΧ) |
| --- | --- |
|  | ΕΛΕΓΧΟΣ |
|  | ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΤΑΧΞΙΑΡΧΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ …/01/26 |

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«Ι» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH 47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (LR ME A/K T55-L-712)

«ΙΙ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 (LR ME A/K 55-L-714A)

«ΙΙΙ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 (SR ME A/K T55-GA-714A)

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH 47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (LR ME A/K T55-L-712)

| 1.INSP No | 2.ITEMS TO BE INSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Inspections |  |  |  |
| 1 | OIL ANALYSIS (SOAP) 7 SYSTEMS REQUIRED | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 2 | APU OIL ANALYSIS (SOAP) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:15 | 12 M |
| 3 | HYDRAYLIC ANALYSIS REQUIRED #1- #2- UTIL SYS | BH 55-1520-240-23 | 100D/50H |
| 4 | ILCAS JAM SENSOR TEST AFTER HYDRAULIC SAMPLE | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:9 | 100D/50H |
| 5 | REINSPECTION OF CABIN FLOORS FOR CORROSION AFTER CORRO- SION FINDING | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:2 | 30 D |
| 6 | IF CORROSION IS NOT PRESENT AF- TER 30 DAYS NEXT CORROSION IN- SPECTION AT 90 DAYS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 90 D |
| 7 | AIRCRAFT WEIGHT AND BALANCE CHECK | TM 55-1500-342-23 TASK 1-92 Seq no:20 | 30 M |
| 8 | REMOVAL OF SOUNDPROOFING BLAN- KET UPR AREA STA 95 AND INSP FOR CRACKS BETWEEN 30L AND 30R BUTT LINES | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 200 H |
| 9 | INSPECTION-LUBRICATION OF FLIGHT CONTROL ROD END BEARINGS (EX- CEPT COCKPIT) | SB 145-67-1011R3 BH 55-1520-240-23 | 12M/200H |
| 10 | INSPECTION OF IFIS SPRING PLATES | SB 145 -53-1016R1 | 200 H |
| 11 | VISUAL INSPECTION OF 6 LACING CORDS OF FUEL TANKS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:11 | 12M/200H |
| 12 | INSPECTION OF FWD YOKE SHAFT BORE FOR CORROSION | SB 145-67-1026 | 12M/200H |
| 13 | ACFT LUBRICATION DUE TO TASK 1- 87 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:36 | 100 H |
| 14 | #1, #2 ENG XMSN FAIRINGS INSPECTION (FAIRINGS REMOVED).XMSN DUCTS IN- SPECTION.AT INSTALLATION INSPECT FOR SECURITY AND INTERFERENCE | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:34 | 100 H |
| 15 | VISUAL INSPECTION OF 3 HYD PUMPS FOR BROKEN BOLTS AND LEAKS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:31 | 10H/14D |
| 16 | ELASTOMERIC BEARINGS INSPECTION TASK 5-87.1 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:32 | 25 H |
| 17 | INSPECT FIXED DROOP STOP AND LUGS TASK (5-47) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:11 | 100 H |
| 18 | VISUALLY INSPECT ENG DRIVE SHAFTS AND ADAPTERS.CHECK TORQUE ON ALL NUTS.(TASK:6-30.2) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:18 CH-47-MIM-07-02 | 100 H |
| 19 | CHECK TORQUE ON PITCH LINK BOLTS (TASK 5-99.1) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:12 | 100 H |
| 20 | INSPECTION ON INBOARD-OUTBOARD BOLTS OF FWD-AFT ROTOR BLADES | SB 145-62-1015 | 200H |
| 21 | VISUAL INSPECTION TO THE OUT- BOARD ENGINE DRIVE SHAFT LUGS AND ADAPTER LUGS (TASK 6-30.2) | BH 55-1520-240-23 ASAM 92-04 TASK 1-92 Seq no:30 | 25H |
| 22 | INSPECT TWO MAIN GENERATORS BE- FORE FIRST FLIGHT WHEN GENERA- TORS HAVE COOL DOWN IN TEMP BE- LOW 0o C. | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:17 | 10H/14D |
| 23 | PMS 4 ABBREVIATED | TM 1-1500-240-PMS 4 | 15 D |
| 24 | PMS 4 INDEPTH | TM 1-1500-240-PMS 4 | 30 D |
| 25 | PMS 1 MODE (1) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 26 | PMS 1 MODE (2) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 27 | PMS 1 MODE (3) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 28 | PMS 1 MODE (4) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 29 | PMS 1 MODE (5) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 30 | PMS 1 MODE (6) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 31 | PMS 1 MODE (7) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 32 | PMS 1 MODE (8) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 33 | PMS 1 MODE (9) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 34 | PMS 1 MODE (10) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 35 | PMS2 CYCLE INSPECTION OR PMS3 CYCLE INSPECTION | TM 1-1520-240-PMS2 OR TM 1-1520-240-PMS3 | 400 H 400 H |
| 36 | INSPECTION OF LIGHTENING HOLES OF AFT ROTOR HUB P/N 114R2050-19, 21,39,41 | SB 145-62-1029R1 | 60H/200H |
| 37 | INSPECTION OF LIGHTENING HOLES OF AFT ROTOR HUB P/N 114R2050- 20,22,40,42 | SB 145-62-1029R1 | 60H/200H |
| 38 | INSPECTION FWD-AFT SWASHPLATE BEARINGS | SB 145-62-1039 | 100 H |
| 39 | EDDY CURRENT INSPECTION OF FWD- AFT SWASHPLATE ROTATING RING | SB 145-62-1046 | 200 H |
| 40 | LUBRICATION-GREASE SAMPLE- GREASE INSPECTION OF FWD-AFT SWASHPLATES | SB 145-62-1039 | 50 H |
| 41 | INSPECTION-LUBRICATION COMB XMSN OIL COOLER FAN AND SHAFT (TASK 6-182.1 AND 6-186) | BH 55-1520-240-23 SB 145-63-1034R1 | 100 H |
| 42 | INSPECTION-LUBRICATION AFT XMSN OIL COOLER FAN AND SHAFT (TASK 6- 143 AND 6-144) | BH 55-1520-240-23 | 200 H |
| 43 | INSPECTION OF FWD-AFT ROTOR HEAD RETAINING NUT FOR SPECIFIED TORQUE | BH 55-1520-240-23 | 200 H |
| 44 | INSPECTION OF ROTOR SHAFT SPLINES FOR CORROSION | SB 145-63-1029R1 | 200 H |
| 45 | VIBRATION CHECK OF AFT AND COMB XMSN OIL COOLER FAN | BH 55-1520-240-23 | 50 H |
| 46 | EDDY CURRENT INSPECTION OF FWD- AFT ROTOR HEAD LUGS | SB 145-62-1031 | 100 H |
| 47 | DEMAGNETISM OF #1 ENG XMSN QUILL SHAFT | SB | 200 H |
| 48 | DEMAGNETISM OF #2 ENG XMSN QUILL SHAFT | SB | 200 H |
| 49 | TORQUE CHECK TO BOLTS WHICH SE- CURE TURBINE ASSY WITH REDUC- TION ASSY OF APU | CH-47-98-ASAM-03 | 50 H |
| 50 | BATTERY PREVENTIVE MAINTENANCE | TM 11-6140-203-14-23 | 30D/25H |
| 51 | BATTERY AND CABLE PEVENTIVE MAINTENANCE | TM 11-6140-203-14-23 BH 55-1520-240-20 | 4M/100H |
| 52 | O.A.T. INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 12M/200H |
| 53 | INSPECTION OF DUAL CHIP-DETECT #1,#2 ENGINES FOR CONTINUITY | MM281.2/MM94.2 | 50 H |
| 54 | P.D.P.S. CORROSION INSPECTION | CH-47-97-ASAM-07 | 200 H |
| 55 | AVIONICS CHECK | BH 55-1520-240-20 | 200 H |
| 56 | RETORQUE APU MOUNTBOLTS AFTER INSTALLATION | TM 55-2835-205-23 | 50 H |
| 57 | RETORQUE COMB XMSN NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 58 | RETORQUE FWD XMSN NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 59 | RETORQUE AFT XMSN NUTS AFTER IN- STALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 60 | RETORQUE AFT ROTOR SHAFT NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 61 | RETORQUE PITCH LINK BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 10 H |
| 62 | RETORQUE #1 ENGINE FWD MOUNT BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 4-10 H |
| 63 | RETORQUE #2 ENGINE FWD MOUNT BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 4-10 H |
| 64 | ROTARY WING BLA DES ROOT END INSPECTION | SB 145-62-1047 | 200 H |
| 65 | AIRCRAFT EXTERIOR CLEANING TASK (1-76) | BH 55-1520-240-23 | 30 D |
| 66 | FUEL FILLING OF FUEL CELL TO THE MAXIMUM CAPACITY | SN 145-069/7-3-08/Boeing | 60-90 D |
| 67 | FUEL TANKS BREAKAWAY VALVES IN- SPECTION | SB 145-28-1037RO | 200 H |
| 68 | 5000 pds TIE DOWN RING INSPECTION | H-47-10-ASAM-07 | 12M/200H |
| 69 | BREAKAWAY VALVE 114PS414-2 RE- TAINING WIRE PROTRUSION INSPEC- TION | SB 145-28-1039 | 200H |
| 70 | AFT PYLON INSPECTION AT STA 534 AND STA 594 L/H AND R/H SIDE FOR- MERS ABOVE THE WL 72 DECK,OUT- BOARD AT THE OUTER MOLD LINE. | SB 145-54-1009/Rev 2/13 Nov 15/Boeing | 50 H (EDDY CUR- RENT) OR 19 H(FLUORENCE). (2400 H INITIAL) |
| 71 | #1 ENG 200 H INSPECTION | MM281.2 | 200 H |
| 72 | #2 ENG 200 H INSPECTION | MM281.2 | 200 H |
| 73 | #1 ENG OIL REPLACEMENT | MM281.2 | 200 H |
| 74 | #2 ENG OIL REPLACEMENT | MM281.2 | 200 H |
| 75 | # 1 ENG COMPRESSOR HOUSING IN- SPECTION | HAGS (Φ.691.85/185/675354/Σ.1982/13Α ΥΓ2008/ΓΕΣ/ΔΤΧ) | 200 H |
| 76 | # 2 ENG COMPRESSOR HOUSING IN- SPECTION | HAGS (Φ.691.85/185/675354/Σ.1982/13Α ΥΓ2008/ΓΕΣ/ΔΤΧ) | 200 H |
| 77 | # 1 ENG 1st STAGE COMPRESSOR RO- TOR VANE ASSY P/N 2-101-790-01 INSPECTION | SB T55-L-712-0075 SB 145-71-1026 | 200 H |
| 78 | 2 ENG 1st STAGE COMPRESSOR RO- TOR VANE ASSY P/N 2-101-790-01 INSPECTION | SB T55-L-712-0075 SB 145-71-1026 | 200 H |
| 79 | # 1ENG AFT MOUNT INSPECTION | BH 55-1520-240-23 | 50 H |
| 80 | # 2ENG AFT MOUNT INSPECTION | BH 55-1520-240-23 | 50 H |
| 81 | CF3BR (PORTABLE) FIREEXTINGUISHER- WEIGHTTEST&INSPECTION | TM1-1500-204-23-1 | 6 M |
| 82 | FIRSTAIDKITINSPECTION | ΒΗ 55-1520-240-23 Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 6 M |
| 83 | ILCAS LEAKAGE CHECK AND MOC | HA | EVERY PMS2/3 |
| 84 | AFCS BENCH CHECK | HA | EVERY PMS2/3 |
| 85 | INSPECTION OF COCKPIT-CABIN-RAMP FLOORS DUE TO TASK 1-92 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:13 | 12 M |
| 86 | IF CORROSION IS NOT PRESENT AF- TER 90 DAYS NEXT CORROSION IN- SPECTION AT 180 DAYS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 90 D or 180 D |
| 87 | 5000 pds TIE DOWN RING INSPECTION | SB 145-53-1050 | SUPERCEDED BY H-47-10-ASAM-07 |
| 88 | BREAKAWAY VALVE RETAINING WIRE MIGRATION INSPECTION | H-47-10-ASAM-03 | SUPERCEDED BY SB 145-28-1039 PMS2/3 |
| Calendar Inspections |  |  |  |
| 1 | TORQUE CHECK OF BOLTS NAS- 628 TO THE AFT PYLON | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:20 | 300 H |
| 2 | INSPECTION-LUBRICATION OF COCK- PIT FLIGHT CONTROL ROD END BEARINGS | SB 145-67-1011R3 | 6 Y |
| 5 | INSPECTION OF FWD AND AFT LAND- ING GEAR STRUTS FOR SPECIFIED HYDRAULIC LEVEL | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:7 | 600 H |
| 6 | INSPECTION LUBRICATION FWD-AFT LANDING GEAR WHEEL BEARINGS | BH 55-1520-240-23 TM 1-1500-204-23-1 TM 55-1500-322-24 TASK 1-92 Seq no:14 | 12 M |
| 7 | INSPECT AND TEST FUEL JETTISON SYSTEM (TASK 10-165) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:16 | 12M/400H |
| 8 | INSPECTION OF ENGINE FIRE EXTIN- GUISHER SYSTEM BOTTLES | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:5 | 12 M |
| 9 | HYDROSTATIC CHECK OF FUEL JET- TISON SYSTEM BOTTLES | BH 55-1520-240-23 | 5 Y |
| 10 | INSPECTION-ROTATION 180ο FWD RO- TOR HEAD HORIZ AND VERTICAL HINGE PINS AND BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 1200 H |
| 11 | INSPECTION-ROTATION 180οAFT RO- TOR HEAD HORIZ AND VERTICAL HINGE PINS AND BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 1200 H |
| 12 | REMOVE END CAPS FROM FWD RO- TOR HEAD HORIZ PINS AND INSPECT BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 2Y/400H |
| 13 | REMOVE END CAPS FROM AFT ROTOR HEAD HORIZ PINS AND INSPECT BEAR- INGS | BH 55-1520-240-23 | 2Y/400H |
| 14 | INSPECTION-REPLACEMENT OF SHOULDERED BOLTS OF FWD HORIZ PINS P/N 114R2201-1 WITH P/N 114R2201-2 | CH-47-00-ASAM-02 | 1200 H |
| 15 | INSPECTION-REPLACEMENT OF SHOULDERED BOLTS OF AFT HORIZ PINS P/N 114R2201-1 WITH P/N 114R2201-2 | CH-47-00-ASAM-02 | 1200H |
| 20 | INSPECTION OF TIE BAR ASSY (P/N 114R2155-1) OF FWD ROTOR HEAD (TASK 5-23.2) | BH 55-1520 240-23 SB 145-62-1060R1 | 1200 H |
| 21 | INSPECTION OF TIE BAR ASSY (P/N 114R2155-1) OF AFT ROTOR HEAD (TASK 5-23.2) | BH 55-1520-240-23 SB 145-62-1060R1 | 1200 H |
| 22 | APU OIL REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 23 | APU OIL FILTER REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 24 | APU PUMP FUEL FILTER CLEANING | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 25 | APU FUEL FILTER REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 26 | PITOT STATIC SYSTEM CHECK | BH 55-1520-240-23 | 12 M |
| 27 | AIR SPEED INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 24 M |
| 28 | ALTIMETER INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 24 M |
| 29 | HYDROSTATIC CHECK OF FIRE EX- TINGUISHER BOTTLES | BH 55-1520-240-23 | 5 Y |
| 30 | ENGINE FIRE EXTINGUISHERS CATRIDGES REPLACEMENT | BH 55-1520-240-23 | 9.5 Y |
| 31 | FUEL JETTISON SYSTEM CATRIDGES REPLACEMENT | BH 55-1520-240-23 | 1O Y |
| 32 | FUEL TANKS BREAKAWAY VALVES RE- PLACEMENT | SB 145-28-1037RO | 15 Y |
| 33 | APPLY OF CH-47-MIM-07-02 AND SN 145-058 WHEN MAIN SYNCH SHAFT OR ENG DRIVE SHAFT IS REMOVED OR FOUND WRONG TORQUE | CH-47-MIM-07-02 SN 145-058 | WHEN NEEDED |
| 34 | # 1 ENG FUEL CONTROL UNIT SHAFTS LUBRICATION | MM281.2 | 600 H |
| 35 | # 2 ENG FUEL CONTROL UNIT SHAFTS LUBRICATION | MM281.2 | 600 H |
| 36 | # 1 ENG COMPRESSOR HOUSING IN- SPECTION | Φ.691.85/185/675354/Σ.1982/13Α ΥΓ2008/ΓΕΣ/ΔΤΧ | 600 H |
| 37 | # 2 ENG COMPRESSOR HOUSING IN- SPECTION | Φ.691.85/185/675354/Σ.1982/13Α ΥΓ2008/ΓΕΣ/ΔΤΧ | 600 H |
| 38 | ENGINE AND FUEL CONTROL TBI TBO (1200 H INSP) 1 ENG | MM281.2 SB-T55-L-712-0027 | 1200 H |
| 39 | ENGINE AND FUEL CONTROL TBI TBO (1200 H INSP) 2 ENG | MM281.2 SB-T55-L-712-0027 | 1200 H |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 (LR ME A/K 55-L-714A)

| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard inspections |  |  |  |
| 1 | OIL ANALYSIS (SOAP) 7 SYSTEMS REQUIRED | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 2 | APU OIL ANALYSIS (SOAP) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:15 | 12 M |
| 3 | HYDRAYLIC ANALYSIS REQUIRED #1- #2- UTIL SYS | BH 55-1520-240-23 | 100D/50H |
| 4 | ILCAS JAM SENSOR TEST AFTER HYDRAULIC SAMPLE | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:9 | 100D/50H |
| 5 | REINSPECTION OF CABIN FLOORS FOR CORROSION AFTER CORRO- SION FINDING | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:2 | 30 D |
| 6 | IF CORROSION IS NOT PRESENT AF- TER 30 DAYS NEXT CORROSION IN- SPECTION AT 90 DAYS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 90 D |
| 7 | AIRCRAFT WEIGHT AND BALANCE CHECK | TM 55-1500-342-23 TASK 1-92 Seq no:20 | 30 M |
| 8 | REMOVAL OF SOUNDPROOFING BLANKET UPR AREA STA 95 AND INSP FOR CRACKS BETWEEN 30L AND 30R BUTT LINES | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 200 H |
| 9 | INSPECTION-LUBRICATION OF FLIGHT CONTROL ROD END BEARINGS (EX- CEPT COCKPIT) | SB 145-67-1011R3 BH 55-1520-240-23 | 12M/200H |
| 10 | INSPECTION OF IFIS SPRING PLATES | SB 145 -53-1016R1 | 200 H |
| 11 | VISUAL INSPECTION OF 6 LACING CORDS OF FUEL TANKS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:11 | 12M/200H |
| 12 | INSPECTION OF FWD YOKE SHAFT BORE FOR CORROSION | SB 145-67-1026 | 12M/200H |
| 13 | ACFT LUBRICATION DUE TO TASK 1-87 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:36 | 100 H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 14 | #1, #2 ENG XMSN FAIRINGS INSPEC- TION (FAIRINGS REMOVED).XMSN DUCTS INSPECTION.AT INSTALLATION IN- SPECT FOR SECURITY AND INTER- FERENCE | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:34 | 100 H |
| 15 | VISUAL INSPECTION OF 3 HYD PUMPS FOR BROKEN BOLTS AND LEAKS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:31 | 10H/14D |
| 16 | ELASTOMERIC BEARINGS INSPEC- TION TASK 5-87.1 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:32 | 25 H |
| 17 | INSPECT FIXED DROOP STOP AND LUGS TASK (5-47) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:11 | 100 H |
| 18 | VISUALLY INSPECT ENG DRIVE SHAFTS AND ADAPTERS.CHECK TORQUE ON ALL NUTS.(TASK:6-30.2) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:18 CH-47-MIM-07-02 | 100 H |
| 19 | CHECK TORQUE ON PITCH LINK BOLTS (TASK 5-99.1) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:12 | 100 H |
| 20 | INSPECTION ON INBOARD-OUTBOARD BOLTS OF FWD-AFT ROTOR BLADES | SB 145-62-1015 | 200H |
| 21 | VISUAL INSPECTION TO THE OUT- BOARD ENGINE DRIVE SHAFT LUGS AND ADAPTER LUGS (TASK 6-30.2) | BH 55-1520-240-23 ASAM 92-04 TASK 1-92 Seq no:30 | 25H |
| 22 | INSPECT TWO MAIN GENERATORS BEFORE FIRST FLIGHT WHEN GEN- ERATORS HAVE COOL DOWN IN TEMP BELOW 0o C. | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:17 | 10H/14D |
| 23 | PMS 4 ABBREVIATED | TM 1-1500-240-PMS 4 | 15 D |
| 24 | PMS 4 INDEPTH | TM 1-1500-240-PMS 4 | 30 D |
| 25 | PMS 1 MODE (1) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 26 | PMS 1 MODE (2) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 27 | PMS 1 MODE (3) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 28 | PMS 1 MODE (4) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 29 | PMS 1 MODE (5) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 30 | PMS 1 MODE (6) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 31 | PMS 1 MODE (7) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 32 | PMS 1 MODE (8) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 33 | PMS 1 MODE (9) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 34 | PMS 1 MODE (10) | TM 1-1500-240-PMS 1 | 14 D/10 H |
| 35 | PMS2 CYCLE INSPECTION OR PMS3 CYCLE INSPECTION | TM 1-1520-240-PMS2 OR TM 1-1520-240-PMS3 | 400 H 400 H |
| 36 | INSPECTION OF LIGHTENING HOLES OF AFT ROTOR HUB P/N 114R2050- 19, 21,39,41 | SB 145-62-1029R1 | 60H/200H |
| 37 | INSPECTION OF LIGHTENING HOLES OF AFT ROTOR HUB P/N 114R2050- 20,22,40,42 | SB 145-62-1029R1 | 60H/200H |
| 38 | INSPECTION FWD-AFT SWASHPLATE BEARINGS | SB 145-62-1039 | 100 H |
| 39 | EDDY CURRENT INSPECTION OF FWD-AFT SWASHPLATE ROTATING RING | SB 145-62-1046 | 200 H |
| 40 | LUBRICATION-GREASE SAMPLE- GREASE INSPECTION OF FWD-AFT SWASHPLATES | SB 145-62-1039 | 50 H |
| 41 | INSPECTION-LUBRICATION COMB XMSN OIL COOLER FAN AND SHAFT (TASK 6-182.1 AND 6-186) | BH 55-1520-240-23 SB 145-63-1034R1 | 100 H |
| 42 | INSPECTION-LUBRICATION AFT XMSN OIL COOLER FAN AND SHAFT (TASK 6- 143 AND 6-144) | BH 55-1520-240-23 | 200 H |
| 43 | INSPECTION OF FWD-AFT ROTOR HEAD RETAINING NUT FOR SPECIFIED TORQUE | BH 55-1520-240-23 | 200 H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 44 | INSPECTION OF ROTOR SHAFT SPLINES FOR CORROSION | SB 145-63-1029R1 | 200 H |
| 45 | VIBRATION CHECK OF AFT AND COMB XMSN OIL COOLER FAN | BH 55-1520-240-23 | 50 H |
| 46 | EDDY CURRENT INSPECTION OF FWD-AFT ROTOR HEAD LUGS | SB 145-62-1031 | 100 H |
| 47 | DEMAGNETISM OF #1 ENG XMSN QUILL SHAFT | SB | 200 H |
| 48 | DEMAGNETISM OF #2 ENG XMSN QUILL SHAFT | SB | 200 H |
| 49 | TORQUE CHECK TO BOLTS WHICH SECURE TURBINE ASSY WITH REDUC- TION ASSY OF APU | CH-47-98-ASAM-03 | 50 H |
| 50 | BATTERY PREVENTIVE MAINTENANCE | TM 11-6140-203-14-23 | 30D/25H |
| 51 | BATTERY AND CABLE PEVENTIVE MAINTENANCE | TM 11-6140-203-14-23 BH 55-1520-240-20 | 4M/100H |
| 52 | O.A.T. INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 12M/200H |
| 53 | INSPECTION OF DUAL CHIP-DETECT #1,#2 ENGINES FOR CONTINUITY | MM281.2/MM94.2 | 50 H |
| 54 | P.D.P.S. CORROSION INSPECTION | CH-47-97-ASAM-07 | 200 H |
| 55 | AVIONICS CHECK | BH 55-1520-240-20 | 200 H |
| 56 | RETORQUE APU MOUNTBOLTS AFTER INSTALLATION | TM 55-2835-205-23 | 50 H |
| 57 | RETORQUE COMB XMSN NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 58 | RETORQUE FWD XMSN NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 59 | RETORQUE AFT XMSN NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 60 | RETORQUE AFT ROTOR SHAFT NUTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 25 H |
| 61 | RETORQUE PITCH LINK BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 10 H |
| 62 | RETORQUE #1 ENGINE FWD MOUNT BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 4-10 H |
| 63 | RETORQUE #2 ENGINE FWD MOUNT BOLTS AFTER INSTALLATION | BH 55-1520-240-23 | 4-10 H |
| 64 | ROTARY WING BLADES ROOT END INSPECTION | SB 145-62-1047 | 200 H |
| 65 | AIRCRAFT EXTERIOR CLEANING TASK (1-76) | BH 55-1520-240-23 | 30 D |
| 66 | FUEL FILLING OF FUEL CELL TO THE MAXIMUM CAPACITY | SN 145-069/7-3-08/Boeing | 60-90 D |
| 67 | FUEL TANKS BREAKAWAY VALVES INSPECTION | SB 145-28-1037RO | 200 H |
| 68 | 5000 pds TIE DOWN RING INSPECTION | H-47-10-ASAM-07 | 12M/200H |
| 69 | 5000 pds TIE DOWN RING INSPECTION | SB 145-53-1050 | SUPERCEDED BY H-47-10-ASAM-07 |
| 70 | BREAKAWAY VALVE RETAINING WIRE MIGRATION INSPECTION | H-47-10-ASAM-03 | SUPERCEDED BY SB 145-28-1039 |
| 71 | BREAKAWAY VALVE 114PS414-2 RE- TAINING WIRE PROTRUSION INSPEC- TION | SB 145-28-1039 | 200H |
| 72 | AFT PYLON INSPECTION AT STA 534 AND STA 594 L/H AND R/H SIDE FOR- MERS ABOVE THE WL 72 DECK,OUT- BOARD AT THE OUTER MOLD LINE. | SB 145-54-1009/Rev 2/13 Nov 15/Boeing | 50 H (EDDY CUR- RENT) OR 19 H (FLUORENCE). (2400H INITIAL) |
| 73 | #1 ENG 200 H INSPECTION | MM281.2 | 200 H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 74 | #2 ENG 200 H INSPECTION | MM281.2 | 200 H |
| 75 | #1 ENG OIL REPLACEMENT | MM281.2 | 200 H |
| 76 | #2 ENG OIL REPLACEMENT | MM281.2 | 200 H |
| 77 | #1 ENG AFT ENGINE MOUNTINSPEC- TION | BH 55-1520-240-33 | 50 H |
| 78 | #2 ENG AFT ENGINE MOUNTINSPEC- TION | BH 55-1520-240-33 | 50 H |
| 79 | TQ RDPS INSPECTION #1 ENG | SB 145-71-1025 | 100 H |
| 80 | TQ RDPS INSPECTION #2 ENG | SB 145-71-1025 | 100 H |
| 81 | DECU DOWNLOAD # 1 ENG | MM94-2 | 50 H |
| 82 | DECU DOWNLOAD # 2 ENG | MM94-2 | 50 H |
| 83 | CLEANING AND INSPECTION OF TUBES AND H.M.A. #1 ENG | Φ.691.85/392/357307/Σ.2818/18- 12-07/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4 ΓΡ | 200 H |
| 84 | CLEANING AND INSPECTION OF TUBES AND H.M.A. #2 ENG | Φ.691.85/392/357307/Σ.2818/18- 12-07/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4 ΓΡ | 200 H |
| 85 | INSPECTION OF AIR SUPPLY TUBES (P AMBPORT) OF H.M.A. #1 ENG | Φ.691.85/92/104204/Σ.1600/2 ΑΥΓ 13/307 ΤΣΥΑΥ/ΔΜΕ- SB 55- L-714A-0038 | 7 D |
| 86 | INSPECTION OF AIR SUPPLY TUBES (P AMBPORT) OF H.M.A. #2 ENG | Φ.691.85/92/104204/Σ.1600/2 ΑΥΓ 13/307 ΤΣΥΑΥ/ΔΜΕ- SB 55- L-714A-0038 | 7 D |
| 87 | APR-39 OPERATIONAL CHECK | TM 11-5841-300-12 | 30 D |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 88 | ALE-47 VISUAL AND OPERATIONAL CHECK | BH 11-1520-240-20 | 30D/25H |
| 89 | ALQ-156 VISUAL AND OPERATIONAL CHECK | TM GR5859763 | 30D/25H |
| 90 | CF3BR (PORTABLE) FIREEXTINGUISH- ERWEIGHTTEST&INSPECTION | TM1-1500-204-23-1 | 6 M |
| 91 | FIRSTAIDKITINSPECTION | ΒΗ 55-1520-240-23 Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 6 M |
| 92 | ILCAS LEAKAGE CHECK AND MOC | HA | EVERY PMS2/3 |
| 93 | AFCS BENCH CHECK | HA | EVERY PMS2/3 |
| 94 | INSPECTION OF COCKPIT-CABIN- RAMP FLOORS DUE TO TASK 1-92 | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:13 | 12 M |
| 95 | IF CORROSION IS NOT PRESENT AF- TER 90 DAYS NEXT CORROSION IN- SPECTION AT 180 DAYS | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:3 | 90 D or 180 D |
| Calendar inspections |  |  |  |
| 1 | TORQUE CHECK OF BOLTS NAS- 628 TO THE AFT PYLON | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:20 | 300 H |
| 2 | INSPECTION-LUBRICATION OF COCKPIT FLIGHT CONTROL ROD END BEARINGS | SB 145-67-1011R3 | 6 Y |
| 3 | INSPECTION OF IFIS SPRING PLATES | SB 145 -53-1016R1 | 900 H |
| 5 | INSPECTION OF FWD AND AFT LAND- ING GEAR STRUTS FOR SPECIFIED HYDRAULIC LEVEL | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:7 | 600 H |
| 6 | INSPECTION LUBRICATION FWD-AFT LANDING GEAR WHEEL BEARINGS | BH 55-1520-240-23 TM 1-1500-204-23-1 TM 55-1500-322-24 TASK 1-92 Seq no:14 | 12 M |
| 7 | INSPECT AND TEST FUEL JETTISON SYSTEM (TASK 10-165) | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:16 | 12M/400H |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 8 | INSPECTION OF ENGINE FIRE EXTIN- GUISHER SYSTEM BOTTLES | BH 55-1520-240-23 TASK 1-92 Seq no:5 | 12 M |
| 9 | HYDROSTATIC CHECK OF FUEL JET- TISON SYSTEM BOTTLES | BH 55-1520-240-23 | 5 Y |
| 10 | INSPECTION-ROTATION 180ο FWD RO- TOR HEAD HORIZ AND VERTICAL HINGE PINS AND BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 1200 H |
| 11 | INSPECTION-ROTATION 180οAFT RO- TOR HEAD HORIZ AND VERTICAL HINGE PINS AND BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 1200 H |
| 12 | REMOVE END CAPS FROM FWD RO- TOR HEAD HORIZ PINS AND INSPECT BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 2Y/400H |
| 13 | REMOVE END CAPS FROM AFT RO- TOR HEAD HORIZ PINS AND INSPECT BEARINGS | BH 55-1520-240-23 | 2Y/400H |
| 14 | INSPECTION-REPLACEMENT OF SHOULDERED BOLTS OF FWD HORIZ PINS P/N 114R2201-1 WITH P/N 114R2201-2 | CH-47-00-ASAM-02 | 1200 H |
| 15 | INSPECTION-REPLACEMENT OF SHOULDERED BOLTS OF AFT HORIZ PINS P/N 114R2201-1 WITH P/N 114R2201-2 | CH-47-00-ASAM-02 | 1200H |
| 20 | INSPECTION OF TIE BAR ASSY (P/N 114R2155-1) OF FWD ROTOR HEAD (TASK 5-23.2) | BH 55-1520 240-23 SB 145-62-1060R1 | 1200 H |
| 21 | INSPECTION OF TIE BAR ASSY (P/N 114R2155-1) OF AFT ROTOR HEAD (TASK 5-23.2) | BH 55-1520-240-23 SB 145-62-1060R1 | 1200 H |
| 22 | APU OIL REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 23 | APU OIL FILTER REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 24 | APU PUMP FUEL FILTER CLEANING | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 25 | APU FUEL FILTER REPLACEMENT | TM 55-2835-205-23 | 12 M |
| 26 | PITOT STATIC SYSTEM CHECK | BH 55-1520-240-23 | 12 M |
| 1.INSP NO | 2.ITEMSTOBEINSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| 27 | AIR SPEED INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 24 M |
| 28 | ALTIMETER INDICATOR INSPECTION | TM 1-1500-204-23-1 | 24 M |
| 29 | HYDROSTATIC CHECK OF FIRE EX- TINGUISHER BOTTLES | BH 55-1520-240-23 | 5 Y |
| 30 | ENGINE FIRE EXTINGUISHERS CATRIDGES REPLACEMENT | BH 55-1520-240-23 | 9.5 Y |
| 31 | FUEL JETTISON SYSTEM CATRIDGES REPLACEMENT | BH 55-1520-240-23 | 1O Y |
| 32 | FUEL TANKS BREAKAWAY VALVES REPLACEMENT | SB 145-28-1037RO | 15 Y |
| 33 | APPLY OF CH-47-MIM-07-02 AND SN 145-058 WHEN MAIN SYNCH SHAFT OR ENG DRIVE SHAFT IS REMOVED OR FOUND WRONG TORQUE | CH-47-MIM-07-02 SN 145-058 | WHEN NEEDED |
| 34 | ENGINE AND H.M.A. TBI-TBO (1500 H INSPECTION) #1 ENG | SB 55-L-714-001 | 1500 H |
| 35 | ENGINE AND H.M.A. TBI-TBO (1500 H INSPECTION) #2 ENG | SB 55-L-714-001 | 1500 H |

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ε/Π CH-47D ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 (SR ME A/K T55-GA-714A)

| 1.INSP NO | 2.ITEMS TO BE INSPECTED | 3.REFERENCE | 4.FREQUENCY |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard Inspections |  |  |  |
| 1 | PREVETIVE MAINTENANCE DAILY (PMD1-10) | TM1-1520-240-PMS1 ALL AND MODE 1-10 | BEFORE FLIGHT 14 D |
| 2 | PERFORMPMS2CYCLEINSPECTION OR PERFORM PMS3 CYCLEINSPECTION | TM 1-1520-240-PMS2 OR TM1-1520-240-PMS3 | 400 H 400 H |
| 3 | CORROSIONCONTROLINSPEC- TION,ABBREVIATED,SEVERE | TM1-1520-240-PMS4 | 15 D |
| 4 | CORROSIONCONTROLINSPECTION,IN- DEPTH,SEVERE | TM1-1520-240-PMS4 | 30D |
| 4 | 14DAYENGINERUNREQUIRED | TM1-1520-240-23P | 14 D |
| 5 | VISUALINSPECTOUT- BOARDDRIVESHAFTLUGSADAPTER (STEPS 1 AND 2 ONLY) | TM1-1520-240-23P | 25D |
| 6 | OIL ANALYSIS (SOAP) 7 SYSTEMS RE- QUIRED | TM1-1520-240-23P | 25D |
| 7 | APU OIL ANALYSIS (SOAP) | HA SOAP SYSTEM | 1Y |
| 8 | HYDRAULIC ANALYSIS REQUIRED #1 - #2 - UTIL SYS | HA SOAP SYSTEM | 50 H 100 D |
| 9 | CHECK ILCAS JAM SENSOR AFTER HYDRAULIC ANALYSIS (Task 7-104.1) | TM1-1520-240-23P | 50 H 100 D |
| 10 | PERFORMLUBRICATIONIAWLUBRICA- TIONCHARTS | TM1-1520-240-23P | 50 H |
| 11 | 30DAYSLABBATTERYINSPEC- TION(M8565/11-1) | TM11-6140-203-23&P | 30 D |
| 12 | AIRCRAFTWASHDUE | TM1-1500-344-23 | 30 D |
| 13 | PERFORMENGINEWATERWASHIAWI- ETM | TM1-1520-240-23P | 25 Η 30 D |
| 14 | LUBRICATEFWDAFTSWASH- PLATEBEARING | TM1-1520-240-23P | 50 H |
| 15 | #1ENGINEDUALCHIPDETECTORFOR- CONTINUITY | TM1-1520-240-23P | 25 H |
| 16 | #2ENGINEDUALCHIPDETECTORFOR- CONTINUITY | TM1-1520-240-23P | 25 H |
| 17 | COMBININGXMSNCOOLERFANVIBRA- TIONTEST | TM1-1520-240-23P | 50 H |
| 18 | AFTXMSNCOOLERFANVIBRATION- TEST | TM1-1520-240-23P | 50 H |
| 19 | VISUALLYINSPECTCOMBIN- INGXMSNSPTFITTINGSFORCRACKS | TM1-1520-240-23P | 50 H |
| 20 | VISUAL INSPECTION AND APPLICA- TION OF CPC AT 2nd STAGE MIXING SHAFT (P/N 114C3314-1) REQUIRED | H-47-17-ASAM-06 | 90 D |
| 21 | 90DAYREVIEW/UPDATEOF365- 4ENTRIES | AR95-1 | 90 D |
| 22 | PERFORM LUBRICATIONREQUIRE- MENTSIAW LUBECHARTS | TM1-1520-240-23P | 100 H |
| 23 | LUBRICATE AND INSPECTFW- DAFTSWASHPLATEBEARING. GREASE SAMPLE IAWSOFCH-47-04-01 | TM1-1520-240-23P | 100 H |
| 24 | INSPECTFWDAFTSWASHPLATERO- TATINGRINGCH-47-07-SOF-01 (EDDY CURRENT INSP) | TM1-1520-240-23P | 200 H |
| 25 | 5000LBTIEDOWNADAPTERRINGSINSP | H47-10-ASAM-07 | 200 H |
| 26 | #1#2ENGINEXMSNFAIRING AND DRIVE SHAFT AREA FOR DAMAGE AND IN- STALLATION, SECURITY AND INTER- FERENCE | TM1-1520-240-23P | 100 H |
| 27 | TORQUECHECKFWDPITCHLINKBOLTS | TM1-1520-240-23P | 100 H |
| 28 | TORQUECHECKAFTPITCHLINKBOLTS | TM1-1520-240-23P | 100H |
| 29 | PERFORM50HRENGINEDECUDOWN- LOAD | TM1-1520-240-23P | 50H |
| 30 | LUBRICATE AND INSPECTTHECOM- BININGXMSNCOOLINGFANSHAFT | TM1-1520-240-23P IAWLUBECHARTS | 100H |
| 31 | CHECKCOMBININGXMSNCOOLING- FANSHAFTOUTPUTGEARSPLINE (GO- NO-GO) SPECIAL TOOL | TM1-1520-240-23P | 100H |
| 32 | INSPECTIONOF ENGINES AFTCON- NECTINGLINK(TASK4-37) | TM1-1520-240-23P | 200H |
| 33 | PERFORMLUBRICATIONREQUIRE- MENTSIAWLUBECHARTS | TM1-1520-240-23P | 200H |
| 34 | INSPHORIZONTALHINGEPINBEAR- ING(AFTHEAD) | TM1-1520-240-23P | 24 M PMS 2,3 |
| 35 | INSPHORIZONTALHINGEPINBEAR- ING(FWDHEAD) | TM1-1520-240-23P | 24 M PMS 2,3 |
| 36 | PMS 2/3 #1 ENGINE | TM1-1520-240-23P | 200 Η |
| 37 | PMS 2/3 #2 ENGINE | TM1-1520-240-23P | 200 Η |
| 38 | HMA AND TUBE INSPECTION OF No1 ENGINE | Φ.691.85/392/357307/Σ.2818/18 Δεκ 07/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 200 Η |
| 39 | HMA AND TUBE INSPECTION OF No2 ENGINE | Φ.691.85/392/357307/Σ.2818/18 Δεκ 07/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 200 Η |
| 40 | EDDY CURRENT INSPECTION OF FWD-AFT ROTOR HEADS | SB 145-62-1031 Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 100 Η |
| 41 | CF3BR (PORTABLE) FIREEXTINGUISH- ERWEIGHTTEST&INSPECTION | TM1-1500-204-23-1 | 6 M |
| 42 | FIRSTAIDKITINSPECTION | ΒΗ 55-1520-240-23 Φ.691.85/166/832029/Σ.993/15 Μαϊ 17/ΓΕΣ/ΔΤΧ/4ε | 6 M |
| 43 | ILCAS LEAKAGE CHECK AND MOC | HA | EVERY PMS2/3 |
| 45 | AFCS BENCH CHECK | HA | EVERY PMS2/3 |
| Calendar Inspections |  |  |  |
| 1 | VISUALINSPECTIONOFBENDAREAS APPENDIXD-15THRUD- 26 | AWRTN69499D | 400H |
| 2 | PERFORMLUBRICATIONREQUIREMEN- TIAWLUBECHART | TM1-1520-240-23P | 400H |
| 3 | EDDYCURRENTNO.1FWDMOUNT | TM1-1520-240-23P | 600H |
| 4 | EDDYCURRENTNO.2FWDMOUNT | TM1-1520-240-23P | 600H |
| 5 | AFTHEADVERTICALPINBEARINGIN- SPANDROTATION | TM1-1520-240-23P | 1200H |
| 6 | FWDHEADVERTICALPINBEARINGIN- SPANDROTATION | TM1-1520-240-23P | 1200H |
| 7 | FWDHEADHORIZONTALPINBEAR- INGINSPANDROTATION | TM1-1520-240-23P | 1200H |
| 8 | AFTHEADHORIZONTALPINBEARINGIN- SPANDROTATION | TM1-1520-240-23P | 1200H |
| 9 | REPLACE FWD HEAD HORIZONTAL PIN (IF NOT SHOTPEENED) | TM1-1520-240-23P | 1200H |
| 10 | REPLACE AFT HEAD HORIZONTAL PIN (IF NOT SHOTPEENED) | TM1-1520-240-23P | 1200 H |
| 11 | FWD & AFT ROTARY HEAD TIE BARS INSPECTION | TM1-1520-240-23P | 1200 H |
| 12 | AIRCRAFTWEIGHINGINVENTORY(365- 1) | AR95-1 | 12 M |
| 13 | ENGINEFIREEXTINGUISHERSYSTEM INSPECTION (BOTTLES, PRESSURE CHARGE, TUBING AND ELECTRICAL CONNECTION) | TM1-1520-240-23P | 12 M |
| 14 | ENGINEFIREBOTTLEFORWEIGHT | TM1-1520-240-23P | 12 M |
| 15 | RETURNSLABTOAVIMFORCAPACI- TYCHECK | TM11-6140-203-23P | 24 M |
| 16 | AIRCRAFTWEIGHINGCLASS1 | AR95-1 | 36 M |
| 17 | REPLACEMENTOFBAT- TERY(SLABM8565/11-1) | TM11-6140-203-23P | 36 M |
| 18 | SLAB REPLACEMENT | T-55-1500-342-23 | 36 M |
| 19 | ENGINEFIREEXTINGUISHER CATRIDGE (#1 AFT)MH-92 | TB9-1300-385 | 114 M |
| 20 | ENGINEFIREEXTINGUISHER CATRIDGE (#2 AFT)MH-92 | TB9-1300-385 | 114 M |
| 21 | ENGINEFIREEXTINGUISHER CATRIDGE (# 1FWD),MH-92 | TB9-1300-385 | 114 M |
| 22 | ENGINEFIREEXTINGUISHER CATRIDGE (#2 FWD)MH-92 | TB9-1300-385 | 114 M |
| 23 | FIRE EXTINGUISHER BOTTLES HY- DROSTATIC INSPECTION | ΒΗ 55-1520-240-23 | 5 YEARS |